贵州宝华矿产资源开发有限公司年产45万吨低品位菱铁矿（难处理矿）综合利用项目

环境影响“三合一”报告书

（初审稿）

贵州宝华矿产资源开发有限公司

2020年8月

目录

目录

第一章 概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3 环境影响评价工作过程	2

1.4关注的主要问题	3

第二章 总则	5

2.1编制依据	5

2.2评价因子与评价标准	8

2.3评价工作等级与评价范围	11

2.4区域环境功能区划	22

2.5环境保护目标	22

第三章 建设项目工程分析	24

3.1 建设项目概况	24

3.3产品及原辅材料	29

3.4公用工程	30

3.5除尘系统	33

3.6 项目周边现状、平面布置及运输	35

3.7工艺流程	36

3.8物料平衡	40

3.9 工程主要污染源及治理措施	41

3.10建设项目符合性分析	53

第四章 环境现状调查与评价	60

4.1自然环境概况	60

4.2区域污染源调查	64

4.3环境质量现状评价	64

4.4声环境质量现状评价	79

4.5土壤环境质量现状调查与评价	80

4.6生态环境现状调查与评价	91

第五章环境风险评价	95

5.1环境风险评价的目的	95

5.2 环境风险水平	99

5.3风险防范具体措施	105

第六章 环境影响预测与评价	108

6.1施工期环境影响分析	108

6.2运营期环境影响预测与评价	113

第七章环境影响经济损益分析	176

7.1 经济效益分析	176

7.2 社会效益分析	176

7.3 污染治理损益分析	176

第八章环境管理与监测计划	179

8.1 环境管理的基本原则	179

8.2 环境管理内容	179

8.3 建设期环境管理	179

8.4 运行期环境管理	180

8.5 监测计划	184

8.6 总量指标	185

第九章  入河排污口论证及排污许可证	186

9.1 “三合一”实施的意义	186

9.2入河排污口论证	186

9.3 排污许可证	186

第十章 结论	263

10.1项目概况	263

10.2环境质量现状	263

10.3 污染物排放情况	264

10.4环境影响预测	265

10.7环境影响经济损益分析	274

10.8 建议	275

附图：

图2.3-1 评价范围图

图2.5-1 保护目标图

图3.6-1 平面布置图

图3.10-1 饮用水源保护区图

图3.10-2 项目与韭菜坪关系图

图4.1-1 项目地理位置图

图4.1-2 项目水系图

图4.1-3 项目水文地质图

图4.1-4 项目污水管网图

图4.3-1 监测布点图

图4.4-1 噪声监测布点图

图4.6-1 土地利用现状图

图4.6-2  植被分布图

图4.6-3 土壤侵蚀图

图6.2-5~图6.2-21 大气预测图

图6.2-22 噪声等值线图

第一章 概述

1.1项目由来

我国铁矿石自然类型复杂，有磁铁矿石、钒钛磁铁矿石、赤铁矿石、菱铁矿石、褐铁矿石、镜铁矿石及混合矿石(2种或2种以上类型矿石混杂一起)。在铁矿石保有储量中，以磁铁矿石为最多(占55.5%)，是目前开采的主要矿石类型；钒钛磁铁矿石(占14.4%)，成分复杂，但选冶技术已基本解决，也是目前开采的主要矿石类型；赤铁矿石(占18%)、菱铁矿石(占3.496)、褐铁矿石(占23%)、镜铁矿石(占1.1%)、混合矿石(占5.3%等5种类型矿石，因选别性能差，选矿技术仍没有突破性进展，使该类型铁矿资源不能充分回收利用，此5种贫矿多数尚未利用。

在赫章目前已探明的铁矿资源中，菱铁矿储量为L.2亿吨。为实现菱铁矿的资源化利用贵州宝华矿产资源开发有限公司在贵州省毕节市赫章县珠市乡青杠村河边组建设45万吨低品位菱铁矿（难处理矿）综合利用项目，建设三条焙烧生产线，建菱铁矿矿粉生产线一条，铁精粉生产线一条，建海绵铁生产线一条。根据实际情况得知，项目目前仅建设建菱铁矿矿粉生产线一条，菱铁矿焙烧具有很大市场根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院253号令)等文件的有关规定，在工程项目可行性研究阶段，应对该工程项目进行环境影响评价。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《贵州省环保厅<关于印发省级环境保护部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2018年本）>的通知》（黔环通[2018]145号）等有关规定。我公司受贵州宝华矿产资源开发有限公司的委托，承担该公司45万吨低品位菱铁矿（难处理矿）综合利用项目环境影响报告书环境影响评价工作。为此，环评单位的科硏人员对拟建地进行了现场踏勘，调查、收集了有关该项目的资料，编制了本环境影响报告书，提交给主管部门和建设单位，供决策使用。

1.2项目特点

1、磷铁矿经焙烧后即成为优质高炉练铁原料。市场需求大。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目不属于淘汰类，因此，项目符合产业政策。

2、项目位于赫章县珠市乡，占地180亩，拟建地址局居民区等敏感点较远，项目建设对环境敏感目标影响小。

3、项目对周围环境影响为污染型。项目生产供热以及采暖采用电，项目采用煤气发生炉+回转窑进行生产。项目采用三级脱硫除尘系统：旋风除尘器+袋式除尘器+脱硫除尘器对烟气进行处理。项目破碎采用布袋除尘器+高空烟囱排放。项目生产废水循环使用不外排，生活污水和设备冲洗、地面冲洗水排入厂内WSZ-A/O系列污水处理作为脱硫补充水不外排。

1.3 环境影响评价工作过程

受业主委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次评价工作分为三个阶段进行。

一、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年）内容“二十、黑色金属冶炼和压延加工业，58、炼铁、球团、烧结。应编制报告书”，本项目是以磷铁矿为原料冶炼加工项目，因此需要编制环境影响报告书。

在研究相关技术及其他有关文件的基础上进行初步分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为大气环境影响、水环境影响、固体废物环境影响及声环境影响，确定了环境保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应的工作方案。

二、根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了监测与评价，详细进行了工程分析，对各环境要素影响预测与分析。

三、提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

项目环境影响评价工作过程见图1.3-1。

1.4关注的主要问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题为：

1、本项目于国家及地方产业政策的相符性问题；

2、项目工程分析和污染物产排情况；

3、项目风险影响可接受性及风险防范措施的问题；

4、项目废气、废水、噪声、固废处理措施及达标排放问题，以及采取措施后对周边环境影响分析。

1.5环境报告主要结论

本项目的建设符合国家产业、产品正常；选址符合当地规划，选址可行；拟采用的各项环保措施合理、可靠、有效，可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的变化，本项目采取风险防范及应急措施后，风险水平在可接受范围内；环保投资可满足环保设施建设的需要，能实现环境效益与经济效益的统一。因此企业如能严格落实建设单位制定的污染控制措施和本报告中提出的各项环境保护对策建议，本评价认为，从环保角度讲，本项目建设是可行的。

第二章 总则

2.1编制依据

2.1.1法律、法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订版）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

（7）《中华人民共和国水法》，2016年7月修订；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（11）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日施行；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日施行；

（13）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

（13）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）；

（15）《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题通知》（国环发[1999] 107号）；

（16）《产业结构调整指导目录（2019本）》，（2019年11月6日）；

（17）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39 号）；

（18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）

（19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）

（20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）

（21）《“十三五”生态环境保护规划》，国发〔2016〕65号。

（22）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（23）国发[2012]2号文《国务院<关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见>》，2012年1月；

（24）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），2016年6月4日；

（25）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（26）《环境保护公众参与办法》，2015.9.1实施；

（29）《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号）；

（30）《再生资源回收管理办法》（商务部令2007年第8号，2007.3.27）。

（31）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2019.1.1）

（32）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号），2015年1月9日

2.1.2技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。

（12）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017.9.1

（13）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）。

2.1.3地方法规

（1）《贵州省生态功能区划》，贵州省环境保护局，（2005年5月）；

（2）《贵州省生态环境保护条例》，2019年8月1日施行；

（3）《贵州省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（黔府发[2006]37号），贵州省人民政府，（2006年10月20日）；

（4）《贵州省人民政府关于促进循环经济发展的若干意见》（黔府发[2007]24号），贵州省人民政府，（2007年7月16日）；

（5）黔府函（2015）30号《贵州省人民政府关于贵州省水功能区划有关问题的批复》，（2015年2月10日）；

（6）《贵州省环保厅<关于印发省级环境保护部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2018年本）>的通知》（黔环通[2018]145号）；

（7）省人民政府关于印发《贵州省水污染防治行动计划工作方案》的通知（黔府[2015]39号）；

（8）《省人民政府关于印发贵州省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（黔府发[2014]13号），2014.5.6；

（9）《贵州省“十三五”环境保护规划》2017.3；

（10）《省人民政府关于发布贵州省生态保护红线的通知》，（黔府发〔2018〕16号），2018年6月29日；

（11）《贵州省大气污染防治条例》，贵州省人民代表大会常务委员会，2018年11月29日修订；

（12）《贵州省水污染防治条例》，贵州省人民代表大会常务委员会，2018年11月29日修订；

（13）《贵州省环境噪声污染防治条例》，贵州省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日实施；

2.1.4相关文件

（1）项目建设单位与评价单位签订的环境影响评价合同及委托书；

（2）建设单位提供的相关资料

2.2评价因子与评价标准

2.2.1环境影响识别

根据项目特点和环境特征，筛选了主要环境问题进行识别，识别矩阵详见表2.2-1。

表2.2-1 主要环境问题识别矩阵

| 类别 环境因素 |  |  | 施工期 |  |  |  |  | 运营期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程 行为 | 施工 行为 | 废气 | 废水 | 废渣 | 噪声 | 废气 | 废水 | 废渣 | 噪声 |
| 自然环境影响 | 空气环境 | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- | -- | ▲ | -- | -- | -- |
|  | 地表水 | ▲ | ▲ | -- | ▲ | -- | -- | -- | ▲ | -- | -- |
|  | 地下水 | ▲ | ▲ | -- | ▲ | -- | -- | -- | ▲ | -- | -- |
|  | 声环境 | ▲ | ▲ | -- | -- | -- | ● | -- | -- | -- | ▲ |
|  | 植被 | ▲ | ▲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 景观 | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ | -- | -- | -- | ▲ | -- |
| 社会经济环境 | 土地利用 | ○ | ▲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 社会经济 | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 就业 | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 交通 | ○ | ▲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

注：表中“☆/★”表示“有利/不利”较大影响；“○/●”表示“有利/不利”中等影响；“△/▲”表示“有利/不利”轻微影响；“—”表示“影响很少或无影响”。

2.2.2.2评价因子

结合周围区域环境质量现状和拟建工程的工艺特点、污染物排放规律以及排放量，确定本评价的评价因子见表2.2-2。

表2.2-2 环境评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境现状评价 | NO2、SO2、PM10、PM2.5 |
|  | 环境影响评价 | PM10、PM2.5、NOX、SO2 |
| 声环境 | 环境现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 环境影响评价 | 等效连续A声级 |
| 地表水 | 地表水现状评价 | pH、COD、SS、BOD5、高锰酸盐指数、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、铁、锰、砷、 |
|  | 地表水影响评价 | COD、氨氮、硫化物、石油类 |
| 地下水 | 地下水现状评价 | pH、总硬度、溶解性固体、耗氧量、硫酸盐、氨氮、总大肠菌群 |
|  | 地下水影响评价 | 氨氮 |
| 固体废物 | 环境影响评价 | 固体废物种类和员工生活垃圾 |

2.2.2评价标准

2.2.2.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

评价区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，NO2、SO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。

表2.2-3 环境空气质量标准表

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级浓度限值 | 单位 | 标准名称及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |

2、声环境质量标准

本项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类声环境功能区”，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见下表。

表2.2-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

| 类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

3、地表水环境质量标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体标准值见下表。

表2.2-5  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（单位：mg/L）

| 项目 | PH （无量纲） | COD | SS | BOD5 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤20 | / | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | 0.2 | ≤10000 |

4、地下水质量标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准值见下表。

表2.2-6  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准摘录

| 监测项目 | pH（无量纲） | 氨氮（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总大肠菌群（MPN/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤250 | ≤3 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 |

2.2.2.3 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准；运营期《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）（表5、7）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），N0X参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；无组织排放废气执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准。

表2.2-7  大气污染物排放执行标准一览表

| 评价时段 | 污染源 | 污染因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工现场 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |
| 运营期 | 生产车间排气筒 | SO2 | 850 | mg/Nm3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） |
|  |  | NOX | 240 | mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 烟尘 | 100 | mg/Nm3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） |
|  |  | 颗粒物 | 20 | mg/Nm3 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）（表5、7） |
|  | 企业边界 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m³ | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准 |
|  |  | NOX | 0.12 | mg/m³ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |

2、水污染物排放及回用水标准

拟建项目生产废水经厂内污水处理站处理后回用；回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中水质标准。生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级，进入珠市乡污水处理厂。

表2.2-8  废水排放执行标准（mg/L）

| 项目 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | － | 30 | － | 30 | - | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005） |
| 标准值 | 500 | 300 | - | 400 | 20 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |

3、噪声排放标准

本项目施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。

表2.2-9  噪声排放标准

| 评价时段 | 声功能区类别 | 单位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | —— | dB(A) | 70 | 55 |
| 运营期 | 2类 | dB(A) | 60 | 50 |

4、固体废物

一般工业固体废物（Ⅰ类）执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。

2.3评价工作等级与评价范围

2.3.1大气环境影响评价工作等级与范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境影响评价等级的划分原则，运用导则推荐模式中的估算模式AERSCREEN对项目的大气环境评价工作进行分级，预测时输入了地形参数。根据项目生产工艺分析可知，该项目产生的主要大气污染物为颗粒物，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，选择PM10、PM2.5、SO2、NO2为大气影响评价因子，排放参数源强见表2.3-1、表2.3-2，估算模式参数表见表2.3-3。

表2.3-1   项目有组织排放预测参数表

| 序号 | 污染源名称 | 排放高度（m） | 排气筒直径（m） | 排气温度（℃） | 烟气量 （m3/h） | 排放强度（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 |
| 1 | 回转窑烟囱 | 30 | 0.7 | 60 | 18750 | 1.88 | 1.32 | 11 | 3.75 |
| 2 | 原矿仓 | 15 | 0.6 | 25 | 15000 | 0.23 | 0.16 | / | / |
| 3 | 原矿储存仓 | 15 | 0.9 | 25 | 30000 | 0.45 | 0.315 | / | / |
| 4 | 加料仓 | 15 | 1.3 | 40 | 60000 | 0.9 | 0.63 | / | / |
| 5 | 转运站 | 15 | 0.6 | 25 | 12000 | 0.18 | 0.126 | / | / |

注：PM2.5源强按PM10的70%计

表2.3-2  项目无组织排放预测参数表

| 污染源 | 排放源长度（m） | 排放源宽度（m） | 排放源高度（m） | 污染物 | 年排放时间（h） | 排放量 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 40 | 40 | 10 | PM10 | 7200 | 0.0125 |
|  |  |  |  | PM2.5 | 7200 | 0.00875 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 7200 | 0.0875 |

表2.3-3  估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 31.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -7.2 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/º | / |

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，采用污染物最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。根据项目的初步工程分析结果，采用估算模式AERSCREEN分别计算其最大地面浓度占标率Pi，及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，计算式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的3倍、8小时浓度限值的2倍、年均浓度限值的6倍。

计算结果见表2.3-4。

估算模式截图

表2.3-4  回转窑烟气统计表

表2.3.4-1原料仓统计表

表2.3.4-2原矿储存仓统计表

表2.3.4-3加料仓统计表

表2.3-4-4 转运站统计表

通过估算模式预测可知，项目最大占标率为250.96%。回转窑烟气的SO2。

根据以上计算结果及导则，本次环境空气评价等级判定结果见表2.3-5：

表2.3-5  环境空气评价等级判定结果

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

由上表可知，本次环境空气评价等级判定为一级。

评价范围为是以污染源（挤出废气排气筒）为中心，边长23km×23km的长方形区域范围的正方形区域范围。

2.3.2声环境影响评价工作等级与范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本项目为新建项目，所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类区，周边200m范围内无噪声敏感点，本项目实施后区域噪声增加量小于3dB(A)，受影响的人口数量变化不大。因此，本项目声环境评价工作等级确定为二级。

评价范围为厂界外200m以内区域。

2.3.3地表水环境影响评价工作等级与范围

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）对地面水环境评价工作等级划分依据：拟建项目生产、生活废水经厂内污水处理站处理后回用，不排入地表水体，因此对地表水评价等级为三级B。

项目地表水评价范围为朱市河项目所在地上游500m ～下游1000m（园区）。

2.3.4地下水环境影响评价工作等级与范围

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中根据建设项目对地下水环境影响的程度，将建设项目分为四类（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类），根据HJ610-2016附录A，本项目属于G黑色金属 43炼铁、球团、烧结，地下水环境影响评价项目类别为IV类，地下水评价等级判定依据见表2.3-6、表2.3-7。

表2.3-6 项目地下水技术导则

表2.3-7  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据水文地质资料，区域地下水流向为北西-南东向。经现场调查，项目区域无特殊地下水资源保护区，拟建项目区域周边水井为村民自打井，为分散式水源，地下水环境敏感程度为较敏感。

表2.3-8  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

对照表2.3-6和表2.3-7确定本项目敏感程度为不敏感，根据导则，项目类型为IV类，地下水评价等级为三级。

2.3.5生态影响评价等级与范围

项目所在地不属于特殊生态敏感区、重要生态敏感区、一般区域，且项目占地面积2500m2小于2km2。根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2001），本项目生态环境影响评价工作等级确定为三级。

评价范围为厂界外500m以内区域。

2.3.6环境风险评价工作等级与范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分原则见表2.3-9。

（1）危险物质数量及临界量比值（Q）

本项目不使用任何清洗剂、添加剂，不涉及危险化学品，原料为废塑料（成分为PP、PE），产品为再生塑料颗粒（成分为PP、PE）。本工程生产过程中涉及的原辅材料及产物不涉及危险物质。Q=0＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ级。

（2）评价工作等级

表2.3-9  评价工作等级划分依据

由上表可知，项目环境风险评价工作等级为简单分析。

评价范围为以生产车间为中心，边长6km正方形区域范围。

2.3.7土壤评价等级及范围

本项目属于炼铁、球团、烧结。属于主要影响为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为Ⅲ类建设项目。本项目占地面积2500m2，项目利用废弃工厂。占地规模为小型（≤5hm2），建设项目土壤环境敏感程度为不敏感（项目周边0.05km内为均为荒草地）。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表2.3-10  污染影响评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |

2.3.8评价范围汇总

本项目的环境影响评价范围汇总见表2.3-11。

表2.3-11  环境影响评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 以污染源（回转窑焙烧废气）为中心，23km×23km的矩形范围 | 一级 |
| 声环境 | 厂界和厂界外200m范围内区域 | 二级 |
| 地表水环境 | 园区朱市河上游500m~下游1000m | 三级B |
| 地下水环境 | 项目所在处水文地质单元，共4.07km2 | 三级 |
| 生态环境 | 厂界和厂界外500m以内区域 | 三级 |
| 环境风险 | 以生产车间为中心，边长6km正方形区域范围 | 简单分析 |
| 土壤环境 | 不开展土壤评价 |  |

2.4区域环境功能区划

本评价范围内环境空气质量功能均为二类区。

区域地表水属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类区域。

区域地下水为《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类区域。

本项目建设地点属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区。

2.5环境保护目标

根据现场调查，评价区内无国家、省、市级名胜古迹，也无自然保护区、风景区、疗养院以及重要的政治文化设施等重点保护目标。

结合项目特点和项目区域周围的敏感目标分布情况，确定主要环境保护目标，见表2.5-1和图2.5-1。

表2.5-1 建设项目大气敏感点分布表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 居民 | 300人 | 二类 | W | 10 | 环境空气质量标准 (GB3095-2012)二级 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 居民 | 50人 | 二类 | S | 10 |  |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 居民 | 3000人 | 二类 | W | 1473 |  |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 居民 | 300人 | 二类 | NE | 3138 |  |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 居民 | 25人 | 二类 | SE | 3331 |  |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 居民 | 150人 | 二类 | E | 5026 |  |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 居民 | 70人 | 二类 | NE | 7218 |  |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 居民 | 80人 | 二类 | NE | 11533 |  |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 居民 | 120人 | 二类 | SE | 8616 |  |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 居民 | 200人 | 二类 | NE | 9131 |  |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 居民 | 300人 | 二类 | SE | 12266 |  |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 居民 | 70人 | 二类 | SE | 12182 |  |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 居民 | 200人 | 二类 | SW | 1639 |  |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 居民 | 400人 | 二类 | NE | 4401 |  |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 居民 | 70人 | 二类 | N | 9169 |  |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 居民 | 600人 | 二类 | S | 8107 |  |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 居民 | 400人 | 二类 | S | 11693 |  |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 居民 | 4500人 | 二类 | S | 12210 |  |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 居民 | 5000人 | 二类 | SW | 12540 |  |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 居民 | 1000人 | 二类 | SW | 15088 |  |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 居民 | 800人 | 二类 | SW | 13917 |  |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 居民 | 200人 | 二类 | SW | 10527 |  |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 居民 | 320人 | 二类 | SW | 8386 |  |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 居民 | 300人 | 二类 | NE | 5957 |  |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 居民 | 410人 | 二类 | W | 8024 |  |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 居民 | 300人 | 二类 | NW | 3208 |  |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 居民 | 260人 | 二类 | NW | 6420 |  |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 居民 | 300人 | 二类 | NW | 11002 |  |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 居民 | 360人 | 二类 | NW | 12182 |  |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 居民 | 700人 | 二类 | NW | 14670 |  |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 居民 | 200人 | 二类 | NW | 12853 |  |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 居民 | 300人 | 二类 | N | 10583 |  |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 居民 | 60人 | 二类 | N | 7560 |  |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 居民 | 120人 | 二类 | N | 7223 |  |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 居民 | 105人 | 二类 | NE | 8950 |  |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 居民 | 200人 | 二类 | NE | 9788 |  |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 居民 | 30人 | 二类 | N | 4072 |  |
| 38 | 韭菜坪风景区 | -3000 | -3750 |  |  | 一类 |  | 4802 |  |

2.5-2 项目其他保护目标表

| 类 别 | 主要保护目标 | 方位 | 距离（m） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 朱市河 | N | 110 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准 |
|  | 附近小溪 | E | 10 |  |
|  | 地下水 | 评价区域地下水含水层 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 青杠村（300人） | W | 10 | 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 |
|  | 杨家寨（50人） | S | 10 |  |
| 生态 | 生态环境 | 占地范围 | --- | 原有使用功能不下降 生态环境 |
| 环境风险 | 风险源边界向周围3km范围内的人群 |  |  | 周围居民安全 |

第三章 建设项目工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 项目名称、性质、建设地点、项目总投资

1) 项目名称： 45万吨低品位菱铁矿（难处理矿）综合利用项目

2) 项目性质：新建

3）建设单位：贵州宝华矿产资源开发有限公司

4) 项目地址：贵州省毕节市赫章县珠市乡青杠村河边组

5) 项目投资：一期投资1.2亿元，二期投资8000万元

6) 占地面积：总占地面积180亩（120000.6㎡）

7) 职工人数：职工定员78人，管理人员6人

3.1.2 产品方案及建设规模

本项目占地约180亩，建设厂房30000㎡，成品仓库20000㎡，租用水钢办公楼2000㎡，建菱铁矿矿粉生产线一条，铁精粉生产线一条，建海绵铁生产线一条。根据实际情况得知，项目目前仅建设建菱铁矿矿粉生产线一条。如需建另外两条生产线，则另做环评。因此，本次评价内容为菱铁矿矿粉生产线一条。

项目产品为铁精矿（TFe≥52%），产品方案及规模见下表：

表3.1-1 焙烧矿石设计工艺指标

| 产品名称 | 产量（万吨/年） | 产率（%） | 品位（TFe%） | 回收率（100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原矿 | 50 | 100 | 41.48 | 100 |
| 焙烧矿 | 45 | 71.69 | 52.00 | 100 |

产品化学成分见下表：

表3.1-2 铁精矿的主要成分及含量

| 名称 | FeO | S | SiO2 | CaO | MgO | AL2O3 | Fe3O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 3.48 | 0.08 | 5 | 0.55 | 8.24 | 1.58 | 48.52 |

3.1.3 建设内容和工程组成

项目工程建设内容见表3.1-3

本项目占地为原“夕阳公司”厂址200亩，项目不新增占地，夕阳公司已于2005年倒闭，目前用地面积已荒废多年，故无原有污染源，仅有少量的建筑需拆除。

表3.1-3 项目组成表

| 类别 | 主要设施及能力 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 焙烧系统 | 由还原煤喷煤系统、喷煤枪、煤气系统、罗茨风机、回转窑、冷却窑等组成，其中回转窑系统面积 660m2为砼构筑物。煤气站主要建设内容包括 Ø3200两段式煤气发生炉体；配套新建控制系统、循环水系统。建成后形成年产水煤气 19008×104m3，厂内不设煤气柜。3条Φ4.0× 55m 回转窑。地下隔音、防尘、全封闭、破煤、配料系统，占地面积600㎡，500×400反击破碎机一台，悬挂式振动分选筛 | 新建 |
|  | 破碎系统 | 由细碎、筛分生产线组成，破碎车间面积 405m2，筛分车间面积 360m2 | 新建 |
|  | 干选车间 | 干选车间面积 288m2 | 新建 |
| 贮 运 工 程 | 运输 | 原矿：原矿采用汽车送至原矿仓； 煤矿：煤炭采用汽车送至原料煤场； 铁精粉：采用汽车运输； 炉渣：采用胶带机和汽车运输； 道路：1、主要车间及其与外界联系道路，宽 7.0m，总长约 0.5km； 2、场地内辅助道路，宽 4.5m，总长约 0.8km | 新建 |
|  | 原矿仓 | 建设全自动输送、全封闭式原矿仓 1 座，配置集气罩、袋式除尘装置，使不漏粉尘；约 72m2，砼构筑物 | 新建 |
|  | 原矿储矿仓 | 建设圆形储矿仓 1 座，用于中转原矿仓的原矿，配置集气罩、袋式除尘装置，使不漏粉尘占地面积Φ10m，面积 235.5m2，砼构筑物 | 新建 |
|  | 回转窑给料仓 | 建设回转窑给料仓 1 座，直接为回转窑供料，配置集气罩、袋式除尘装置，使不漏粉尘；30×6m | 新建 |
|  | 缓冲库仓 | 建设回转窑给料仓 1 座，用于临时储矿，调节工序间的不同工作制度，配置集气罩、袋式除尘装置，使不漏粉尘 | 新建 |
|  | 铁精矿仓库 | 用于成品铁精矿堆放 | 新建 |
|  | 转运站 | 转运站 6.5×6.5m，配置袋式除尘 | 新建 |
|  | 胶带机通廊 | 建设 10 条胶带机通廊 | 新建 |
|  | 成品堆场 | 堆放最终产品并转运 | 新建 |
| 公 用 工 程 | 供水系统 | 1、 项目生活用水来自自来水厂； 2、 生产新水给水系统：新建新水池一座，新水蓄水池容积 600m3，生产新水调节容积 500m3； 3、 厂区消防给水系统：厂区设有一座 600m3 生产消防蓄水水池，其中消防容积 180m3； 4、 循环水给水系统①废水回收处理系统： 沉淀池 840m3；冷却塔 1 组，流量约 400m3/h；②循环水给水系统：新建一座 1260m3 循环水池。 | 新建 |
|  | 排水系统 | 本项目排水主要包括循环冷却水排污、设备及地面冲洗脱硫废水和生活污水等，其中循环冷却水排污、经处理达标后的设备及地面冲洗水回用作工艺水用水；脱硫废水和净水站泥水直接排入回用水池，回用煤场调湿；生活污水经化粪池处理后进入污水处理厂 | 新建 |
|  | 供电设施 | 本供电方案在回转窑车间附近设置 10kV 高配室一座； 10kV 高压电源进线引自区域变电站，给各变电所内变压器供电；本供电方案新建三座 10/0.4kV 变电所，分别为焙烧变电所、破碎筛分变电所和干选及循环水变电所。根据负荷计算结果，在回转窑车间附近设置焙烧变电所变电所内设置 3 台 1600kVA 变压器；在破碎车间附近设置破碎筛分变电所，变电所内设置 1 台 800kVA 变压器在循环水泵房附近设置干选及循环水变电所，变电所内设置 1 台 630kVA 变压器 | 新建 |
|  | 办公 | 生产车间、办公生活设施等 | 延用 |
|  | 食堂及宿舍 | 生活设施 | 新建 |
| 环 保 工 程 | 尾气处理 | 1、3 条回转窑尾气（焙烧废气）：3 套旋风除尘+布袋除尘器+双碱法脱硫； 2、转运站、原矿仓、原矿储矿仓、缓冲矿仓：设置布袋收尘器； 3、焙烧主厂房、厂内皮带运输系统：密闭+布袋收尘器 | 新建 |
|  | 固废处理 | 污泥、石膏等外售建材厂 | 新建 |
|  | 废水处理 | 循环冷却水排污和经生化处理达标后的生活污水、设备及地面冲洗水回用于冷却等工段；脱硫废水处理后循环使用 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 采用隔音、消声等措施 | 新建 |

表3.1-4 工程主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 |  |  |  |
|  | 年处理原矿 | 万吨 | 50 |  |
| 2 | 产品年产量 |  |  |  |
|  | 年精矿产量 | 万吨 | 30 |  |
| 3 | 单位耗电量 | Kw.h/t | 320 |  |
| 4 | 全称职工数 | 人 | 78 |  |

3.2主要设备

项目主要设备如表3.2-1

表3.2-1主要设备一览表

| 序号 | 设备名称规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原矿受矿仓 |  |  |  |
| 1 | XZG6-00（900×1600×250）振动给料机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 40P-LP-DC-AZT 液下泵 | 台 | 1 | 间断工作制 |
| 3 | 电动葫芦CD12-18D Q=2t H=18m | 台 | 1 | JC=25% |
| 二 | 原矿储矿仓 |  |  |  |
| 1 | 1 号胶带输送机 TD75-10063 L=102.25m H=11m α=13.23° | 台 | 1 |  |
| 2 | DTJ4F8-1 型可变双侧犁式卸料器 | 台 | 2 |  |
| 3 | XZG900×1600×250振动给料机 | 台 | 12 | 十用两备 |
| 4 | 电动葫芦CD13-24D Q=3t H=24m | 台 | 1 | JC=25% |
| 三 | 1#转运站 |  |  |  |
| 1 | 2 号胶带输送机 TD75-10063 L=69.15m H=6.5m α=12.96° | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动葫芦CD12-24D Q=2t H=24m | 台 | 1 | JC=25% |
| 四 | 回转窑系统 |  |  |  |
| 1 | Φ2.5mX42m回转窑 | 台 | 3 |  |
| 2 | Φ1.5X22m冷却机 | 台 | 3 |  |
| 3 | 窑身风机 | 台 | 24 |  |
| 4 | 罗茨风机 | 台 | 3 |  |
| 5 | 破煤机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 皮带运输机 | 条 | 6 |  |
| 7 | 提升机 250——350 | 个 | 12 |  |
| 8 | 收尘器（布袋）C6——48N280 | 台 | 9 |  |
| 9 | 沉灰箱 1200X6000X8000 | 个 | 2 |  |
| 10 | 烟道闸 1000X1100 | 个 | 3 |  |
| 11 | 脱硫塔 ZTZ——35 | 个 | 3 |  |
| 12 | 磁选机 Φ1000 | 台 | 6 |  |
| 13 | 球磨机 Φ800X2000 | 台 | 1 |  |
| 14 | 擂磨机 5L | 台 | 1 |  |
| 15 | 鄂破 900X1200 | 台 | 1 |  |
| 16 | 厢破 2500X2500 | 台 | 1 |  |
| 五 | 煤气发生炉车间 |  |  |  |
| 1 | 煤气发生炉Φ3200 | 套 | 4 | 三开一备 |
| 2 | 电动葫芦CD13-24D Q=2t H=24m | 台 | 2 | JC=25% |
| 六 | 焙烧矿缓冲仓 |  |  |  |
| 1 | 4 号胶带输送机 TD75-10063 L=74.15m H=6.00m α=15.67° | 台 | 1 |  |
| 2 | DTJ4F8-1 型可变双侧犁式卸料器 | 台 | 2 |  |
| 3 | XZG900×1600×250振动给料机 | 台 | 6 |  |
| 4 | 40P-LP-DC-AZT 液下泵 | 台 | 1 | 间断工作制 |
| 5 | 电动葫芦MD12-24D Q=2t H=24m | 台 | 1 | JC=25% |
| 七 | 破碎厂房 |  |  |  |
| 1 | 5 号胶带输送机 TD75-10063 L=26.4m H=6.0m α=12.80° | 台 | 1 |  |
| 2 | 7 号胶带输送机 TD75-10063 L=90.15m H=13.3m α=12.71° | 台 | 1 |  |
| 3 | DTJ4F8-1 型可变双侧犁式卸料器 | 台 | 2 |  |
| 4 | 电液平板闸门DPZ-80 | 台 | 2 |  |
| 5 | 破碎机给料胶带输送机TD75-10063 L=5.8m H=0m α=0° | 台 | 2 |  |
| 6 | 细碎圆锥破碎机CC300 | 台 | 2 |  |
| 7 | 40P-LP-DC-AZT 液下泵 | 台 | 1 | 间断工作制 |
| 8 | 电动葫芦CD12-18D Q=2t H=18m | 台 | 1 | JC=25% |
| 9 | LD 电动单梁起重机 Q=10t Lk=7.5m H=9m A5 | 台 | 1 | JC=25% |
| 八 | 筛分厂房 |  |  |  |
| 1 | 6 号胶带输送机 TD75-12080 L=96.15m H=14.7m α=16.18° | 台 | 1 |  |
| 2 | 固定二通卸料小车B=1200 | 台 | 1 |  |
| 3 | YKR2460 圆振动筛 | 台 | 2 |  |
| 4 | LD 电动单梁起重机 Q=10t Lk=10.5m H=18m A5 | 台 | 1 | JC=25% |
| 九 | 2#转运站 |  |  |  |
| 1 | 9 号胶带输送机 TD75-10063 L=96.15m H=5.5m α=3.96° | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动葫芦MD11-18D Q=2t H=18m | 台 | 1 | JC=25% |
| 十 | 精矿仓 |  |  |  |
| 1 | 10 号胶带输送机 TD75-10063 L=75.50 m H=13m α=13.44° | 台 | 1 |  |
| 2 | DTJ4F8-1 型可变双侧犁式卸料器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 电动葫芦CD12-30D Q=2t H=30m | 台 | 1 | JC=25% |
| 4 | XZG900×1600×250振动给料机 | 台 | 8 |  |
| 十一 | 灰尘过滤厂房 |  |  |  |
| 1 | 陶瓷过滤机HTG-9（精矿过滤） | 台 | 2 | 一用一备 |
| 2 | 搅拌槽∅2.0m | 台 | 1 |  |
| 3 | 32ZBG-250C 渣浆泵 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 4 | 厢式压滤机XMY100/1000-U | 台 | 1 |  |
| 5 | 精矿胶带机TD75-5050 L=28.5m H=2.6m α=5.22° | 台 | 1 |  |
| 6 | 精矿胶带机TD75-5050 L=45m H=11.20m α=14° | 台 | 1 |  |
| 7 | 电动单梁起重机Q=10t Lk=13.5m H=15m A5 | 台 | 1 | 地面操作 |
| 8 | 液下泵 40P-LP-DC-AZT | 台 | 1 | 地面排水 |

3.3产品及原辅材料

3.3.1产品概况

铁精矿是指铁矿石经过破碎、磨碎等加工处理成的矿粉。精矿粉主要作为炼铁、炼钢的原料。

本项目将低品位的菱铁矿利用回转窑焙烧的方法产出品位高于 52%的铁精矿，作为钢厂原料。

3.3.2 主要原辅材料及其供应情况

3.3.2.1 原矿

（1）原矿消耗及组分

项目主要原材料由贵州赫章发达矿业开发有限公司提供，根据可研，原矿的主要成份见表3.3-1。

表3.3-1 菱铁矿（原料）主要化学成分

| 名称 | FeO | S | SiO2 | CaO | FeCO3 | MgO | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 2.24 | 0.11 | 8 | 0.636 | 39.24 | 6.29 | 1.46 |

（2）原料来源的可靠性与稳定性

项目所需的原矿来自贵州赫章发达矿业开发有限公司自有矿山，供应方与本项目同属一个集团公司，因而可保证自我供应。本工程所需原料—原矿及无烟煤拟委托社会运输公司完成运输。运输方式采用汽车运输，目前主要依托矿区已建公路，各主要车间通过胶带运输机运输，运输风险较小， 完全可以满足项目生产所需。项目所需脱硫吸收剂为石灰石粉

（CaO≥50%，MgO≤2%，95%通过 250 目）。项目区属于喀斯特地貌区，石灰石资源极为丰富， 业主单位已与当地砂石厂签订了石灰石粉供销合同，由该厂提供符合要求的石灰石粉，并利用厂家自卸罐车运输到厂区，项目所需的石灰石供应和运输是有保障的。

3.3.2.2 煤

项目原矿磁化焙烧过程中，需要使用到煤炭。项目用煤由企业自行购买，项目用煤的煤质指标情况如表 3.3-2。

表 3.3-2  项目煤成份分析表

| 名称 | 挥发份 | 灰份 | 固定碳 | 全流量 | 热值（kJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 33.96 | 14.47 | 51.57 | 1.03 | 6394 |

3.3.3 主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料有：原矿、煤、水、电等。具体原辅材料及能源消耗见表3.3-8

表3.3-3 项目原辅材料用量表

| 名称 | 序号 | 名称 | 重要组分规格、指标 | 年耗（t/a） | 来源 | 运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 1 | 原矿 | 平均铁含量不低于39% | 500000 | 外购 | 汽车运输 |
|  | 2 | 煤 |  | 36160 | 外购 |  |
|  | 3 | 石灰石粉 | CaO≥50% |  | 外购 |  |
|  | 4 | 生产用水 |  |  |  |  |
| 电 | 5 | 生产用电 |  |  | 供电所提供 |  |

3.4公用工程

3.4.1水源、用水量及排水方式

      - 水源

生产用水：本项目生产用水及生活用水均来自当地自来水厂。

生活用水：项目生活用水包括员工生活用水及食堂用水。

      - 用水量

本项目用水由工艺用水、生产用水、消防用水和生活用水构成。本项目总工作定员 78 人，厂区各环节用水量见表 3.4-1。

表3.4-1厂区用水一览表

| 序号 | 用水项目 | 用水时限（H） | 用水定额 | 人数 | 日用水量 m³/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气车间 | 24 | 1.74m³/h |  | 41.8 | 软水制备后38m3/d 软水进入煤气发生炉夹套产生蒸汽后供给煤气 发生炉使用，2.8m3/d 浓盐水作脱硫补充水 |
| 2 | 设备冷却 | 24 |  |  | 720 | 循环水量为14000m3/d |
| 3 | 脱硫用水 | 24 |  |  | 95.57 | 类比现有电厂石灰石-石膏法脱硫技术参数，得到液气比和蒸发量， 液气比为1‰，循环水量为5280m3/d，蒸发量为120m3/d |
| 4 | 化验用水 |  |  |  | 2 |  |
| 5 | 冲洗用水 |  |  |  | 10 |  |
| 6 | 生活用水 | 24 | 100L/人.d | 78 | 7.8 | 进入珠市乡污水处理厂 |
| 7 | 绿化 |  |  |  | 10 |  |
| 8 | 水封装置 |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 887.67 |  |

图3.4-1 项目水平衡图 单位：m³/d

3.4.1.3排水方式

本项目为雨污分流制。

（1）污水

项目生产废水经污水处理站处理后回用于生产，项目生活污水经市政管网进入珠市乡污水处理厂处理，

生活污水进入珠市污水处理厂的可行性分析：珠市污水处理厂位于珠市乡青杠村海坝组七股水，设计处理规模为1200m3/d，工艺为 A2/O处理工艺，出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级B标准后排入珠市河。根据现场勘查，珠市污水处理厂已运行，从时间上分析项目进入珠市污水处理厂可行；项目生活污水排放量为2.35m3/d，占珠市污水处理厂规模的0.2%，从处理规模上分析项目进入珠市污水处理厂可行；项目生活用水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，满足珠市污水处理厂的入水水质要求，从水质上分析项目进入珠市污水处理厂可行；根据现场勘查，项目周边污水管网已建成（管网沿珠市河铺设），项目所在地标高2036m，珠市污水处理厂标高2020m，项目污水能通过重力进入珠市污水处理厂，且有进入珠市污水处理厂的证明（见附件11），项目生活污水排放路径图见图5.2-3，从排污路径上分析项目进入珠市污水处理厂可行。综上，项目生活污水进入珠市污水处理厂可行。

（2）雨水

厂区雨水通过初期雨水收集池后排入附近雨水管网。

3.4.2供电

本项目全年用水约为2075.65×104KW·h，电源有当地供电局提供。

3.4.3 消防

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 、《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414-2007)规定，厂区内按同一时间的火灾次数为一次，按规范室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为15L/s，界区内火灾延续时间厂房按2h 计。一次性火灾消防用水总量为180m3。厂区设有一座600m3 生产消防蓄水水池，其中消防容积180m3。可为消防给水提供保障，满足消防安全要求。室外消防给水干管与新水给水干管共用室外管道系统，并设环状管网。消防泵选用XBD5.6/25-100-220 立式消防泵两台，一用一备，单泵性能：流量Q=90m3/h，扬程H=56m，自带电机电机功率N=30kw。

3.5除尘系统

（1）除尘系统工艺流程

除尘系统采用密闭或吸风罩抽尘、除尘设备净化方法(机械抽风，除尘器净化除尘工艺)。

本次工程主要有两种除尘流程，在菱铁矿运输、破碎、筛分过程中产生的矿物粉尘，主要采用一级除尘，除尘流程见图2-2；菱铁矿在焙烧系统过程中产生的粉尘需要进行三级除尘脱硫后外排，除尘流程见图2-3。

（2）净化除尘工艺

除尘工艺采用产尘点密封机械抽尘，密闭罩分为大容积密闭、半密闭和局部密闭三种形式，布置以不影响生产操作为前提，本系统密闭吸风罩：皮带输送机及其转载点密闭；破碎机密闭；振动筛密闭；受料槽密闭；回转窑尾部密闭。

①皮带输送机受料密闭

皮带输送机在输送破碎后的矿石时，由于皮带卸、受料点矿石挤压、冲击、诱导也产生大量粉尘，同时皮带在托辊作用下颠簸，皮带上方扬起粉尘，因此要对皮带进行密闭，考虑到生产维修的需要和节省材料，采用单层罩密闭方式，皮带密闭必须严实。密闭罩和胶带挡板采用搭扣活动连接，方便皮带检修后密闭罩恢复。

②振动筛的密闭

振动筛的密闭形式应根据筛子规格大小和操作方法来决定。一般分为局部密闭、整体密闭、大容积密闭三种形式。细碎车间除尘系统设计选用振动筛采用局部密闭。密闭罩内吸风量根据给料高差，物料粒度及筛面大小的不同按每平方米筛面吸风量为800~1200m3/h 选取，并参考相似条件矿山除尘吸风量选取。

③圆锥破碎机密闭

单杠液压圆锥破碎机外壳是密封的，只有在加料和排料点产生粉尘。物料经溜槽至破碎机布料圆盘上时，粉尘随物料进入溜槽诱导产生含尘空气，一部分进入破碎机内，另一部分冲击于布料盘后向上扩散，因此圆锥破碎机的加料口和下部卸料口均应密闭吸风，考虑选矿工艺条件，在圆锥破碎机下料口设密闭吸风罩，其吸风量参照同类工艺或根据设备型号选取。

④回转窑密闭

回转窑系统在设备订货时均需订货窑尾密封装置，窑尾密封装置会预留除尘出口。回转窑除尘只需设置新的防尘罩密封链接该出口即可，无需在单独设置除尘密封装置。

⑤吸风罩设计

为了提高吸尘效果和减少排风量，应采取有效措施，防止粉尘扩散，并使吸尘罩尽量接近粉尘的扩散区。吸尘罩的排风管应尽量设置在粉尘扩散区的中心，罩口面积与排风管面积之比最大可为16:1。确定适当的吸尘风速，有利于有效扑集粉尘，又不至于吸入颗粒较大的粉尘，沉降在风管中，堵塞管道，影响除尘效果。

3.6 项目周边现状、平面布置及运输

（1）项目周边现状

项目位于贵州省毕节市赫章县珠市乡青杠村河边组。项目用地性质为规划工业用地，用地现状为灌丛地，总占地面积180亩，包括生产区、贮存区、原料区及公用设施区等。项目具体平面布置如图3.6-1。

（2）平面布置

本项目钢结构厂房（3面围挡）8000m2，布置2条带式焙烧炉生产线（包括压球、焙烧炉、冲渣系统、氧化室、烟巷聚尘室、表冷器、布袋除尘器、包装等）、1条氧化锌煅烧生产线（包括煤气发生炉、煅烧窑、布袋除尘器、料仓、雷蒙机等），东北侧布置一条带式焙烧炉生产线，西侧布置一条带式焙烧炉生产线，厂区中部布置一条氧化锌煅烧生产线；设置原料仓库2个，分别位于2条焙烧炉生产线旁边；废渣临时堆场2个，分别位于冲渣系统旁；脱硫设施位于厂区中部，便于处理烟气；项目租用原“夕阳公司”已修建完成的办公楼。办公系统与生产车间分开布置，办公系统（办公室、宿舍、食堂等）位于最南侧，项目所在地全年主导风向为NE风，办公系统不在排气筒的下风向，可减轻项目声对职工办公、生活的影响。综上，项目平面布置基本合理。

厂区平面布置情况见图3.6-1。

（3）运输

厂外运输：本项目的主要原料为铁矿石，由贵州赫章发达矿业开发有限公司提供，铁矿石经过矿区破碎后，采用卡车进行运输，进入本项目原矿仓。本焙烧工程外部运输，主要是焙烧干选精矿粉外运，以及燃料、备品备件外购。精矿外运可采用社会车辆，外购材料可采用自备车辆和社会车辆共同完成。

厂内运输：焙烧工程内部矿石运输采用胶带机转运，辅助运输采用汽车运输，厂区内主干道宽度取7.0m，次干道和车间引道取4.5m。均采用混凝土路面。

3.7工艺流程

3.7.1 生产工艺原理

本工程选择磁化焙烧工艺处理低品位菱铁矿，在650℃的温度下，焙烧时间90 分钟，将其中FeCO3 转化为Fe3O4。选用3 台φ4.0m×55m 回转窑以满足生产规模要求。焙烧后的品位由TFe 41.48%提升至TFe 52%。菱铁矿磁化焙烧的实质是将弱磁性的菱铁矿热分解后转变为强磁性磁铁矿（Fe3O4）和磁赤铁矿（γ－Fe2O3）。但菱铁矿的实际分解过程十分复杂，热分解过程及其产物的微观结构变化和异常磁学特性与影响还不是很清楚。总的来说，其热分解过程的主要化学反应如下：

不通空气时：

3FeCO3 Fe3O4+2CO2+CO

通入少量空气时：

2FeCO3+1/2O2 Fe2O3+2CO2

3Fe2O3+CO 2Fe3O4+CO2

当热处理条件升温速度达到10℃/min 时，加热到预定温度后保温0.5h，然后自然冷却，菱铁矿在空气环境下氧化分解的过程可表示为：

FeCO3→Fe3O4→γ-Fe2O3→α-Fe2O3（温度从高到低）

3.7.2工艺流程

（1）原料破碎及堆存

本焙烧工程处理对象为赫章铁矿菜园子矿段菱铁矿，原矿块度为0～350mm，通过运输至厂区后，经过破碎筛分后（-25mm），倒入原矿仓，从而进入焙烧工程作业。汽车运矿由采场负责，本项目将不再考虑原矿运输过程造成的扬尘污染。

（2）原料输送

原矿通过振动给料机给入到胶带机送至原矿储矿仓，原矿储矿仓主要是作为焙烧工艺的原料仓，同时也有利于调节与汽车运输间的不同工作制度；原矿储矿仓的原矿通过振动给料机给到胶带机，经过转运后由胶带机送至回转窑给料仓。

（3）生矿焙烧

回转窑给料仓直接为回转窑供料，通过放矿闸门给入到回转窑给料胶带机后进入回转窑（Φ4.0m×55m）；在600～700℃经约90min焙烧后的出窑熟矿经螺旋分级机（Φ1.2m）上进行间接冷却，经过水间接冷却后的焙烧矿通过胶带机输送至缓冲矿仓，缓冲矿仓主要起到储矿作用，用于调节焙烧和破碎筛分间的不同工作制度。焙烧热源采用煤气发生炉产生的煤气直接进行焙烧，煤气无水洗及电捕工段。

回转窑焙烧系统各装置参数如下：

1 规格：Ф4.0×55m

2 回转窑速：0.5～1.0r/min

3 安装倾角：2.03°

窑体转速对混合料在窑内停留时间、反应速度及反应的完全程度有很大的影响，转速太快，混合料在窑内停留时间短，虽然翻动良好，但反应不完全。转速太慢，混合料在窑内停留时间长，反应完全，但处理量低。一般来说，对于回转窑而言, 混合料在窑内停留时间为50～90分钟左右，窑体转速控制在0.32～3.2r/min为宜。

窑内温度愈高，铁氧化物的还原速度愈快。但温度过高，对窑衬的腐蚀加剧大缩短窑衬寿命，且可能产生混合料熔化，窑内结圈。恶化操作过程，降低设备运转率。因此，应根据混合料的特性控制适宜的温度，以兼顾二者。窑内温度沿窑长方向可分为四个带，即干燥带、预热带、反应带、冷却带。其中反应带最长，温度最高，一般反应的温度为600～700℃，窑尾烟气温度为300～450℃。

窑内负压一般控制为20～50Pa，负压过大，进入窑内空气增多，降低窑内还原气份，窑尾温度升高，进料溜管易损坏，甚至有细颗粒随废气抽走，加大除尘系统负荷；负压过小，窑内空气量不足，反应带前移，也影响窑的正常操作。

窑内混合料温度情况如下表所示。

表3.7-1回转窑内混合料温度表

| 去带 | 混合温度（℃） | 气体温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 干燥带 | 600-700 | 350-450 |
| 预热带 | 700-800 | 650-850 |
| 反应带 | 750-900 | 850-900 |
| 冷却带 | 600-700 | 600-700 |

本项目生产工艺流程图：

3.7.3 石灰石-石膏湿法脱硫工艺原理及工艺流程

（1）石灰石-石膏湿法脱硫工艺原理

循环泵把吸收塔浆池中的浆液输送至喷淋层，浆液通过喷嘴呈雾状喷出。烟气在塔内自下而上运动，在吸收区与喷嘴喷出的石灰石浆液充分接触进行吸收反应，反应后的浆液沉降在吸收塔下部的浆池内，浆液中的亚硫酸钙在浆液池中被通入的空气强制氧化成硫酸钙并在浆池结晶生成二水石膏，石膏浆液通过石膏浆液排出泵泵入石膏脱水系统。通过吸收区后的净烟气经位于吸收塔上部的两级除雾器除去雾滴后进入烟道，通过40m烟囱外排。涉及的主要化学反应如下：

①SO2的吸收过程

CaCO3+SO2→CaSO3+CO2

②反应产物的氧化：

2CaSO3+O2→2CaSO4

③结晶生成石膏

CaSO4+2H2O→CaSO4·2H2O

（2）湿法脱硫工艺流程

湿法脱硫所需石灰石粉采用外购的方式，不建制粉系统。输送方式为流化风机送。脱硫剂石灰石通过制浆系统配成20~30%的浆液。将石灰石粉用螺旋给料器加入封闭的浆料箱，配浆搅拌过程不产生石灰石粉尘。制备好的石灰石浆液由石灰石浆液泵不断地补充到吸收塔内。烟气中的SO2在吸收塔上部吸收区与石灰石浆液中的CaCO3发生化学反应生成亚硫酸钙，并在吸收塔下部的循环浆池内与鼓入的空气进行强制氧化反应，最终生成二水石膏（CaSO4·2H2O）。在吸收塔的出口段设有除雾器，以除去脱硫后烟气中携带的细小液滴。含30%石膏浆液用石膏排出泵送去二级脱水处理，经脱水后的含水≤10%的石膏作为副产品外售。

3.7.4煤气发生炉

本项目采用两段式热煤气发生炉。

两段式煤气炉主要技术参数

炉膛内径Φ3.2m

煤耗2000~2300kg/h

产气量6300~8000Nm3/h

热值上段~7350kJ/Nm3 ~150℃

下段~6000kJ/Nm3 ~600℃

蒸汽耗量0.3~0.5m3/kg煤

空气耗量2~2.5m3/kg煤

水夹套蒸汽量~550kg/h

煤气成分见表3-11。

表3.7-2 煤气成分表

| 煤种 | 煤气体积成分% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | H2 | CH4 | O2 | CO2 | H2S | N2 |
| 无烟煤 | 25-30 | 15-18 | 0.5-1.5 | 0.1-0.3 | 4.8 | 0.02 | 49-51 |

3.8物料平衡

3.8.1总体物料平衡

（1）铁元素平衡

铁元素平衡计算依据：原铁矿含量41.48%，铁精矿含量≥52%，项目完成后铁元素平衡见表3.8-1

表3.8-1铁元素平衡（以feco3计）（t/a）

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 |  | 数量（t/a） |
| 原矿待入 | 588600 | 进入铁精矿 |  | 588500.9 |
|  |  | 进入大气 |  | 0.0045 |
|  |  | 固废 | 回收 | 99.065 |
|  |  |  | 进入石膏 | 0.03 |
| 合计 |  |  | 合计 |  |

（2）硫元素平衡

硫元素平衡计算依据：煤含硫率1.28%，原矿含硫量约0.11%，铁精矿含硫率约0.08%。煤经煤气发生炉造气后，部分硫进入产品，部分S 以气态H2S 的形式存在于煤气中，部分S以硫酸盐的形式存在于灰渣、脱硫石膏中，煤气经燃烧后S 由H2S 转变为SO2，项目完成后硫元素平衡见表3.8-2。

表3.8-2硫元素平衡表（t/a）

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 |  | 数量（t/a） |
| 原矿带入 | 1650 | 进入铁精矿 |  | 860.32 |
| 煤 | 718.8 | 回转窑尾气 |  | 43.55 |
|  |  |  | 进入发生炉灰渣 | 143.76 |
|  |  |  | 进入石膏 | 132.22 |
| 合计 |  |  | 合计 |  |

图3-6 硫平衡图

3.9 工程主要污染源及治理措施

施工期

3.9.1废气

1、扬尘

建设项目施工期扬尘包括车辆扬尘和施工作业扬尘，主要来自场地平整、建筑材料的运输和堆放、土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等工序。扬尘排放量与施工场地面积的大小、施工活动频率以及当地土壤泥沙颗粒成一定的比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。据类比调查，在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为起尘点下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为490mg/m3左右，超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准24小时平均浓度限值要求。因此，项目在施工过程中，应沿项目施工场地边缘设置围挡、经常洒水保持表土湿润，采用密闭车辆进行运输，在采取防治措施之后，扬尘的影响范围基本上可控制在50m以内，随着距离的增加，浓度迅速减小，具有明显的局地污染特征。

2、机械作业尾气

建设项目施工期各种施工机械和车辆将排放少量的尾气，使局部范围的THC、CO、NOx等浓度有所增加。

3.9.2废水

1、生活污水

拟建项目不在厂区设置施工营地，生活污水主要指现场施工人员的日常洗涤等排水。根据项目各工程内容施工活动计算，施工期高峰日作业人员约20人，按50L/人·d生活用水计，则高峰日生活用水量为1m3，生活污水产生量按用水量的80%计，约为0.8m3/d。生活污水中主要污染物浓度分别为COD：220mg/l，BOD5：170mg/l，SS：200mg/l，氨氮：25mg/l。施工期生活污水经三级化粪池处理后用于浇灌周边旱地。

2、施工废水

项目施工废水主要来源于结构阶段混凝土养护排水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、洗车废水、砂石料的冲洗等施工过程。预计每天产生施工废水5m3，依据以往施工期间的水质监测分析，施工期废水中主要污染物是SS(400～1000 mg/L)和石油类等。施工单位进行适当的隔油沉淀处理后回用作降尘用水、车辆冲洗水，不外排。

3.9.3噪声

施工期间，噪声污染源主要是施工机械产生的噪声以及运输车辆的交通噪声。

在施工过程中，土石方开挖、混凝土搅拌和浇筑、大型机械设备和运输车辆的运行等都将产生较强的噪声。参考类比调查资料，大部分施工机械设备作业噪声值在距声源1m处为80~100dB(A)，这些噪声均为非稳态噪声，对附近的声环境将产生影响。主要施工噪声值见表3.9-1。

表3.9-1   主要施工机械1m处声级值统计表

| 施工阶段 | 施工设备 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 86 |
|  | 挖掘机 | 84 |
|  | 装载机 | 90 |
| 基础阶段 | 打桩机、打井机 | 100 |
|  | 空压机等 | 100 |
| 结构阶段 | 混凝土搅拌 | 95 |
|  | 机振捣棒 | 95 |
|  | 电锯、电刨 | 95 |
| 装修阶段 | 卷扬机 | 95 |
|  | 吊车、升降机 | 80 |
|  | 切割机 | 85 |
| 施工期 | 运输车辆 | 95 |

3.9.4固废

施工期的固体废弃物产生主要有废弃土方、建筑垃圾、生活垃圾。

（1）废弃土方

施工期平整场地、工程建设产生弃土、弃石等施工垃圾。本项目建设地土地较平整，土方量不大，项目地面高程变化不大，每个项目区的地面平整需要挖土和填土，弃土和弃石通过基地内土方的平衡，消除土方的异地处置问题。

（2）建筑垃圾

类比同类项目，项目施工期产生的建筑垃圾为40t。本项目选址位于废弃工厂，项目将利用原场地内烟道，其余部分拆除，根据调查，项目将拆除1000m³的建筑垃圾。

施工期的建筑垃圾，能回收利用的部分建筑垃圾应尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至城市管理部门指定收纳场，不得随意丢弃。

本项目选址位于废弃工厂，项目将利用原场地内烟道，其余部分拆除，根据调查，项目将拆除1000m³的建筑垃圾

（3）生活垃圾

工程施工人员每人每天产生生活垃圾量按1.0kg计算，工程施工高峰日生活垃圾产生量约20kg/d，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一清运处理。

营运期

3.9.5废气污染物排放及治理

工程主要工业废气污染源包括：原矿仓、细碎车间、转运站等产生的粉尘，焙烧车间、煤气站等烟气中的烟尘、SO2、NOx 等。

3.9.5.1有组织废气

（1）回转窑烟气

①煤气发生炉产生的煤气量

项目选Φ3.2m 煤气发生炉4 台（三开一备），煤气产生量5000m3/h，年产煤气量约为3960×104m3。

②回转窑烟气产生量

本项目回转窑系统风量为18750m3/h。

③回转窑烟气治理措施

烟气中主要污染物为粉尘、烟尘、SO2、NOx 等，3 台回转窑所排出的高温废气（350℃～450℃）先由各自的旋风除尘器回收粒径较大（>5μm）的粉尘颗粒，水夹套对废气进行降温。降温后的废气再进入布袋除尘器去除粒级较小（＜5μm）的粉尘颗粒，经过处理后的废气进入脱硫系统处理达到达《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准后，经由40m 烟囱排放。

④回转窑烟气中SO2 的产生量和排放量

回转窑烟气中SO2，采用石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫效率可以达到95%。由硫平衡图看出，SO2 的排放量87.1t/a。SO2 排放浓度为：587mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。

⑤NOx 的产生量和排放量

NOX 的产生主要来自煤气的燃烧。本项目采用650℃磁化焙烧，控制氧气过剩NOX 产生量较少（燃烧温度超过800℃时，产生的氮氧化物将会大幅增加），本项目煤气发生炉产生的煤气送回转窑燃烧后NOX 产生量为29.7t/a，NOX 排放量为29.7t/a，排放速率为3.75kg/h，排放浓度为200mg/m3。

⑥回转窑烟尘的产生量和排放量

回转窑烟气的烟尘包含两个方面，煤气带入的烟尘量和焙烧物料被烟气带出的烟尘。本项目烟尘排放量为1.88kg/h，14.85t/a，排放浓度为100mg/m3。

（2）煤气

煤气的生产和输送系统是一个完全封闭式的系统，煤气不与外界接触。与煤气接触的机械转动处均采用水封装置和负压密封装置进行密封；设备与煤气管道联接均采用法兰夹密封垫紧固密封，安装完毕，整个系统要进行“气密性试验”，不允许有任何泄漏点。煤气炉在停炉时会有部分煤气放散，在放散管上端加一火炬并配自动点火装置，放散时放出的部分煤气在放散口直接燃烧，燃烧产物为二氧化碳、水、SO2、NOX、烟尘。

（3）车间粉尘

本项目中，焙烧车间和煤气发生炉车间的回转窑和煤气发生炉均是封闭式的，除进出料外，产生的粉尘较少；矿石输送过程采用封闭式皮带运输，粉尘量也比较小。因而，本项目主要粉尘产生节点为：原矿卸载、焙烧矿的破碎等过程。污染物主要是矿物粉尘。粉尘排放及治理：工程针对不同污染源，采取了相应的污染控制措施，如密闭破碎、筛分设备和带式输送机转运点等产生粉尘的设备，根据物料特性，在卸矿点、破碎、物料转运等产尘点设置集气罩+布袋除尘器，具体如下：

A．原矿仓、原矿储块矿仓除尘系统

原矿仓：2 台振动给料机卸料，设置1 个除尘系统，每个吸尘点风量7500m3/h，设计总风量15000m3/h。

原矿储块矿仓：设置2 个除尘系统，仓顶犁式卸料器卸料点、胶带机头轮一个除尘系统，仓底受料胶带卸料一个除尘系统；原矿储矿仓由3 个圆仓组成，设计总风量30000m3/h。各产尘点设置集气罩，粉尘经捕集后采用自带的布袋除尘器净化含尘气体，除尘效率99.9％，净化后废气经风机由15m 的排气筒排入大气。

B．焙烧车间除尘系统

焙烧车间的主体设备是回转窑，焙烧车间主要产生粉尘的区域是设备的进料口，共3 个回转窑系统，每套回转窑系统配套1 个除尘系统，共有3 个除尘系统，共用Φ0.7m×40m 烟囱。

回转窑加料仓：仓顶4 个吸尘点，仓底给料胶带机6 个吸尘点，每个吸尘点风量6000~7500m3/h，设计总风量60000m3/h；

C．转运站除尘系统

转运站废气治理措施：1 个转运站，设置1 个除尘系统，1#转运站每个皮带吸尘点风量12000m3/h。收集的粉尘经1 台布袋除尘器集中除尘。系统设计风量为48000m3/h，除尘效率＞99.5%，净化后粉尘排放浓度小于15mg/m3，经15 米排入大气。项目废气排放能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准（GB28661-2012）排放要求。

D．煤气发生炉车间

本工程项目中，在煤气发生炉的进料口也会产生一定量的粉尘，这部分粉尘主要以无组织的形式进入环境。

E．废石堆棚粉尘

本项目的堆棚面积为4200m2，主要用于发生炉灰渣的临时堆存，堆存过程会产生扬尘，主要污染物为TSP。项目建成后全厂区工业废气污染物排放及治理措施统计如表3-15 所示。

3.9.5.2 无组织废气产排情况

1）粉尘

粉尘无组织排放主要来源于：

①废石堆棚装卸、转运等过程产生的粉尘；

②破碎车间、焙烧车间等生产过程中未捕集到的废气；

③产品装卸、厂内贮存等过程产生的粉尘。

无组织排放控制措施如下：

①废石堆棚新建半封闭式落地棚架结构；

②破碎车间、焙烧车间等进行封闭作业；

③输送带进行密闭；

④对厂区地面进行硬化；

⑤对厂区道路定期洒水除尘，尽量绿化；

⑥原辅料及产品装卸、物料厂内贮存、输送、转运尽量做到密闭作业，加强对工人管理，加强车辆管理；

⑦对各产尘点采用负压操作，使捕集大于99%减少无组织排放

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排气筒风量（m³/h） | 温度℃ | 产生浓度 （mg/m³） |  | 产生速率（kg/h） | 总产生量（t/a） | 排放量 |  |  |  | 处理 |  | 效率（%） |  | 排气筒高度（m） 直径φ | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m³) | 速率 （kg/h） |  | 排放量（t/a） | 措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转窑焙烧废气 | SO2 | 18750 | 60 | 18380 |  | 345 | 2729.43 | 587 | 11 |  | 87.12 | 旋风除尘+布袋除尘+石膏脱硫 |  | 97 |  | 40*0.7 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
|  |  | NOX |  |  | 200 |  | 3.75 | 29.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  | 20000 |  | 375 | 2970 |  |  |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |
| 2 | 原矿仓 | 粉尘 | 15000 | 25 | 3000 |  | 45 | 356.40 | 15 | 0.23 |  | 1.78 | 布袋除尘 |  | 99.5 |  | 15*0.6 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012） |
| 3 | 原矿储矿仓 | 粉尘 | 30000 | 25 | 3000 |  | 90 | 712.80 | 15 | 0.45 |  | 3.56 |  |  | 99.5 |  | 15*0.9 |  |
| 4 | 回转窑加料仓 | 粉尘 | 60000 | 40 | 3000 |  | 180 | 1425.60 | 15 | 0.90 |  | 7.13 |  |  | 99.5 |  | 15*1.3 |  |
| 5 | 1#转运站 | 粉尘 | 12000 | 25 | 3000 |  | 36 | 285.12 | 15 | 0.18 |  | 1.43 |  |  | 99.5 |  | 15*0.6 |  |
| 6 | 破碎车间 | 粉尘 | 设备自带布袋除尘器，不设置排气筒，废气经处理后引至屋顶排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 | 气量 | 13.58万m³/h |  |  | 107514万m³/a |  |  | 13.58万m³/h |  | 107514万m³/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 | 345kg/h |  |  | 2729.43t/a |  |  | 11kg/h |  | 87.12t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 4.5kg/h |  |  | 29.7t/a |  |  | 4.5kg/h |  | 29.7t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 375kg/h |  |  | 2970t/a |  |  | 1.88kg/h |  | 14.85t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘 | 351kg/h |  |  | 2779.92t/a |  |  | 1.765kg/h |  | 13.9t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物无组织 | 10t/a |  |  |  |  |  | 10t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.9.6 废水污染源分析

（1）循环冷却系统排污

1）项目配置回转窑循环冷却水系统，产生循环冷却水排污水5m3/d；排入脱硫塔作补充水，不外排放。

2）离子交换废水

2m3/h 的软水设备，采用离子交换法制备软水，用NaCl 溶液再生，产生的再生废水主要含NaCl、Ca2+、Mg2+。产生量2.8m3/d，作脱硫补充水。

3）脱硫废水

脱硫塔废水主要污染物为亚硫酸盐、硫酸盐，并含有各种窑炉烟尘等悬浮物，脱硫废水进入经脱硫沉淀池，向其中加入CaO 进行处理，上层清液进入脱硫循环水池，定期补充碱液继续回用，下层污泥（主要成分为硫酸钙及亚硫酸钙）经压滤后交由相关企业回收利用；根据工程分析，

脱硫系统水主要去处为蒸发损失，循环水蒸发量120m³/d。

4）化验废水

化验废水量1.7m3/d，排入厂内污水处理设施处理后用作工艺补充水，不对外排放。

5）冲洗水废水

冲洗水废水量8.5m3/d，排入厂内污水处理设施处理后用作工艺补充水，不对外排放。

（2）生活污水

项目总职工定员78 人，生活用水量7.8m³/d，以产污系数0.85 计，生活污水总产生量约6.63m³/d。本项目生活污水COD 浓度约250mg/L、SS 浓度约200mg/L 、NH3-N 浓度约20mg/L、总磷浓度约8.0mg/L，经隔油沉淀池（10m³）处理后进入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围影响较小。

项目废水产生及排放情况如见表3.9-3。

表3.9-3 项目废水排放情况表

| 污染源 |  | 废水量（m³/d） | 污染物 | 产生浓度（mg/l） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放浓度（mg/l） | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气车间 | 软水排污 | 2.8 | NaCl |  |  | 进入污水处理站处理 | / | / |  |
| 循环冷却水排污 |  | 5 | Ca+、Mg+、SS | 40 | 0.0002 |  | / | / |  |
| 化验用水 |  | 1.7 | COD | 200 | 0.00034 |  | / | / |  |
|  |  |  | SS | 100 | 0.00017 |  | / | / |  |
| 冲洗水 |  | 8.5 | COD | 200 | 0.0017 |  | / | / |  |
|  |  |  | SS | 100 | 0.00085 |  | / | / |  |
| 生活污水 |  | 6.63 | COD | 250 | 0.002 | 市政管网 | / | / |  |
|  |  |  | SS | 200 | 1.326 |  | / | / |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 | 0.0001 |  | / | / |  |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 1.326 |  | / | / |  |
|  |  |  | 动植物油 | 80 | 0.0005 |  |  |  |  |
| 脱硫废水 |  | 120 | CaSO4 |  |  |  | / | / | 循环使用 |

3.9.7 固废污染源分析

3.9.7.1 固废产生量

项目产生的固废主要为脱硫除尘过程产生的脱硫石膏、水处理污泥、发生炉灰渣、除尘灰、废机油废润滑油和生活垃圾等。

（1）脱硫石膏

项目烟气采用湿法脱硫除尘。脱硫渣为脱硫石膏，主要成份为CaSO4 等，对照《固体废物编号表》，为第51 项“含钙废物”，属于Ⅱ类渣。经压滤后产生量约7344t/a，拟外售水泥公司作生产水泥的原料。

（2）污泥

废水生化处理过程会产生废水处理污泥，压滤后送往垃圾场堆存。

（3）煤渣

根据可行性研究报告，本项目煤渣产生量10400t/a，主要成份为SiO2，CaO，Al2O3，MgO等，拟外售水泥公司作生产水泥的原料，见附件9。

（4）除尘灰

原矿仓、粉料仓及破碎车间布袋除尘器收集的除尘灰，以及焙烧车间旋风、布袋除尘器收集的除尘灰，灰尘量为2799.92t/a，成分与原料成份相同，属一般固废，直接进入焙烧工序回用。

（5）废树脂

处理软水产生的废树脂平均50kg/a，属于危险废物，设50m2 危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（及2013 年修改单）建设和管理，然后委托有危废处置资质的单位或部门进行处理。

（8）废机油、废润滑油

各类机械设备更换下来的废机油、废润滑油的年产生量约为0.1t/a，为危险废物，不得随意丢弃，污染环境。设50m2 危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 年修改单）建设和管理，然后委托有危废处置资质的单位或部门进行处理。

（9）生活垃圾

项目定员78 人，以生活垃圾产生量1kg/人·天计，则产生量约78t/a，由环卫部门统一收集处理。

3.9.7.2 固体废物

结合上述工艺流程及生产运营过程中的副产物产生情况，汇总表见表3.9-8。

表3.9-8 项目固废汇总表

| 序号 | 产物名称 | 生产工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 | 处理方式 | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 |
| 1 | 脱硫石膏 | 烟气净化 | 固 | 石膏、水份 | 7344 |  | II |
| 2 | 发生炉灰渣 | 煤气发生炉 | 固 | 灰分等 | 10400 |  | II |
| 3 | 污泥 | 污水处理 | 固 | / | 2 | 垃圾场堆存 | II |
| 4 | 废树脂 | 软水装置 | 固 | 有机物 | 0.05 | 交有危废资质单位 | 危废（HW13） |
| 5 | 废机油、废润滑油 | 机械设备 | 液 | / | 0.1 |  | 危废（HW08） |
| 6 | 除尘灰 | 布袋除尘器 | 固 | / | 2753.2 | 回用于生产 | II |
| 7 | 生活垃圾 | 职工生产 | 固 | / | 78 | 环卫 | II |
| 合计 |  |  |  |  | 20577.35 |  |  |

表3.9-9危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 周期 | 危险特性 | 污染防止措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | 生产车间 | 液 | 1个月 | 毒性、易燃性 | 委托有资质的单位进行回收 |
| 2 | 废离子交换树脂 | HW13 | 900-01-13 | 0.1 | 软水制备 | 固 | 72个月 | 毒性 |  |

3.9.8 噪声污染源分析

项目产生高噪声的主要设备有鼓风机、排风机、空压机、给水泵等。这些高噪声设备的声级大多超过85dB(A)。对这类高噪声设备，除采取设置减震基础、安装消声装置等措施外，还分别将其置于建筑物内，利用建筑隔声来减轻其对外环境的影响。其中冷却塔的噪声属于中、高频稳态噪声，声源约为80dB(A)，主要产噪设备及控制措施见表3.9-10。

表3.9-10 项目噪声及设备措施一览表

| 序号 | 设备 |  | 噪声级dB(A) | 拟采取措施 | 降噪量 dB(A) | 采取措施后噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫除尘系统 | 排风机 | 90-110 | 隔声罩加消声器 | 20 | 70-90 |
|  |  | 给水泵 | 85-90 | 置于室内，采取隔声 | 20 | 65-70 |
| 2 | 回转窑 | 鼓风机 | 90-110 | 采用封闭加隔声罩 | 20 | 70-90 |
|  |  | 引风机 | 90-110 | 采用封闭加隔声罩 | 20 | 70-90 |
| 3 | 破碎房 | 破碎机 | 90-110 | 置于室内，采用隔声 | 20 | 70-90 |
| 4 | 储运工程 | 皮带运输机 | 85-110 | 加隔声罩 | 20 | 65-90 |
| 5 | 冷却塔 |  | 80 | 落水消能降噪装置；绿化，围墙阻挡隔声 | 10 | 70 |

3.9.9 非正常排放分析

为了防范可能的非正常排放，减轻环境污染，要求发达矿业公司在回转窑及发生炉开炉时，必须先行运行脱硫除尘设施；停产、检修时先关闭窑体后，方可停止烟气脱硫除尘设施。防止开炉、闭炉时烟气污染物未经处理直接排放，造成环境影响。若出现停炉事故，环评要求立刻停止风机、回转窑等所有生产设备的运行，水封上下段煤气出口，对于放散的小部分煤气，在放散管上端加一火炬并配自动点火装置，煤气在放散口直接燃烧，燃烧产物为二氧化碳、水、SO2、NOX、烟尘，产生量较小，过程较短暂。鉴于上述原因，考虑项目可能存在的工况，本次评价设定非正常排放事故为：烟气除尘脱硫设施出现故障，导致烟气中污染物的去除效率下降至0%。详细如表3.9-11。

表3.9-11 项目非正常排放概率分析

| 种类 | 排放情况 | 污染物名称 | 排放速率kg/h | 排气量（m³/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回转窑烟气 | 非正常排放 | SO2 | 220 | 18750 | 除尘脱硫设施效率下降0% |
|  |  | NOX | 4.5 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 375 |  |  |

3.9.10 污染物排放情况汇总

项目污染物排放量汇总情况见表3.9-12。

表3.9-12 项目污染物排放量总汇表

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管量 | 环境排放量 |
| 废水 | 水量 | 470613 | 470613 | / | / |
|  | COD | 60.233 | 60.233 | / | / |
|  | SS | 33.962 | 33.962 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.233 | 0.233 | / | / |
|  | 总磷 | 0.093 | 0.093 | / | / |
| 有组织废气 | 烟尘 | 2970 | 2975.15 | 14.85 |  |
|  | 粉尘 | 2779.92 | 2766.02 | 13.9 |  |
|  | SO2 | 2729.43 | 2642.31 | 87.12 |  |
|  | NOX | 29.7 | 0 | 29.7 |  |
| 无组织废气 | 烟尘 | - | - | - |  |
| 固废 | 脱硫石膏 | 7344 | 7344 | 0 |  |
|  | 污泥 | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 灰渣 | 10400 | 10400 | 0 |  |
|  | 废树脂 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 78 | 78 | 0 |  |

3.10建设项目符合性分析

（1）产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于国家鼓励类项目八钢铁“11冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的 各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术；冶金废液（含 废水、废酸、废油等）循环利用工艺技术与设备”项目使用的设备（带式焙烧炉、两段式煤气发生炉、煅烧窑等）不属于落后淘汰设备。同时，项目经赫章县发展和改革局（赫发改备字〔2020〕378号）同意备案，备案文件见附件，项目符合国家产业政策。

（2）《赫章县产业园区总体规划》符合性分析

赫章县产业园区于 2010年11月批准建立，根据赫章地理条件、资源储备和工业发展基础，采取“一园三区”模式分组团建设，包括“野马川”、“妈姑”和 “珠市”三个产业园区，野马川园区定位为特色轻工业园区、主要产业以农特产品加工为主，妈姑园区定位为有色冶金业园区、主要产业以铅锌冶炼加工和水泥建材为主，珠市园区定位为装备制造业园区、主要产业以铁矿铸造件精深加工和汽车零部件加工为主；产业园规划面积约12km2，其中野马川园区209.77 hm2、妈姑园区296.28 hm2、珠市园区690.12 hm2。

珠市园区：

①功能结构

在《赫章县珠市乡总体规划》的框架指导下，与其所确定的的功能结构相衔接，并以集镇的基础设施为依托，规划形成“一轴、一心、多功能区”的功能结构。

两轴：212省道城镇综合发展轴和发展大道镇区产业发展轴，212省道城镇综合发展轴向北联系铁矿石开产区及赫章县城，向南联系珠市乡及贵州屋脊韭菜坪山麓，集交通运输、产业发展为一体，使得本片区与周边其它区域协调发展；发展大道联络片区内主要产业区，促进片区内产业和小城镇建设及生活服务区的整体发展。

一心：沿综合发展轴轴的镇区公共中心。集行政管理、教育机构、文体科技、医疗保健、商贸市场、步行街区和广场等功能为一体，服务于全镇及周边地区，形成镇区的商业中心和人气中心。

三区：汽车零部件加工区、两个铸造件加工区、污水处理厂和小城镇建设及生活服务区。

②用地布局

根据区位、交通、地形地貌、产业类型、规模等因素的综合考虑，规划对各类用地作出如下布局：

将工业用地沿着发展大道两侧两侧布置在片区的北部和东部，与小城镇建设及生活服务区形成较为明确的分区，并保持一定的安全、防护和卫生距离，避免对居民生活产生不利影响。根据产业类别分为三个产业功能区汽车零部件加工区、两个铸造件加工区,仓储物流用地依托212省道的便利内外交通条件沿省道布置，便于原料输入和产品输出。

依据《赫章县珠市乡总体规划》的布局，居住用地沿着212省道两侧布置在片区的中部，考虑到产业区的实际需求，在产业区内中心位置结合便利中心和绿地规划职工宿舍用地。

依据《赫章县珠市乡总体规划》的布局，公共服务设施用地主要沿着212省道一侧布置在片区的中部，另外，在小城镇生活区北部和东部临近产业区的位置分别设置一处便利中心（和邻里中心合设），就近为产业区和生活区提供全面、便捷的生活配套服务。

市政服务设施用地主要布置在配套服务区内，在片区的北侧规划污水处理厂一处，位于珠市河下游，为整个片区乃至周边一定区域服务。

绿地、社会停车场等分级别、分功能、分对象，按照就近为周边用地提供便捷配套服务的原则布置在片区内适当位置。

项目位于赫章县产业园区中珠市片区的二类工业用地，具体见图0-2，且赫章县珠市生铁铸造工业园区管理处同意项目入园。故项目建设与《赫章县产业园区总体规划》相符。

（3）与《赫章县产业园区总体规划环境影响报告书》相符性分析

1）2012 年 6 月《赫章县产业园区总体规划环境影响报告书》以黔环函[2012]245 号文获贵州省环境保护厅批复；本项目为一般工业固体废弃物的综合利用项目，不在环境准入负面清单内，符合《赫章县产业园区总体规划环境影响报告书》。

2）2017年12月赫章县产业园区管理委员会委托贵州中咨环科科技有限公司对赫章县产业园区进行跟踪性环境影响评价工作，《赫章县产业园区总体规划环境影响跟踪评价报告书》于2017年12月进行了备案。

《赫章县产业园区总体规划环境影响跟踪评价报告书》制定了最低环境准入条件，属于下列的生产能力、工艺和产品禁止进入规划区：

①国家明令淘汰的落后生产能力、工艺和产品；

②国家淘汰、削减或限制的产品和生产工艺；

③国家制止重复建设的领域；

④国家禁止投资建设的工艺，产品；

⑤限制和禁止外商投资产业；

⑥国家明确禁止建设的“十五小”项目，“新五小”项目；

⑦排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目；

⑧卫生防护距离内的环境敏感目标在试生产前无法拆迁到位的项目；

⑨存在严重污染，且不能达标排放的项目；

⑩存在事故隐患的项目；

⑪危及合法企业安全的项目；

⑫其他国家和地方产业政策中禁止的项目。

本项目为一般工业固体废弃物的综合利用项目，不属于园区限值入园和禁止入园的产业，不在环境准入负面清单内，符合《赫章县产业园区总体规划环境影响跟踪评价报告书》。

（4）“三线一单”符合性分析

①环境质量底线

根据《赫章县产业园区总体规划环境影响报告书》功能区划如下：

大气环境功能区划：规划区执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类区标准。

地表水环境功能区划：珠市河及其支流均执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水体标准。

地下水环境功能区划：规划区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区标准。

声环境功能区划：建成区、集中居住区、工业区执行（GB3096-2008）声环境质量标准中 2 类区标准，

根据现状监测，项目区域现状环境达到上述标准，项目建成后，根据预测，均能达到上述标准，无超标现象，故项目建设符合环境质量底线。

②资源利用上限

项目生产过程中消耗一定量的无烟煤、电和水，产生的炉渣水淬废水和除尘脱硫废水循环回用，能源消耗充分利用原料中可燃性碳，无烟煤消耗量较少。项目生产废水全部循环使用。则项目能源资源消耗符合资源利用上限要求。

③生态保护红线

根据《省人民政府关于发布贵州省生态保护红线的通知》（黔府发〔2018〕16号），为确保全省重点生态功能区域、生态环境敏感脆弱区、重要生态系统和保护物种及其栖息地等得到有效保护，共划定生态保护红线面积为45900.76平方公里，占全省国土面积17.61万平方公里的26.06%。

全省生态保护红线功能区分为5大类，共14个片区。

水源涵养功能生态保护红线。划定面积为14822.51平方公里，占全省国土面积的8.42%，主要分布在武陵山、大娄山、赤水河、沅江流域，柳江流域以东区域、南盘江流域、红水河流域等地，包含3个生态保护红线片区：武陵山水源涵养与生物多样性维护片区、月亮山水源涵养与生物多样性维护片区和大娄山—赤水河水源涵养片区。

水土保持功能生态保护红线。划定面积为10199.13平方公里，占全省国土面积的5.79%，主要分布在黔西南州、黔南州、黔东南州、铜仁市等地，包含3个生态保护红线片区：南、北盘江—红水河流域水土保持与水土流失控制片区、乌江中下游水土保持片区和沅江—柳江流域水土保持与水土流失控制片区。

生物多样性维护功能生态保护红线。划定面积6080.50平方公里，占全省国土面积的3.45%，主要分布在武陵山、大娄山及铜仁市、黔东南州、黔南州、黔西南州等地，包含3个生态保护红线片区：苗岭东南部生物多样性维护片区、南盘江流域生物多样性维护与石漠化控制片区和赤水河生物多样性维护与水源涵养片区。

水土流失控制生态保护红线。划定面积3462.86平方公里，占全省国土面积的1.97%，主要分布在赤水河中游国家级水土流失重点治理区、乌江赤水河上游国家级水土流失重点治理区、都柳江中上游省级水土流失重点预防区、黔中省级水土流失重点治理区等地，包含2个生态保护红线片区：沅江上游—黔南水土流失控制片区和芙蓉江小流域水土流失与石漠化控制片区。

石漠化控制生态保护红线。划定面积11335.78平方公里，占全省国土面积的6.43%，主要分布在威宁—赫章高原分水岭石漠化防治区、关岭—镇宁高原峡谷石漠化防治亚区、北盘江下游河谷石漠化防治与水土保持亚区、罗甸—平塘高原槽谷石漠化防治亚区等地，包含3个生态保护红线片区：乌蒙山—北盘江流域石漠化控制片区、红水河流域石漠化控制与水土保持片区和乌江中上游石漠化控制片区。

项目位于工业园区，不在以上生态敏感区，故项目建设符合《省人民政府关于发布贵州省生态保护红线的通知》（黔府发〔2018〕16号）。

④产业准入负面清单

根据上文“园区规划环评符合性分析”内容可知，本项目为一般工业固体废弃物的综合利用项目，不属于园区限值入园和禁止入园的产业，不在环境准入负面清单内，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的，赫章县发展和改革局（赫发改备字〔2018〕99号）同意备案，项目符合园区产业定位。

（5）赫章县珠市乡青杠村大龙井千人以上集中式饮用水水源保护区

珠市乡大龙井水源点位于珠市乡青杠村，距珠市乡2.5公里，水源类型为河流型，取水口地处东经104°41′12″，北纬26°53′46″，该水源点主要供给青杠村居民用水和铁厂生产生活用水，服务人口约1000人，供水量约270m3/d。一级和二级保护区总面积2.681平方千米，其中一级和二级保护区面积分别为0.052平方千米和2.629平方千米。本项目不涉及饮用水源保护区。

一级保护区（编号：青-Ⅰ）

以取水口东北偏东约107m处101号点为起点，往西南偏南约157m至102号点，往西南约205m至103号点，继续往西南偏南方向约140m至104号点，往西北偏西约113m至105号点，转东北偏北约181m至106号点，往东北约223m至107号点，往东北偏北约135m至108号点，穿过河流，至101号点，闭合。

二级保护区（编号：青-Ⅱ）

以取水口东南偏东约415m处山头上201号点为起点，往东南偏南沿着乡界约487m至202号点，继续沿着乡界往东南偏南约259m至山头上203号点，继续沿着乡界往南约264m至204号点，沿着乡界往西南偏南约378m至205号点，沿着乡界往东南偏南约514m至206号点，往东南偏南约197m至山头上207号点，往西南偏西约404m至山头上208号点，往西南偏西约512m至山头上209号点，往西北偏西约452m至山头上210号点，往西北偏北约617m至山头上211号点，往西北偏北约632m至212号点，往东北方向约708m至213号点，往东北方向约408m至山头上214号点，往东北偏东约313m至一级保护区108号点，沿着一级保护区边缘至101号点，至102号点，至201号点，闭合。

项目位于珠市乡大龙井水源保护区的下游2km，具体位置关系图见图3.10-1。

（6）项目选址合理性分析

本项目位于贵州省毕节市赫章县珠市乡青杠村河边组，周边交通便利，项目不新增占地，本项目购买为原“夕阳公司”厂址200亩工业用地，目前夕阳公司已于2005年倒闭，已荒废多年，故无原有污染源，仅有少量的建筑需拆除。项目位于赫章产业园珠市园区内，项目符合入园要求，项目地附近无自然保护区、森林公园、饮用水源保护区等特殊敏感保护目标 ，因此选址是合理的。

（7）项目与韭菜坪风景区关系

韭菜坪位于贵州境内，是两座山峰，分别是“大韭菜坪”和“小韭菜坪”，属于赫章县阿西里西风景名胜区。小韭菜坪坐落在毕节市赫章县南部，毗邻威宁县二塘镇、六盘水大湾镇。小韭菜坪主峰韭菜坪海拔2900.6米，位于毕节市赫章县珠市彝族乡，为贵州最高峰，素有“贵州屋脊”之称。 大韭菜坪位于毕节市赫章县兴发苗族彝族回族乡，是世界上最大面积的野韭菜花带、全国唯一的野生韭菜花保护区。两地特色：大韭菜坪为世界上最大面积的野韭菜花带；小韭菜坪石林奇观俊奇独特，其主峰韭菜坪为贵州最高峰。

韭菜坪梁子呈西北东南走向，南坡缓长，北坡陡短。梁子岭脉亘于群峰之上，为四周群峰簇拥，峰上有峰，岭外有岭。梁子岭脉绵延，山体宏大，岭高峻而不陡险。只少部地段石化呈喀斯特地貌。大部为草山，草地铺茵似毯，间有箭竹和灌丛，牧群如云，云雀凌空弹翅蜿歌。靠主峰东西两侧，有两座次高峰，从两边将主峰托起，好似擎天巨人之双肩。梁子东西两头之南北两侧，岭脉呈对称四伸，廷展出四片小山群，峰群林立耸翠，从而将主峰衬映更加挺拔雄伟，可谓“山海之上耸巨峰，巨岭脊上挺危峰”。

本项目位于韭菜坪风景区北侧4802m ，本项目不在韭菜坪风景区范围内，因此，本项目的建设不会对韭菜坪风景区造成影响。详见图3.10-2.

第四章 环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

赫章县地处东经 104°10′28"～105°01′23"，北纬 26°46′12″～27°28′18″，县境东邻毕节市、纳雍县，西抵威宁县，南接六盘水市水城县，北与云南镇雄县、彝良县毗邻；处于贵州省和云南省的交接前沿，川滇黔金三角区域，基本处于由毕节市、六盘水市和昭通市构成的几何三角形的中心位置。片区距离县城约30km，县城距毕节市行署所在地96km，距六盘水市107km，距省会贵阳340km。

赫章县珠市生铁铸造工业园区青杠村，项目中心坐标为N26.910514；E104.682519。距S212仅100m，交通极为便利。项目地理位置见图4.1-1。

4.1.2地形地貌

赫章县地质构造属于上扬子台褶带的桐梓-毕节早古陷褶束的西端部分，位于滇南北构造之东，南岭东西北构造带之北，古构造带鄂黔台向斜北西边缘，其构造形态主要产生于燕山运动时期，形成了北西向、东西向、北东向构造和辅处-葛布构造盆地、可乐向斜盆地。从上古生界的泥盆系到中生界的侏罗系地层出露良好，下古生界有寒武系、奥陶系、志留系，上古生界有泥盆系、石炭系、二叠系，中生界有侏罗系、三叠系。新生界缺白垩系，第四纪沉积不太发育，以石炭系、二叠系的碳酸盐岩类和三叠系的飞仙关组紫色砂页岩广泛分布，出露的岩层主要有碳酸盐岩类中均质石灰岩、均质白云岩、灰岩白云岩、灰岩泥质夹砂岩；碎屑岩类中的页岩、硅质砂岩夹白云岩、泥岩、页岩灰岩夹煤层、黄色砂页岩、紫色砂页岩；火成岩类中玄武岩，还有松散堆积层。

该区域属倾斜地貌，受新生代大面积倾斜台升运动的作用所形成。由于河流切割及岩溶沿断裂带，岩溶走向发育，故形成高山深谷及破碎溶现象普遍发育，形成许多小型碰地和丘陵。境内地势西高东低，山高坡徒，峰峦重叠，沟壑纵横，河流深切，岩溶地貌发育齐全，地形地貌复杂多变， 地貌类型多样，以高原和中山为主。

根据贵州省地震烈度区划图提供的地震烈度资料，拟建勘查区地震属基本烈度VI度分布区，同时历史上未记载有大于VI度的地震，区内构造简单，区域稳定性良好。

4.1.3水文地质

1、地表水

赫章县县境内属长江流域中乌江流域的乌江水系、金沙江流域的洛泽河流域，乌江水系又分六冲河和三岔河两个小流域，六冲河流域面积2130km2，三岔河流域面积479km2，总面积2609km2，分别占全县总面积的64.8%和14.8%，乌江流域的六冲河和三岔河流域总面积占全县的79.6%；金沙江流域的洛泽河流域面积526.63km2，占全县面积16.2%。。赫章县县境内有干流和支流17条，河道总长357km。河网密度11km/100km2，全县径流总量14.04亿m3，地下水3.03亿m3。

本项目周边主要水体为项目北侧110m的珠市河，该河流属于乌江水系中的三岔河流域。河流发源于生铁铸造工业园北侧约1.9km的山涧，向东南流经约20km后于水城县境内进入山间岩洞成为地下伏流，最后出露于水城县的唐家寨直接汇入稚街河，稚街河下游经阿勒河、抵母河最终流入三岔河。

根据《毕节市人民政府关于毕节市50km2至300km2水功能区划的批复》（毕府复〔2018〕4号），珠市河规划为Ⅲ类水体。

区域水系图见图4.1-2。

4.1.4地下水

项目所在地岩层分碳酸盐岩和碎屑岩两大类。碳酸盐岩赋存着丰富的岩溶裂隙水和管道水，如永宁镇组石灰岩、关岭组白云质灰岩富水性强等，为主要含水层；飞仙关组、长兴龙潭组地层及峨嵋山玄武岩组富水性弱，为相对隔水层。

地层富水性

项目所在地范围内地层由新至老依次为：第四系（Q4）、关岭组（T2g）、永宁镇组（T1yn）、飞仙关组（T1f）、长兴龙潭组（P3c+l）、峨嵋山玄武岩组（P3β）、茅口组（P2m）

现由新至老分述如下：

（1）第四系（Q）

零星分布，由灰黄、土黄色粘土、亚粘土、砂及碎石等组成，厚0~35.42m。该层地下水主要靠大气降水补给，无明显径流。其物质组成主要为耕植土及粘土，局部地段夹砂、砾石。地表调查中，未见有泉水点出露。以孔隙水为主，富水性弱。

（2）关岭组（T2g）

岩性为以灰岩、泥质白云岩夹页岩和砂岩。厚度大于550m。该层位无泉点出露。属岩溶裂隙水含水岩组、富水性强，属强含水岩组。下伏有飞仙关组弱含水地层作为矿井充水的相对隔水层。

（3）永宁镇组（T1yn）

出露于矿区北部，上部灰色厚层状石灰岩，间夹白云质石灰岩，中下部灰色薄层状泥灰岩，石灰岩呈互层，具锯齿状缝合线构造。厚 602.52m。该地层无泉点出露。属岩溶裂隙水含水岩组、富水性强，属强含水岩组，水质类型HCO3-－Ca2+·Mg2+。下伏有飞仙关组弱含水地层作为矿井充水的相对隔水层。

（4）飞仙关组（T1f）

岩性主要为上部紫红色薄层状粉砂岩，夹少量细砂岩，中部加2-3 层厚度约0.5m~3.5m 灰色薄层状石灰岩，下部灰色薄层状钙质粉砂岩，厚640m。该地层上部及中部岩石完整性好，下部岩石裂隙发育，方解石充填，钻探岩芯破碎。该地层以裂隙水为主，属碎屑岩含水岩组，水质类型属HCO3-·SO42- －Ca2+·Mg2+，富水性弱，属弱含水岩组，可作为永宁镇组对矿井充水的相对隔水层。

（5）长兴和龙潭组（P3c+l）

分布于矿区东部及北部边缘，为一套盛产植物化石的海陆交替相含煤碎屑岩构成。岩性为灰色薄层状粉砂岩、泥岩、细砂岩、煤为主，厚度250m~302m，一般270m 左右。该地层为裂隙水含水层，水质类型属 SO42-·HCO3- －Ca2+·K+Na+，富水性弱，属弱含水岩组。

（6）峨嵋山玄武岩组（P3β）

岩性为上部灰~灰绿色块状凝灰岩，下部深绿~深灰色块状致密玄武岩，含褐色及绿色矿物。地层厚度160-270m，平均220m。地表调查中未发现泉。该地层以裂隙水为主，富水性弱，属弱含水岩组。

（7）茅口组（P2m）

岩性为灰色块状石灰岩，地层厚度大于300m。该地层以岩溶水为主，富水性强，属强含水岩组。上覆峨眉上玄武岩地层厚度达220m。

区域水文地质图见图4.1-3。

4.1.5气候气象

赫章县属暖温带冬春干燥夏季湿润型气候，根据赫章县气象局近30多年气象资料，年平均气温11.8℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-7.2℃，≥10℃有效积温3482.5℃，平均无霜期235天。多年平均降雨量895mm，4至9月为雨季，降雨量占全年降雨量的75.3%。多年最大降雨量1364mm（1997年），多年最小降雨量764mm（1989年）；项目区年最大1小时点雨量36mm，20年一遇最大1小时降水量62.28mm，50年一遇最大1小时降水量为72.72mm。月平均最高相对湿度为76%（7月），月平均最低相对湿度为70%（4月）。月平均日照时数最长为188.7小时（1996.6），月平均日照时数最短为31.5小时（1993.2）。日最大积雪深度14cm，电线积冰直径最大为12mm。夏季以东南风为主，冬季以东风为主，春、秋季以东北风为主，平均风速2.3m/s。

4.1.6土壤与植被

赫章县土壤种类繁多，全县共有9个土类，17个亚类，49个土属，119个土种。土壤面积26.39万hm2（395.83万亩），占总土地面积81.3%，其中自然土面积16.76万hm2（251.40万亩），占总土地面积的51.7%，旱作土9.34万hm2（140.15万亩），占28.6%，水稻土0.29万hm2（4.28万亩），占0.9%。

黄棕壤是赫章主要土类，面积15.12万hm2（226.83万亩），占土壤面积的57.30%，其次为黄壤占18.51%，紫色土类占12.01%，石灰土类占7.92%，棕壤占1.61%。

赫章县属北亚热带黔西北高原山地常绿栎林、云南松林、漆树、核桃林地区。据统计，赫章县的林地面积达到14.8万hm2 (222.17万亩)，其中有林地面积5.5万hm2（82.69万亩），疏林地8.1万hm2（122.18万亩），未成林地1.15万hm2（17.30万亩），其林灌覆盖率为37.4%。

4.2区域污染源调查

目前，项目区域污染源主要污染物排放见表4.2-11。

根据调查，评价范围内（10km×10km）无与本项目有关的在建项目、已通过环评的拟建项目。

表4.2-1   项目评价区域主要污染源调查

| 序号 | 单位 | 产品 | 污染物排放量（t/a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | SO2 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 固废 |
| 1 | 贵州渝黔华瑞实业有限公司 | 零配件的铸造 | 0 | 0 | 22.01 | 23.65 | 10.24 | 0 |
| 2 | 贵州嘉奇机械有限公司 | 零配件生产 | 0 | 0 | 18.21 | 28.12 | 9.01 | 0 |
| 4 | 毕节市金赫科技实业有限公司 | 大理石板材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 |
| 5 | 赫章县力盛铸造有限公司 | 燃气炉灶头 | 0 | 0 | 26.99 | 36.32 | 5.62 | 0 |
| 6 | 赫章县三联铸造有限公司 | 燃气炉灶头 | 0 | 0 | 18.99 | 15..09 | 6.94 | 0 |
| 7 | 贵州金珠江之星实业有限公司 | 丁基胶摩托内胎 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 4.97 | 0 |
| 8 | 赫章县贤智新材料有限公司 | 方解石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 |
| 9 | 赫章县泉盛五金铸造加工有限公司 | 地弹簧缸体 | 0 | 0 | 26.44 | 30.21 | 10.24 | 0 |
| 10 | 赫章县惠阳纸业有限责任公司 | 废纸造纸 | 0 | 0 | 0.245 | 3.3 | 0.324 | 0 |

4.3环境质量现状评价

4.3.1地表水环境质量现状评价

项目废水自然走向是流入珠市河。

为了解当地环境质量现状，地表水监测数据引用贵州中科检测技术有限公司对珠市河的监测数据珠市河（项目事故排污口下游3000m），监测时间为2017年7月26日~7月28日。引用的数据为3年内，且监测至今无新建成投产的工业企业，根据《环境影响评价技术导则  地面水环境（HJ/T2.3-93）》，引用的监测数据有效。

本次环评委托贵州中测检测技术有限公司对珠市河（事故排污口（季节性小溪汇入口）上游500m）、珠市河（事故排污口（季节性小溪汇入口）下游500m）水质进行了监测，监测时间为2018年12月6日~12月8日。

（1）监测断面

监测断面具体位置见表4.3-1及图4.3-1。

表4.3-1地表水监测断面分布表

| 监测断面 | 监测点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 珠市河，事故排污口（季节性小溪汇入口）上游500m | 2018年12月6日～12月8日（贵州中测检测技术有限公司） |
| W2 | 珠市河，事故排污口（季节性小溪汇入口）下游500m |  |
| W5 | 珠市河，项目事故排污口下游3000m | 2017年7月26日~7月28日（贵州中科检测技术有限公司） |

（2）监测项目

pH、COD、SS、BOD5、高锰酸盐指数、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、锌，现场测量流量和流速。

（3）监测时间

2018年12月6日～12月8日（贵州中测检测技术有限公司）、2017年7月26日~7月28日（贵州中科检测技术有限公司），连续监测3天，每天各断面采集一个混合样。

（4）地表水水质监测结果

地表水水质监测结果见表3.4-4所示。

（5）评价模式

地表水现状评价采用单因子指数法，评价模式采用《环境影响评价导则》推荐的模式。模式如下：

Sij = Cij/Csi

式中：

Sij ——为 i污染物在j监测点处的单项污染指数；

Cij ——为i污染物在j监测点处的实测浓度(mg/L)；

Csi ——为i污染物的评价标准(mg/L)；

| pH评价模式： |  | pHj≥7.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pHj＜7.0 |  |

式中：

SpHj ——pH的单项污染指数；

pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj ——在j监测点处实测pH值；

（6）评价标准

评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（7）评价结果

评价结果可详见表4.3-2。

表4.3-2 地表水环境质量现状监测及评价结果

| 监测 项目 | W1 |  |  | W2 |  |  | W3 |  |  | GB3838-2002 III级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均 值 | 标准指数 | 超标倍数 | 平均值 | 标准指数 | 超标倍数 | 平均值 | 标准指数 | 超标 倍数 |  |
| COD | 8 | 0.4 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 7 | 0.35 | 0 | 20 |
| BOD5 | 0.9 | 0.23 | 0 | 0.7 | 0.18 | 0 | 0.6 | 0.15 | 0 | 4 |
| SS | 9 | / | / | 20 | / | / | 28 | / | / | / |
| 高锰酸盐指数 | 1 | 0.17 | 0 | 1.1 | 0.18 | 0 | 0.95 | 0.16 | 0 | 6 |
| 总磷 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.2 |
| 氨氮 | 0.594 | 0.59 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0.35 | 0.049 | 0.05 | 0 | 1 |
| 锌 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 1.0 |
| 粪大肠菌群 | 193 | 0.019 | 0 | 230 | 0.023 | 0 | 1010 | 0.1 | 0 | 10000 |
| pH | 7.97 | 0.49 | 0 | 8.01 | 0.5 | 0 | 8.2 | 0.6 | 0 | 6~9 |

由表3.4-4可知，珠市河W2断面的氨氮超标0.35倍，其余监测断面各项水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。W2断面氨氮超标原因可能是：由于珠市污水处理厂未运行，周边居民生活污水未处理直接排入珠市河所致。

4.3.2地下水环境质量现状评价

为了解当地环境质量现状，本次环评委托贵州中测检测技术有限公司对区域地下水环境进行了监测，监测时间为2018年12月6日～12月8日。

（1）监测点的布置

监测点位置见表4.3-3。

表4.3-3  地下水监测点布置情况

| 监测段断面 | 名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1#泉点 | 项目南侧80m |
| S2 | 2#泉点 | 项目南侧180m |
| S3 | 罐子窑泉点 | 项目东北侧1200m |

（2）监测项目

pH、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氨氮、锌、总大肠菌群。同时记录水位、水深、流量等水文参数。

（3）监测频率

贵州中测检测技术有限公司于2018年12月6日～12月8日连续监测3天，每天一次。

（4）监测结果

监测结果统计见表3.4-6所示。

（5）评价方法

以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准为评价标准，采用单因子指数法进行评价。

价模式采用《环境影响评价导则》推荐的模式。模式如下：

Sij = Cij/Csi

式中：

Sij ——为 i污染物在j监测点处的单项污染指数；

Cij ——为i污染物在j监测点处的实测浓度(mg/L)；

Csi ——为i污染物的评价标准(mg/L)；

| pH评价模式： |  | pHj≥7.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pHj＜7.0 |  |

式中：

SpHj ——pH的单项污染指数；

pHsd ——地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu ——地下水水质标准中规定的pH值上限；

pHj ——在j监测点处实测pH值；

（6）评价标准

以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准为评价标准。

（7）评价结果

监测及评价结果见表3.4-6。

表3.4-6可知，3个监测点除了总粪大肠菌群外，其余监测项目均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准值。3个监测点位S1、S2、S3的总粪大肠菌群超标超标率为100%，分别超标2.67倍、1.67倍、3.33倍，主要可能是由于周边居民生活污水下渗或农灌所致。

表4.3-4  地下水现状质量评价表    单位：mg/L

| 点位 | 指标 | pH （无量纲） | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氨氮 | 锌 | 耗氧量 | 总大肠菌群（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 监测平均值 | 7.88 | 209 | 269 | 32 | 0.079 | 0.05 | 0.85 | 110 |
|  | 标准指数值 | 0.6 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.05 | 0.28 | 3.67 |
|  | 超标情况 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
| S2 | 监测平均值 | 7.89 | 186 | 274 | 44 | 0.076 | 0.05 | 0.84 | 80 |
|  | 标准指数值 | 0.6 | 0.4 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.28 | 2.67 |
|  | 超标情况 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| S3 | 监测平均值 | 7.82 | 140 | 202 | 26 | 0.106 | 0.05 | 1.11 | 130 |
|  | 标准指数值 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.14 | 0.21 | 0.05 | 0.37 | 4.33 |
|  | 超标情况 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
| Ⅲ标准值 |  | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 250 | 0.5 | 1.0 | 3 | 30 |

由表4.2-4可见，项目各项监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

4.3.3环境空气质量现状评价

4.3.3.1评价区气象观测资料调查与评价

1、气象资料来源与赫章县地面气象要素

赫章县气象站位于北纬27.13333°、东经 104.73333°，海拔高度1538m。距本项目拟建厂址11公里。建设项目与赫章县气象站属同一气候区，且海拔高度差异不大，在评价区范围内（50km），满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求。本项目的大 气污染分析和污染物浓度预测可直接采用该气象站的气象资料和气象参数。

探空气象资料是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。数据信息见表4.3-5。

表4.3-5 中尺度模拟资料基本信息表

| 模拟网格点 编号（XY） | 模拟网格中心点位置 |  |  | 数据年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度（°） | 纬度（°） | 海拔（m） |  |
| 105043 | 104.744 | 26.8413 | 2024 | 2017 |

据赫章气象站资料统计，多年平均气温13.8℃，最冷月1 月平均气温3.3℃，极端最低气温-10.4℃，最热月7 月平均气温23.0℃，极端最高气温35.7℃。年平均日照数为1445.8 小时，占全省日照数33%，最多1618h（1963 年），占37%；最少1240h（1976 年），占28%。元月份量最少，月平均为74h，7 月份最多，月平均为194h。年平均相对湿度79%，雾日数4.2 天，无霜期245 天。年平均风速2.1m/s，多年平均最大风速18.3m/s，30 年一遇最大风速24.4m/s，瞬时最大风速达28m/s。主导风向为NE风。多年平均降水量845.5mm，丰水期5～10 月降水量占全年的86.5%。降水量≥0.1mm 日数173.3 天(降水日数)，≥5.0mm 日数46.5 天，≥50.0mm 日数0.8 天，历年最大一日降水量为105.7mm（2005-9-1）。

图4.3-1  赫章县多年风频玫瑰图

2、温度

地表干球温度观测记录统计的平均温度月变化情况见表4.2-6。

表4.3-6  赫章县2017年平均温度变化表

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 6.97 | 7.10 | 9.40 | 15.93 | 18.17 | 19.47 | 22.44 | 23.06 | 20.65 | 15.70 | 10.58 | 5.81 |

3、地面风速特征

赫章县2017年平均风速月变化情况、季小时平均风速日变化情况分别见表4.3-7、表4.3-8，风速玫瑰图图4.3-1

表4.3-7  赫章县2017年平均风速月变化表

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 1.79 | 1.70 | 1.85 | 1.61 | 1.46 | 1.24 | 1.12 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.02 |

表4.3-8  赫章县 2017年季小时平均风速日变化表

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 1.12 | 1.07 | 1.11 | 1.33 | 1.75 | 1.89 |
| 夏季 | 0.80 | 0.77 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.74 | 1.01 | 1.24 | 1.50 | 1.82 |
| 秋季 | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 1.08 | 1.41 | 1.54 |
| 冬季 | 1.47 | 1.41 | 1.36 | 1.32 | 1.30 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.23 | 1.48 |
| 小时(h) 风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.13 | 2.21 | 2.40 | 2.60 | 2.54 | 2.45 | 2.17 | 1.91 | 1.72 | 1.56 | 1.40 | 1.22 |
| 夏季 | 1.85 | 1.92 | 2.11 | 1.99 | 1.86 | 1.81 | 1.61 | 1.22 | 1.06 | 0.92 | 0.89 | 0.84 |
| 秋季 | 1.72 | 1.88 | 1.95 | 1.93 | 1.86 | 1.73 | 1.47 | 1.24 | 1.18 | 1.12 | 1.07 | 1.02 |
| 冬季 | 1.73 | 1.91 | 2.01 | 1.98 | 2.06 | 1.77 | 1.64 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.57 | 1.48 |

4、地面风频特征

赫章县气象站 2017 年地面风频观测记录统计的年平均风频的季变化情况见表4.3-9。

表4.3-9  赫章县 2017 年平均风频变化表

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 5.78 | 6.72 | 9.54 | 38.17 | 14.11 | 0.54 | 0.54 | 0.81 | 0.54 | 1.48 | 4.03 | 5.51 | 3.76 | 0.81 | 0.40 | 0.40 | 6.85 |
| 二月 | 8.48 | 7.29 | 12.95 | 37.05 | 13.84 | 1.64 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 1.04 | 1.49 | 2.38 | 2.53 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 8.93 |
| 三月 | 10.62 | 9.95 | 13.44 | 39.38 | 14.52 | 1.21 | 0.27 | 0.00 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.21 | 1.75 | 1.21 | 0.13 | 0.54 | 3.36 |
| 四月 | 7.78 | 6.53 | 11.39 | 33.06 | 12.78 | 1.81 | 0.56 | 0.69 | 1.11 | 0.97 | 1.39 | 2.78 | 3.19 | 2.08 | 1.53 | 0.69 | 11.67 |
| 五月 | 7.26 | 8.47 | 12.37 | 25.27 | 13.71 | 2.82 | 0.67 | 0.54 | 1.34 | 1.08 | 2.02 | 2.82 | 4.97 | 3.90 | 2.69 | 0.81 | 9.27 |
| 六月 | 11.81 | 10.28 | 11.94 | 22.92 | 10.83 | 1.53 | 0.83 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 1.53 | 1.39 | 2.78 | 2.50 | 1.53 | 0.56 | 18.47 |
| 七月 | 8.60 | 9.01 | 9.27 | 12.23 | 10.89 | 2.42 | 0.40 | 0.67 | 1.34 | 0.54 | 2.55 | 6.05 | 7.39 | 4.70 | 3.63 | 1.21 | 19.09 |
| 八月 | 7.80 | 8.47 | 10.08 | 17.07 | 11.02 | 2.28 | 0.27 | 0.54 | 1.21 | 1.34 | 3.90 | 4.84 | 5.65 | 3.23 | 2.69 | 1.21 | 18.41 |
| 九月 | 7.78 | 10.14 | 14.03 | 20.97 | 8.47 | 0.83 | 0.28 | 0.56 | 0.69 | 1.81 | 2.50 | 4.72 | 5.00 | 2.92 | 1.67 | 0.69 | 16.94 |
| 十月 | 6.59 | 11.96 | 14.65 | 26.88 | 11.69 | 1.75 | 0.54 | 0.27 | 1.21 | 1.08 | 3.76 | 2.69 | 3.23 | 2.02 | 0.67 | 0.40 | 10.62 |
| 十一月 | 3.47 | 7.78 | 14.03 | 32.78 | 20.00 | 1.53 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 1.11 | 0.42 | 1.25 | 3.47 | 2.78 | 1.11 | 0.56 | 8.75 |
| 十二月 | 3.90 | 6.45 | 10.62 | 27.55 | 18.95 | 1.21 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.54 | 0.81 | 1.21 | 7.12 | 2.96 | 0.54 | 0.27 | 17.47 |
| 春季 | 7.48 | 8.60 | 12.01 | 27.71 | 13.40 | 1.63 | 0.43 | 0.42 | 0.76 | 1.02 | 2.13 | 3.08 | 4.26 | 2.49 | 1.44 | 0.64 | 12.50 |
| 夏季 | 8.56 | 8.33 | 12.41 | 32.56 | 13.68 | 1.95 | 0.50 | 0.41 | 1.00 | 0.95 | 1.49 | 2.26 | 3.31 | 2.40 | 1.45 | 0.68 | 8.06 |
| 秋季 | 9.38 | 9.24 | 10.42 | 17.35 | 10.91 | 2.08 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.77 | 2.67 | 4.12 | 5.30 | 3.49 | 2.63 | 1.00 | 18.66 |
| 冬季 | 5.95 | 9.98 | 14.24 | 26.88 | 13.37 | 1.37 | 0.37 | 0.37 | 0.78 | 1.33 | 2.24 | 2.88 | 3.89 | 2.56 | 1.14 | 0.55 | 12.09 |
| 全年 | 5.97 | 6.81 | 10.97 | 34.17 | 15.69 | 1.11 | 0.37 | 0.42 | 0.28 | 1.02 | 2.13 | 3.06 | 4.54 | 1.48 | 0.51 | 0.32 | 11.16 |

根据赫章县气象局2017年气象资料统计结果，以NEE风为主导风向。

5、大气稳定度

表4.3-10  赫章县 2017大气稳定度统计表

| 月份 | A | B | B-C | C | C-D | D | D-E | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0 | 4.3 | 2.15 | 2.82 | 0.13 | 45.03 | 0 | 9.68 | 35.89 |
| 二月 | 0 | 8.18 | 0.6 | 1.79 | 0 | 62.65 | 0 | 4.91 | 21.88 |
| 三月 | 0 | 5.65 | 1.61 | 1.48 | 0.4 | 62.9 | 0 | 5.65 | 22.31 |
| 四月 | 1.25 | 6.67 | 0.83 | 2.64 | 0 | 65 | 0 | 3.89 | 19.72 |
| 五月 | 1.48 | 8.33 | 0.54 | 1.88 | 0 | 70.43 | 0 | 2.96 | 14.38 |
| 六月 | 0.83 | 6.25 | 0.83 | 0.56 | 0 | 77.22 | 0 | 2.08 | 12.22 |
| 七月 | 1.88 | 13.17 | 0.54 | 0.67 | 0 | 65.59 | 0 | 2.02 | 16.13 |
| 八月 | 1.21 | 13.84 | 0.54 | 2.15 | 0.13 | 59.01 | 0 | 3.76 | 19.35 |
| 九月 | 0.83 | 13.75 | 1.53 | 1.11 | 0 | 55 | 0 | 5.56 | 22.22 |
| 十月 | 0 | 9.68 | 0.94 | 1.48 | 0 | 60.48 | 0 | 3.49 | 23.92 |
| 十一月 | 0 | 9.72 | 0.97 | 2.22 | 0 | 56.11 | 0 | 4.58 | 26.39 |
| 十二月 | 0 | 8.87 | 0 | 0.13 | 0 | 49.87 | 0 | 8.2 | 32.93 |
| 全年 | 0.63 | 9.04 | 0.92 | 1.58 | 0.06 | 60.73 | 0 | 4.74 | 22.31 |
| 春季 | 0.91 | 6.88 | 1 | 1.99 | 0.14 | 66.12 | 0 | 4.17 | 18.8 |
| 夏季 | 1.31 | 11.14 | 0.63 | 1.13 | 0.05 | 67.16 | 0 | 2.63 | 15.94 |
| 秋季 | 0.27 | 11.03 | 1.14 | 1.6 | 0 | 57.23 | 0 | 4.53 | 24.18 |
| 冬季 | 0 | 7.08 | 0.93 | 1.57 | 0.05 | 52.18 | 0 | 7.69 | 30.51 |

图4.3-3  赫章县 2017年风速玫瑰图

图4.3-4  赫章县2017年风频玫瑰图

图4.3-5  赫章县2017污染系数玫瑰图

6、污染系数

表4.3-11  赫章县2017污染系数统计表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 3.23 | 4.42 | 5.45 | 18.00 | 8.45 | 0.61 | 0.69 | 0.79 | 0.58 | 0.83 | 1.38 | 2.36 | 3.39 | 0.66 | 0.29 | 0.63 | 3.24 |
| 二月 | 4.49 | 3.96 | 7.71 | 17.48 | 8.93 | 1.67 | 0.50 | 0.40 | 0.14 | 0.52 | 0.51 | 1.27 | 2.98 | 0.65 | 0.72 | 0.46 | 3.27 |
| 三月 | 5.74 | 4.98 | 7.00 | 19.30 | 9.13 | 1.20 | 0.28 | 0.00 | 0.36 | 0.88 | 0.33 | 0.41 | 1.19 | 1.12 | 0.12 | 0.72 | 3.30 |
| 四月 | 4.21 | 3.49 | 6.74 | 15.24 | 8.81 | 1.59 | 0.64 | 0.64 | 0.90 | 0.56 | 0.69 | 1.60 | 3.67 | 1.87 | 1.21 | 0.68 | 3.28 |
| 五月 | 4.06 | 4.37 | 7.50 | 13.23 | 9.08 | 3.48 | 0.73 | 0.51 | 1.35 | 0.80 | 1.15 | 2.29 | 5.12 | 4.94 | 2.80 | 0.75 | 3.89 |
| 六月 | 8.14 | 7.45 | 8.07 | 12.66 | 8.33 | 1.96 | 1.15 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.84 | 0.84 | 3.23 | 3.05 | 1.34 | 0.46 | 3.69 |
| 七月 | 4.80 | 6.93 | 6.48 | 8.26 | 10.37 | 3.36 | 0.44 | 0.99 | 1.06 | 0.38 | 1.10 | 3.67 | 6.78 | 5.00 | 3.74 | 1.19 | 4.03 |
| 八月 | 4.53 | 5.29 | 5.83 | 9.64 | 9.26 | 2.13 | 0.18 | 0.52 | 0.77 | 0.77 | 1.78 | 2.63 | 6.28 | 3.94 | 2.86 | 1.64 | 3.63 |
| 九月 | 4.25 | 6.95 | 9.42 | 13.62 | 7.12 | 0.92 | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 1.31 | 1.46 | 1.98 | 4.63 | 3.65 | 2.14 | 0.77 | 3.72 |
| 十月 | 4.88 | 9.65 | 12.42 | 17.01 | 9.66 | 2.22 | 0.65 | 0.15 | 0.76 | 0.77 | 1.74 | 1.39 | 2.31 | 1.92 | 0.76 | 0.60 | 4.18 |
| 十一月 | 3.15 | 6.65 | 11.05 | 19.40 | 14.39 | 1.89 | 0.25 | 0.47 | 0.70 | 1.23 | 0.22 | 0.90 | 4.03 | 3.86 | 1.39 | 0.67 | 4.39 |
| 十二月 | 4.94 | 5.81 | 9.57 | 19.82 | 15.16 | 1.57 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.48 | 0.92 | 0.85 | 7.12 | 3.40 | 0.57 | 0.36 | 4.44 |
| 全年 | 4.51 | 5.62 | 7.90 | 14.98 | 9.71 | 1.85 | 0.49 | 0.42 | 0.59 | 0.71 | 0.95 | 1.61 | 4.14 | 2.80 | 1.47 | 0.72 | 3.65 |
| 春季 | 4.65 | 4.27 | 7.05 | 15.88 | 9.00 | 2.05 | 0.55 | 0.38 | 0.85 | 0.70 | 0.68 | 1.30 | 3.21 | 2.58 | 1.36 | 0.70 | 3.45 |
| 夏季 | 5.75 | 6.51 | 6.72 | 10.09 | 9.25 | 2.42 | 0.55 | 0.64 | 0.74 | 0.52 | 1.23 | 2.38 | 5.41 | 3.97 | 2.66 | 1.05 | 3.74 |
| 秋季 | 3.94 | 7.68 | 10.87 | 16.70 | 10.28 | 1.67 | 0.44 | 0.28 | 0.54 | 1.06 | 1.13 | 1.38 | 3.50 | 3.05 | 1.43 | 0.67 | 4.04 |
| 冬季 | 3.71 | 4.57 | 7.26 | 17.80 | 10.75 | 1.26 | 0.46 | 0.46 | 0.27 | 0.59 | 0.80 | 1.46 | 4.50 | 1.57 | 0.50 | 0.48 | 3.53 |

#### 4.3.3.2基本因子环境质量现状数据

根据《毕节市2017年环境状况公报》，赫章县环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。

经统计分析，2017年赫章县城市环境空气质量达标情况如下表4.3-12：

表4.3-12  赫章县区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 µg/m3 | 标准值 µg/m3 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 0.25 | 达标 |
|  | 98 百分位日平均 | 26 | 150 | 0.17 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 0.475 | 达标 |
|  | 98 百分位日平均 | 32 | 80 | 0.4 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 56 | 70 | 0.8 | 达标 |
|  | 95 百分位日平均 | 88 | 150 | 0.6 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 34 | 35 | 0.97 | 达标 |
|  | 95 百分位日平均 | 55 | 75 | 0.73 |  |
| CO | 年平均质量浓度 | / | / | / | 达标 |
|  | 95 百分位日平均 | 1500 | 4000 | 0.375 |  |
| O3 | 年平均质量浓度 | / | / | / | 达标 |
|  | 90 百分位 8h 平 均质量浓度 | 53 | 160 | 0.33 |  |

赫章县环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，则项目位于达标区。

4.3.3.3环境空气质量现状补充监测

本项目引用贵州中科检测技术有限公司于2017年8月19日《赫章县产业园区总体规划跟踪评价监测项目》的监测数据

（1）监测布点：赫章县年主导风向为东北风，具体监测点的情况见表4.3-13及图4.3-1。

表4.3-13   空气环境现状监测点位

| 编号 | 监测点名称 | 方位距离 |
| --- | --- | --- |
| G1-2 | 核桃寨 | S 600m |
| G2-2 | 偏坡寨 | S900 |
| G3-2 | 杨家院子 | E800 |
| G4-2 | 大园子 | NE900 |
| G5-2 | 诺素公社 | W1600 |
| G6-2 | 瓦房寨 | W500 |

（2）监测因子：根据本工程排污特点，确定本项目环境空气现状监测项目为非甲烷总烃。监测期间同步进行当地的风向、风速等气象资料的监测。

（3）监测频率： 连续监测7天，日均值1频次1天，小时4频次1次。

（4）分析方法：监测和分析按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行，获取监测因子的1小时浓度和24小时平均浓度。

（7）评价结果

监测及评价结果详见表4.3-14。

表4.3-14  现状监测数据统计及评价结果

| 序 号 | 监测点 | 污染物 | 日均浓度 |  |  |  | 一小时浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 (μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Imax | 超标率 (%) | 浓度范围 (μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Imax | 超标率 (%) |
| G1 | 核桃寨 | PM10 | 51~73 | 73 | 0.49 | 0 | / | / | / | / |
| G2 | 偏坡寨 |  | 40~79 | 79 | 0.53 | 0 | / | / | / | / |
| G3 | 杨家院子 |  | 41~75 | 75 | 0.50 | 0 | / | / | / | / |
| G4 | 大园子 |  | 43~73 | 73 | 0.49 | 0 | / | / | / | / |
| G5 | 诺素公社 |  | 47~74 | 74 | 0.49 | 0 | / | / | / | / |
| G6 | 瓦房寨 |  | 47~76 | 76 | 0.51 | 0 | / | / | / | / |
| G1 | 核桃寨 | PM2.5 | 23~39 | 39 | 0.52 | 0 | / | / | / | / |
| G2 | 偏坡寨 |  | 24~48 | 48 | 0.64 | 0 | / | / | / | / |
| G3 | 杨家院子 |  | 22~34 | 34 | 0.45 | 0 | / | / | / | / |
| G4 | 大园子 |  | 20~39 | 39 | 0.52 | 0 | / | / | / | / |
| G5 | 诺素公社 |  | 26~48 | 48 | 0.64 | 0 | / | / | / | / |
| G6 | 瓦房寨 |  | 21~37 | 37 | 0.49 | 0 | / | / | / | / |
| G1 | 核桃寨 | TSP | 72~111 | 111 | 0.37 | 0 | / | / | / | / |
| G2 | 偏坡寨 |  | 73~108 | 108 | 0.36 | 0 | / | / | / | / |
| G3 | 杨家院子 |  | 73~108 | 108 | 0.36 | 0 | / | / | / | / |
| G4 | 大园子 |  | 70~110 | 110 | 0.37 | 0 | / | / | / | / |
| G5 | 诺素公社 |  | 80~103 | 103 | 0.34 | 0 | / | / | / | / |
| G6 | 瓦房寨 |  | 71~114 | 114 | 0.38 | 0 | / | / | / | / |
| G1 | 核桃寨 | SO2 | 16~21 | 21 | 0.14 | 0 | 10~33 | 33 | 0.07 | 0 |
| G2 | 偏坡寨 |  | 15~24 | 24 | 0.16 | 0 | 13~33 | 33 | 0.07 | 0 |
| G3 | 杨家院子 |  | 15~23 | 23 | 0.15 | 0 | 13~32 | 32 | 0.06 | 0 |
| G4 | 大园子 |  | 16~23 | 23 | 0.15 | 0 | 13~30 | 30 | 0.06 | 0 |
| G5 | 诺素公社 |  | 16~22 | 22 | 0.15 | 0 | 11~31 | 31 | 0.06 | 0 |
| G6 | 瓦房寨 |  | 15~22 | 22 | 0.15 | 0 | 11~31 | 31 | 0.06 | 0 |
| G1 | 核桃寨 | NO2 | 19~26 | 26 | 0.33 | 0 | 14~34 | 34 | 0.17 | 0 |
| G2 | 偏坡寨 |  | 17~23 | 23 | 0.29 | 0 | 13~33 | 33 | 0.17 | 0 |
| G3 | 杨家院子 |  | 18~24 | 24 | 0.30 | 0 | 14~34 | 34 | 0.17 | 0 |
| G4 | 大园子 |  | 20~25 | 25 | 0.31 | 0 | 14~34 | 34 | 0.17 | 0 |
| G5 | 诺素公社 |  | 16~25 | 25 | 0.31 | 0 | 11~31 | 31 | 0.16 | 0 |
| G6 | 瓦房寨 |  | 17~24 | 24 | 0.30 | 0 | 14~35 | 35 | 0.18 | 0 |

根据表3.4-2，各监测点SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，反映区域环境空气质量状况良好。

根据监测报告。项目大气空气满足《环境质量标准》（《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准），

4.3.3.4达标区判断

根据监测报告。项目大气空气满足《环境质量标准》（《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准）。

4.4声环境质量现状评价

本次噪声监测采用实测的方式，项目委托贵州天环环境监测有限公司于2020年4月3日-4月4日进行现状监测。

1、监测点布设

本次声环境质量现状监测在项目四周布设7个监测点，见表4.4-1及图4.4-1。

表4.4-1 噪声监测点位布设

| 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界外 | 东 | 1m |
| N2 | 厂界外 | 南 | 1m |
| N3 | 厂界外 | 西 | 1m |
| N4 | 厂界外 | 北 | 1m |
| N5 | 杨家寨居名点 | 南 | 10m |
| N6 | 青杠村居民点 | 西北 | 10m |
| N7 | 杨家寨居名点 | 东北 | 30m |

2、监测频率

连续监测2天，昼夜各1次

3、监测及分析方法

按《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

4、监测结果

环境噪声现状监测结果见表4.4-2。

表4.4-2  环境噪声现状监测结果一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 Leq[dB(A)] | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1、厂界外东侧1m | 2020.4.3 | 昼间 | 51.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.5 | 50 | 达标 |
|  | 2020.4.4 | 昼间 | 51.6 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 39.4 | 50 | 达标 |
| N2厂界外南侧1m | 2020.4.3 | 昼间 | 50.2 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 39.9 | 50 | 达标 |
|  | 2020.4.4 | 昼间 | 49.5 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 39.5 | 50 | 达标 |
| N3厂界外西侧1m | 2020.4.3 | 昼间 | 50.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.2 | 50 | 达标 |
|  | 2020.4.4 | 昼间 | 55.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 38.5 | 50 | 达标 |
| N4厂界外北侧1m | 2020.4.3 | 昼间 | 54.3 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.8 | 50 | 达标 |
|  | 2020.4.4 | 昼间 | 54.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.4 | 50 | 达标 |
| N5杨家寨居民点10m | 2020.4.3 | 昼间 | 51.8 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.3 | 50 | 达标 |
|  | 2020.4.4 | 昼间 | 52.6 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.6 | 50 | 达标 |
| N6、青杠村居民点10m | 2020.4.3 | 昼间 | 55.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 38.5 | 50 | 达标 |
|  | 2020.4.4 | 昼间 | 55.2 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.3 | 50 | 达标 |
| N7杨家寨居民点30m | 2020.4.3 | 昼间 | 53.5 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.4 | 50 | 达标 |
|  | 2020.4.4 | 昼间 | 52.6 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.6 | 50 | 达标 |

从声环境现状监测结果分析，区域声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）“2类声环境功能区噪声限值”要求，项目所在地声环境质量良好。

4.5土壤环境质量现状调查与评价

我单位委托贵州聚信博创检测技术有限公司于2020年8月21日进行项目的。

（1）监测点位布设

为了了解评价区域内的土壤质量情况，共布设了2个土壤剖面的环境质量现状监测。监测点具体情况见表4.5-1。

表4.5-1 土壤监测布点设置表

| 编号 | 监测点位位置 | 相对方位 | 相对距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 杨家寨附近农田（上风向） | 东北 | 350m |
| T2 | 河边组附近农田（下风向） | 西南 | 150m |

（2）监测因子及采样分析方法

本次监测的土壤监测因子定为：PH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍等。

按照HJ/T166-2004《土壤环境监测技术规范》和《土壤元素的近代分析方法》进行采样和分析。耕作层取样，取10个采样点作混合样，每个采样点样品重1kg，混合样采集方法为对角线法。具体分析方法如表4.5-2。

（3）监测时间与频次

采样时间：2020年7月30日。

表4.5-2 土壤监测因子及分析方法

| 监测项目 | 监测分析仪器 | 分析方法 | 方法来源 | 分析方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | pHB-3C便携式酸度计 | 离子电极法 | LY/T 1239-1999 | 0.01（无量纲） |
| 砷 | AFS-200T原子荧光光度计 | 原子荧光光度法 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 汞 | AFS-200T原子荧光光度计 | 原子荧光光度法 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 铅 | A6300石墨炉原子吸收分光光度计 | 石墨炉原子吸收光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 镉 | A6300石墨炉原子吸收分光光度计 | 石墨炉原子吸收光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 铜 | CAAM-2001多功能原子吸收光谱仪 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 1mg/kg |
| 锌 | CAAM-2001多功能原子吸收光谱仪 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 0.05mg/kg |
| 铬 | CAAM-2001多功能原子吸收光谱仪 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 491-2009 | 5 mg/kg |
| 镍 | CAAM-2001多功能原子吸收光谱仪 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 5mg/kg |

（4）评价标准

现状执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；后期规划为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

（5）评价方法

土壤质量评价采用《环境影响评价技术导则》中推荐的标准指数法进行评价，公式为：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：Si,j——污染物i在监测点j的标准指数，

Ci,j——污染物i在监测点j的浓度；

Csi——污染物i的土壤标准。

（6）评价结果

T10-T12现状执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准；后期规划为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。见表4.5-3。

表4.5-3  农用地土壤环境质量现状评价表

| 检测项目及单位 | 采样日期/检测点位/检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.7.30 |  |  |
|  | T10、项目清水池 | T11、周边林地 | T12、周边旱地 |
| pH（无量纲） | 4.27 | 6.53 | 4.14 |
| 锌（mg/kg） | 87.2 | 338 | 300 |
| 锰（mg/kg） | 23.8 | 113 | 132 |
| 铁（mg/kg） | 3104 | 41733 | 23851 |
| 砷*（mg/kg） | 5.88 | 36.3 | 39.2 |
| 镉*（mg/kg） | 0.01 | 1.95 | 0.21 |
| 六价铬*（mg/kg） | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 铅*（mg/kg） | 28.4 | 461 | 153 |
| 汞*（mg/kg） | 0.198 | 0.227 | 0.218 |
| 镍（mg/kg） | 15.8 | 50.3 | 28.3 |
| 铜（mg/kg） | 10.3 | 10.3 | 9.45 |
| 注：1、检出结果低于方法检出限，用“<+检出限”表示； 2、“*”表示分包给有资质单位检测。 |  |  |  |

现状：他--他2土壤监测点的筛选值均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准；T1上风向农用地、T2下风向农用地土壤监测点各监测项目的管制值均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准。其超标原因可能是区域为含镉地层，造成镉本底值含量较高。

表4.5--4 T1-T9 土壤检测结果

| 检测项目及单位 | 采样日期/检测点位/检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.7.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1、项目堆场上层土（50cm） | T2、项目堆场中层土（100cm） | T3、项目堆场深层土（150cm） | T4、项目水槽上层土（50cm） | T5、项目水槽中层土（100cm） | T6、项目水槽深层土（150cm） | T7、项目工业场地上层土（50cm） | T8、项目工业场地中层土（100cm） | T9、项目工业场地深层土（150cm） |  |  |
| pH（无量纲） | 4.83 | 5.23 | 5.48 | 4.16 | 5.31 | 6.89 | 7.11 | 6.25 | 6.50 | — | — |
| 锌（mg/kg） | 105 | 93.5 | 140 | 819 | 146 | 136 | 191 | 271 | 219 | — | — |
| 锰（mg/kg） | 94.0 | 177 | 168 | 409 | 205 | 760 | 230 | 294 | 1090 | — | — |
| 铁（mg/kg） | 24820 | 21295 | 20629 | 15101 | 19268 | 10494 | 22366 | 16604 | 11363 | — | — |
| 砷*（mg/kg） | 38.6 | 34.3 | 36.1 | 17.0 | 36.4 | 35.1 | 36.5 | 24.9 | 18.5 | 60 | 达标 |
| 镉*（mg/kg） | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 65 | 达标 |
| 六价铬*（mg/kg） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 | 达标 |
| 铜*（mg/kg） | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 8 | 15 | 25 | 27 | 1.8×104 | 达标 |
| 铅*（mg/kg） | 25.3 | 37.9 | 28.1 | 33.0 | 30.6 | 19.2 | 35.8 | 89.5 | 48.9 | 800 | 达标 |
| 汞*（mg/kg） | 0.094 | 0.193 | 0.188 | 0.176 | 0.187 | 0.137 | 0.155 | 0.271 | 0.394 | 38 | 达标 |
| 镍*（mg/kg） | 73 | 13 | 24 | 15 | 35 | 50 | 37 | 20 | 16 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳*（μg/kg） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2.8×103 | 达标 |
| 氯仿*（μg/kg） | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
| 氯甲烷*（μg/kg） | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3.7×104 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9×103 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷*（μg/kg） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5×103 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯*（μg/kg） | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 6.6×104 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯*（μg/kg） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5.96×105 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯*（μg/kg） | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 5.4×104 | 达标 |
| 二氯甲烷*（μg/kg） | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 6.16×105 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷*（μg/kg） | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5×103 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 1.0×104 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6.8×103 | 达标 |
| 四氯乙烯*（μg/kg） | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 5.3×104 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷*（μg/kg） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 8.4×105 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8×103 | 达标 |
| 三氯乙烯*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8×103 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
| 氯乙烯*（μg/kg） | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 430 | 达标 |
| 苯*（μg/kg） | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4×103 | 达标 |
| 氯苯*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.7×105 | 达标 |
| 1,2-二氯苯*（μg/kg） | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 5.6×105 | 达标 |
| 1,4-二氯苯*（μg/kg） | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 2.0×104 | 达标 |
| 乙苯*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8×104 | 达标 |
| 苯乙烯*（μg/kg） | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1.29×106 | 达标 |
| 甲苯*（μg/kg） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1.2×106 | 达标 |
| 间，对-二甲苯*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 5.7×105 | 达标 |
| 邻二甲苯*（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6.4×105 | 达标 |
| 硝基苯*（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺*（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚*（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并(a)蒽*（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并(a)芘*（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并(b)荧蒽*（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并(k)荧蒽*（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛*（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并(a,h)蒽*（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘*（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘*（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 注：1、执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 36600-2018）表1第二类用地； 2、检出结果低于方法检出限，用“<+检出限”表示； 3、“*”表示此结果为分包给有资质单位检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目T1-T12土壤监测点各监测项目的筛选值、管制值均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准。

4.6生态环境现状调查与评价

4.6.1植被现状

（1）植被类型

在样方调查的基础上，参考现有的资料和文献，根据群落的特征，通过比较它们之间的异同点，参照吴征镒等《中国植被》，黄威廉、屠玉麟、杨龙等《贵州植被》以及宋永昌《植被生态学》中对中国和贵州自然、人工植被的分类系统，将评价区植被划分为自然植被和人工植被等两大类。其中自然植被共划分为4个等级，包括了4个植被型组、4个植被类型；人工植被划分为1个类型，即农田植被，其中包括了2类、2种组合。在此基础上绘制了评价区植被类型分布图，见图3.4-2。

（2）植被群落

①以马尾松林、云南松、麻栎为主的植被群落（马尾松林、云南松、麻栎群系）

此类植被一般发育在碎屑岩风化壳形成的酸性黄壤上的山地丘陵地貌区，主要分布在开发区的中东部。本群落乔木层中马尾松占明显优势，常常形成以其为主的纯林。林木分布均匀、生长茂盛，明显表现出中幼龄林的生长特征。灌木层发育良好，火刺、竹灌、油茶等占较大优势。草本层种类比较单一，常见的种类是黄背草、黄茅、金茅等。以马尾松、及柏木为主的针叶林是区域的主要森林植被类型，对保护区域的生态功能有重要意义。

②火棘为主的杂灌丛（火棘群系）

为天然植被群落，分布在马尾松群落周边，灌木层茂密，火棘、栎类、小果南烛、杂灌等为主，常见种类有火棘、小果南烛、铁仔，以及构树、冬青、月月青等的幼树，草本层主要种类为芒萁、蕨类、芒等。

③灌草丛（白栎群系）

此类灌草丛植被是评价区内常见的植被类型，广泛分布各地荒坡、路旁、田埂、村寨附近及弃耕地。群落发育于丘陵山地的酸性土或石灰土山坡，是由于人为活动或山火的频繁干扰而形成。灌草丛的优势种为菊科蒿属植物以及禾本科芒、荩草为主，其叶层高度一般为80cm左右，生殖层高度可达180～220cm，此外，群落中常见有狗尾草、蕨以及豆科、菊科的草本，其叶层高度一般在40～50cm 之间，生殖苗高可达160cm。草本层中除上述优势种外，尚有海金沙、茜草、朝天罐、颠茄、大蓟、黄背草、野古草、淡竹叶、苔草、矛叶荩草、狼尾草、青蒿、牛尾蒿、黄花蒿等。此外，在群落中也常有多种灌木稀疏生长，如火棘、盐肤木、楤木、月月青、刺槐、荚蒾、马桑、旌节花、白栎、算盘子、各种菝葜、胡枝子、铁仔、金樱子等。

④农田植被

玉米、油菜（小麦）为主的一年两熟作物组合

是本评价区域面积较大、分布较广泛的植被类型。植被的夏秋建群层片以玉米为主。在玉米间常间作黄豆、四季豆等各种豆类，形成高矮不同的空间层片结构，冬春建群层片则以小麦、油菜、豌豆、胡豆、洋芋等小季作物为主，形成“玉─麦”、“玉─油”、“玉─豆”等多种作物组合。以玉米、油菜为主的旱地植被是本区粮油的主要生产基地，对评价区农民生活水平的保证和农村经济的发展具有重要意义。

水稻、油菜（小麦）为主的一年两熟作物组合

评价区共有水田是本评价区重要人工植被类型。由于水源及灌溉条件的差异，水田植被一般可划分为灌溉水田和望天田，但两类水田的作物组合以及群落的季相层片结构均无明显差异，均为以水稻和油菜为主要作物组合。以水稻、油菜（小麦）为主的一年一熟或一年二熟水田植被的层片结构因作物组合而异，在少数水源条件较差的地段，多为望天水田，植被则为一年一熟的单季水稻，植被仅有一个建群层片，即夏秋建群层片。多数水水源较好的地段，则为一年两熟作物组合，植被具有两个建群层片。夏秋建群层片以水稻为主，冬春建群层片以油菜、小麦为主，或间有豌豆、胡豆、洋芋等小季作物搭配，形成“稻─油”、“稻─麦”、“稻─豆”、 “稻─芋”等多种类型。

4.6.2动物资源

①家养动物

主要有畜禽类，如耕牛、猪、马、羊、鸡、鸭、鹅等，均不成大规模养殖。

②野生动物

项目区人类活动频繁，野生动物的生存环境和栖息地受到不同程度的干扰和破坏，适宜野生动物栖的环境有限，动物区系结构组成较简单。适宜野生动物栖的环境有限，区内未见珍稀物种。

③水生植物

一般在浅水河滩及河道边缘分布，挺水植物主要有水花生、菖蒲及茭白等；沉水植物主要有眼子菜、金鱼藻、黑藻等。

④鱼类

评价区中主要有草鱼、鲤鱼、鲢鱼、三角桩、墨刺古、鼻贼古、棉花条、红马口、白鳝鱼、团鱼、乌龟、青鱼、马夏、贝类等 40 余个品种，以定居性鱼类为主，优势科为鲤科。目前尚未发现有国家重点保护鱼类。

经实地考察、资料调研以及走访当地村民，评价范围内未发现国家珍稀濒危保护动物。

4.6.3土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类系统及贵州省土地利用资料，根据实地调查和土地利用现状图，将评价区土地利用情况划分为耕地（水田、旱地）、林地（有林地、灌木林地）、建设用地（住宅、交通用地）、水域等类型。

项目评价区土地利用现状情况见图4.6-1。

4.6.4水土流失现状

项目所在地属于丘陵山区河谷地带，地势相对平缓，植被覆盖较好，侵蚀强度多为微度和轻度。评价区土壤侵蚀图见图4.6-2。

4.6.5生态环境现状总体评价

根据对项目所在地区域的现场考察和资料分析，项目区目前主要的生态环境问题包括以下几个方面：

（1）水土流失较严重

本项目区地处喀斯特强烈发育区，又是典型的高原山地峡谷地貌类型，区内山高坡陡，水流湍急，受自然条件和人为活动的影响，多为次生性植被类型，缺乏连片的天然森林植被，特别是在人为活动反复破坏后，发育形成的灌丛和灌草丛植被占很大优势。由于灌丛和灌草丛植被的层次结构较差，加上山高坡陡等地形因素及土地垦殖指数较高的影响，地表土壤容易流失，使本项目区成为水土流失较严重区域。严重的水土流失给生态环境造成严重影响，不但使宝贵的土被遭受侵蚀，而且造成水库河道淤塞，调蓄能力减弱，并引发一系列地质灾害（如滑坡等），自然灾害发生率提高，直接影响工农业生产的发展和人民的正常生活。

（2）耕地减少和遭受污染，农业生态环境恶化

随着经济、社会的发展，城市、公交等基础设施用地逐年增加，这其中不乏占用大量耕地。城镇、交通、经济的发展占地，使一些连片的耕地消失，耕地资源进一步减少，同时又引发“石山垦殖”等不良行为，造成生态环境的进一步恶化。同时，随着本项目区经济的快速增长，特别是园区企业的发展，对土壤污染日益严重。产生的污染物大多直接排入农业环境，使农田受污染，直接对土壤环境造成危害。

第五章环境风险评价

5.1环境风险评价的目的

环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

5.1.1环境风险评价的重点

本项目把预测和评价环境风险事故对人群的伤害、环境质量的影响，提出相对应的防范、减少、消除措施作为重点。

5.1.1.1风险识别

（1）事故案例

实例一：2005 年3 月19 日，浙江温州龙湾区海滨街道蓝田工业区某陶瓷公司车间内的煤气发生炉突然发生爆炸，巨大的冲击力将整个发生炉掀了个“四脚朝天”，3 名工人被热水不同程度烫伤，另有1 名工人肋部等部位骨折。

实例二：2009 年3 月，四川省夹江县个别运输户从丹棱往外运输酚氰废水，车过夹江，遇到堵车，司机便将废水就近倾倒在一个养殖场，废水从养殖场流出，又污染了2000 余亩农田，造成了恶劣的社会影响。

实例三：2009 年5 月9 日，重庆市铜梁县虎峰镇久远防水材料有限公司发生煤焦油泄漏事件，有50 吨左右的煤焦油流入小安溪支流久远河，400 多米的河段受到污染。

5.1.1.2物质风险识别

项目生产使用的煤气采用两段式净化煤气发生炉系统，以空气和水蒸汽为汽化剂，将其通入煤气发生炉内与碳发生反应制得煤气。煤气主要成分为CO 和H2，含量在45%左右，同时还产生焦油、酚水等化学物质，项目涉及的煤气、焦油、酚水等危险化学物质危险特性如下：

5.1-1危险化学物质危险特性一览表

| 名称 | 类别 | 物化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 易燃易爆 | 无色、无臭、无味的气体。熔点-199℃，沸点-191.5℃， 密度 1.25 克/厘米 3，25℃时在水中的溶解度为 0.0026 克 /100 克水。室温下，一氧化碳不被氧气氧化，高温下能在空气中燃烧，生成二氧化碳，并放出大量热，这一反应必须有微量水蒸气存在，才能发生 | 一氧化碳是有毒气体，空气中含量为 0.1％， 就会引起中毒，如果含量大于 1％，有可能致人死亡。致毒的原因是一氧化碳与人体血液中的血红蛋白发生加合作用，生成羰合血红蛋白，使血红蛋白失去输氧能力，使人体严重缺氧，煤气中含有一氧化碳，称为煤气中毒 |
| H2 | 易燃 | 无色无味气体。熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，相对密度 0.07（相对空气） | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸，在高浓度时，由于空气中氧分压降低引起窒息。在很高分压下，氢气可呈现 出麻醉作用 |
| H2S | 有毒有害 | 无色有恶臭气体，比重 1.19，燃烧时呈浅黄色火焰，主要来源于煤气系统的泄漏。分子量 34.08，密度 1.19g/L， 冰点为-85.5℃，沸点-60.4℃，溶于水和乙醇 | 强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。长期接触能引起中枢神经系统的机能改变，气管、支气管粘膜刺激症状，大脑皮层出现病理改变 |

5.1.1.3项目物料储运因素识别

工程生产、使用的煤气可能因意外事故发生泄漏，可能发生泄漏的主要环节如下：

（1）煤气的贮存

本项目不设煤气贮罐，煤气在输送过程中全部采用密封的管路系统。项目在运行过程中可能存在的风险隐患为管路破裂造成煤气泄漏，如输送管道的材料缺陷、机械损伤、各种腐蚀、焊缝裂纹或缺陷、外力破坏、施工缺陷和特殊因素等都可能导致管道局部泄漏。

（2）加压风机、加压泵、阀门缺陷泄漏

煤气加压风机、排放阀、安全阀、润滑系统缺陷、轴封缺陷或失效，以及管道系统的阀门、法兰等密封不好或填料缺陷，正常腐蚀，操作失误等造成泄漏。

（3）生产设备事故

生产过程中使用的设备可能因本身的质量缺陷，或不具备抗压性能、超期使用，而导致设备因腐蚀穿透造成煤气泄漏的危险。

（4）煤气放散风险识别

由于设备故障、停电、下道工序的故障、压力过荷等原因，煤气都有可能因不能正常回收而放散。煤气回收系统的少量煤气放散，是生产过程中最常见的事，放散时间短，一般煤气放散量小于自产煤气量的3%。本工程建有煤气放散塔，设有自动点火装置，放散的煤气被点火燃烧后，CO 变成CO2，排放的污染物主要是烟粉尘。煤气回收系统的正常点火放散不作为风险因素。煤气输气管道因事故引发煤气泄漏或未点燃放散，是环境风险的主要考虑因素。

5.1.1.4生产设施风险识别

项目各生产单元可能发生的事故有设备中的管道、连接器、过滤器、阀门、压力容器或反应器、泵、压缩机、储罐等损坏裂口，引起易燃、易爆、有毒有害的物质释放，将会导致火灾、爆炸、泄漏事故，主要设备风险分析如下：

①生产过程某一操作指标或操作环节出现偏差造成容器爆炸或泄漏，引起火灾、爆炸事故。容器的出口管道被凝结、堵塞，会造成容器内压力升高，发生爆炸事故；

②压力容器破裂，介质卸压膨胀，瞬间所发生的能量使容器发生爆炸，并产生冲击波破坏周围设备和建筑；由于内部介质外泄，引起二次爆炸、着火燃烧等事故；

③腐蚀会使压力容器发生穿孔泄漏，造成介质流失，污染环境，甚至会使易燃介质发生爆炸或使有毒介质泄漏引起中毒事故。腐蚀会使压力容器壁厚减薄，致使壳体不能满足强度要求，最后导致容器破裂失效；

④容器未安装导除静电装置或静电导除装置失灵，导致静电荷积聚引燃物料蒸汽。容器遭受雷击，无防雷接地装置或接地装置失效，防雷接地线不能全部导除雷电电流，引燃物料蒸汽；

⑤未作动火分析、动火处理（如未加盲板将检修设备与生产系统进行隔离，或盲板质量差），未办理动火证就动火作业，引发火灾、爆炸事故源项分析及环境影响。

5.1.1.5 重大危险源辨识

（1）危险物质

本项目涉及的毒性气体煤气，生产场所不贮存，小于《危险化学品重大危险源辨识》

（GB18218-2009）中规定的临界量。

工程重大危险源辨识见下表：

表5.1-2 项目重大危险源辩识表

| 危险源 | 类别 | 物质名称 | 临界量 | 本工程 | 危险源识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气 | 爆炸下限 ≤10％气体 | CO 和 H2 混合体 | 20 | 不贮存 | 非重大危险源 |
|  | ―― | H2S | 2 | 不贮存 |  |

根据上表分析，本工程不存在重大危险源。

5.1.1.6环境风险评价等级及保护目标

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)确定风险评价等级。根据建设项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级，具体评价工作级别划分见表5.1-3。

表5.1-3评价工作级别

| 危险源 | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本工程所在地不属于环境敏感地区，本工程不存在重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》的有关规定，结合上述物质危险性识别，本项目风险评价等级定为二级。

评价范围及环境保护目标：确定工程风险评价范围为项目区周围3 公里范围内。根据现场勘察，本工程主要风险保护目标同外环境关系主要环境保护目标表所列。

5.1.1.7 最大可信事故及其发生概率

1、 煤气事故概率调查

（1）事故种类

①煤气事故主要有煤气泄漏、煤气输送管道破裂或阀门突发性泄漏，进而引起着火、燃烧、爆炸。

②煤气放散事故分析

本项目大气环境风险事故是煤气未点火放散，此时煤气会排出大量CO，使事故点周围环境受到污染。煤气不经点火直接放散的事故概率极小，因为点火是自动的；即使自动点火失败，也可以用点火枪人工点火，时间间隔不超过3 分钟，不会造成持续排放的情况。

（2）事故概率分析

根据有关资料，对国内煤气泄漏、放散事故的统计分析，得到各类事故因素的概率，见下表：

表5.1-4 煤气释放事故概率统计

| 事故类别 | 事故原因 |  | 事故级别 | 事故概率(次/10 年) | 事故持续时间(分钟) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气泄漏 | 项目外 | 管道破裂阀门漏气 | 小、中 | 1~2 | 10~15 |
| 煤气放散 | 内部 | 备用设备启动迟缓 | 小 | <3 | 3~5 |
|  |  | 仪表失灵误操作 | 中 | ≤1 | 3~5 |
|  |  | 意外超负荷跳闸 | 中 | ≤1 | 3~5 |
|  | 外部 | 停电事故 | 大 | <3 | 5~10 |

最大可信事故分析煤气是易燃、易爆、有毒的危险气体（主要成分为CO），冶炼环节危害最严重的事故是煤气泄露引起的中毒或爆炸。当从设备或管道中泄漏后遇明火、高温等火源，有燃烧爆炸的危险。另外，由于煤气中含有CO，煤气发生泄漏后容易造成中毒事故。引起煤气爆炸的原因复杂且众多，但大多跟煤气的泄露有密切联系。另外，项目无废水外排，事故造成水体污染几率很小。

因此，本风险评价将煤气的泄露事故作为环境风最大可信事故。

5.2 环境风险水平

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险接受分析采用最大可信灾害事故风险值Rmax 与同行可接受风险水平RL 比较：

Rmax≤RL 则认为本项目的建设，风险水平是可以接受的。

Rmax﹥RL 则对该项目需要采取降低事故风险的措施，以达到可接受水平，否则项目建设不可接受的。

根据《环境风险评价实用技术和方法》一书中的资料，各种风险水平的可接受程度见下表：

5.2-1 各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/a） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3 数量级 | 操作危险性高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受，必须立即采取措施改进 |
| 10-4 数量级 | 操作危险性中等 | 应该采取改进措施 |
| 10-5 数量级 | 与游泳事故和煤气中毒属同一量级 | 人们对此关心，愿采取措施预防 |
| 10-6 数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 10-7～10-8 数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿为这种事故投资加以预防 |

据全国化工行业统计，可接受的事故风险概率为8.33×10-5；根据国内外钢铁业近年来的统计确定的风险可接受水平，煤气柜的平均风险水平为3.12×10-5/年。本项目不设置煤气柜，采取完善的安全防范措施和监控系统，抗事故风险能力较强，因此最大可信事故风险率确定为3.12×10-5，低于可接受的事故风险率，说明项目即有一定风险，又可以采取措施加以避免。

5.2.1物质泄漏中毒事故分析

本项目生产使用的煤气因含有一氧化碳具有毒性，人体直接接触高浓度此类物质气体可能造成中毒危险。

项目煤气产生量为24000m3/h，主要是因为泄漏发生的风险，假设煤气泄漏量为产生量的10%，则CO 泄漏速度为0.25kg/s，泄漏时间10min，泄漏量为150kg，在WSW 风D 级稳定度气象条件下，泄漏源附近CO 最大浓度位于下风向59m 处，达93.7mg/m3，超过《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准小时浓度值（10mg/m3）8.37 倍，超短时间接触允许浓度（30mg/m3）2.12 倍，但低于CO 半致死浓度（大鼠吸入LC50：1807ppm/4H（约2259mg/m3/4H），小鼠吸入LC50：444ppm/4H（约555mg/m3/4H））。在泄漏源下风向800m 处，CO 浓度为9.97mg/m3，未超《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准，在800m 范围内无敏感点，因此，煤气泄漏对周围居民影响较小，但仍须加强风险管理，杜绝此类事故的发生。

5.2.2火灾爆炸事故环境风险分析

煤气在生产和使用过程中由于操作失误和管理不到位造成的泄漏，遇火源发生火灾爆炸事故。项目生产和使用量较小，一旦发生火灾事故，影响范围在项目区域内，在火灾源附近的人员可能受到死亡的危险；事故发生不会导致周边环境敏感点的人员发生死亡的危险。

5.2.3废水事故排放影响分析

本项目生产废水均循环回用，不外排。当项目区域内的污水处理站发生故障，生产废水、生活污水将得不到处理，若直接排放将造成附近河流水质受污染。由于意外发生火灾爆炸事故，将产生大量的消防废水，消防废水随着雨水排放沟进入附近河流，将对附近河流水质造成一定的污染。

5.2.4 风险管理及减缓风险措施

环境事故的发生会给周围环境带来不利影响，也会给人体的健康造成一定的伤害。企业必须严格按照国家规范，进行运输、使用和存放等操作，以降低事故发生的可能性。同时必须加强劳动安全管理、卫生管理，制订完善、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。但由于事故发生概率不会为零，因此提出以下环境风险防范措施。一旦发生事故，采取相应的应急措施，有效控制和减少事故危害。

5.2.4.1厂区总体风险防范措施

（1）总体布置

设计中总图布置合理，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑了安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。

（2）建筑结构

项目建设按不同的防火等级和生产特性进行设计，设备尽可能露天布置，某些厂房采用开敞式或半敞式建筑，并局部设置机械通风设施，加强通风排气。

（3）工艺设备

采用先进、成熟、可靠的工艺和设备以及行之有效的“三废”治理及综合利用措施，以减少事故的发生。

生产系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏。同时所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。

（4）电气设备

采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源，确保安全生产，并可有效避免因停电造成的污染物事故性排放。

建筑物的楼梯、走廊及疏散通道设事故照明，并按规定设置避雷针或避雷带，对凡能产生静电危害的设备、管道，设计连续的防静电导电网并可靠接地。

（5）消防措施

①按规范划分爆炸危险区域，在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。

②建立完善的消防设施，设计按《建筑灭火器的配置设计规范》，在生产区配置消防栓、各种手提式、推车式的CO2、干粉、泡沫等灭火器。

③构筑物设计考虑防雷、防静电措施和耐火保护。

④凡禁火区均应设置明显标志牌。

⑤消防系统

■消防用水量

室内消防给水：10L/s；一次灭火用水量：72m3；

室外消防给水：15L/s；一次灭火用水量：108m3。

■消防水池

按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）需设置消防水池，矿区工业场建筑物的一次灭

火用水量180m3，贮存于600 m3 生产新水池中。

■消防管道系统

在厂区设消火栓，同一时间内发生火灾为一次，火灾延续时间为2h，室内消防水量为10L/s，

室外消防水量按15L/s 计，消防用水贮存于生产高位新水池中，室外消防管与生产水管共用一条管网系统。

■消防器材

按建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 之规定，在有火灾危险的建筑物内（如选矿房、配电室、检化验室、办公室等）配置手提磷酸铵盐干粉灭火器，每处最少2 具，充装量2kg；配电室等电力场所设置干粉或CO2 灭火器材；油库配置空气泡沫灭火器及砂箱。做到最大限度消除火灾隐患，以保护人身和财产的安全。

5.11.5.2 严格执行煤气发生炉安全操作规程

（1）点火前准备

①各运动部件冷态实验正常。

②各仪表显示正常：反映灵敏、准确。

③各水封水位正常：水夹套注满水，水位计显示清晰、进出水时液位显示正常。

④蒸汽系统循环正常：自动泄压装置无堵塞；蒸汽管路畅通，打开蒸汽放散阀。

⑤铺炉：用粒度为30~70 毫米的炉渣铺炉至炉渣高出炉篦100mm 左右，并摊平。

（2）点火

①点火：加入木柴，木柴量以确保引燃煤层为准。木柴应均匀分布于整个炉膛，点燃木柴并使其全部燃旺，点火时应打开放散阀，放下钟罩、并用上料小车顶开上煤仓盖。

②待木柴燃旺后，可少量加煤燃烧，启动一次风机，以小量风助燃，如有局部未燃烧时，关小风量或停风，并用探扦适当拨动，使全炉膛均匀着火，如果还不能均匀着火，应重新点燃。停风观察炉膛是否均匀着火，如着火情况良好，点火过程即完成。

③逐步加煤待煤层达到一定高度时即可正常产生煤气。

④待煤气产生正常后，转入供气程序。

（3）供气

①加热炉点火前必须先打开喷嘴上的二次风阀，将加热炉炉膛吹扫，清除加热炉内和烟道中可能残存的煤气；关小二次风阀。

②点火棒放在喷咀处，慢慢打开煤气阀，即可点燃煤气。注意一定要火等煤气，切忌炉内聚集烟气过多，引起爆炸。

③点火时人不能正对炉门，炉门及各孔洞处严禁站人。

④喷嘴点燃后，观察燃烧情况，逐步加大二次风量，调整各喷嘴配风阀门，使各喷嘴稳定燃烧。

⑤如喷嘴不着火，说明煤气质量不佳或煤气量不足，应当立即关闭煤气阀门，加大二次风将炉内残气吹净，稍停5 分钟后再按上述步骤进行第二次送气点火。

⑥加热炉炉膛温度在500℃以下时应时刻注意加热炉内是否断火，如果断火，应立即关闭煤气阀，打开加热炉门，再重新按程序点火。

⑦任何时间各水封部位和水夹套内严禁缺水，水夹套内的水应勤加少加。工作期间如发现上下水封冒水应减小一次风量。

⑧运行中应时常注意电器控制柜上仪表读数，煤气出口温度不能超过400℃，应及时加煤。要保持料层高度在700～800mm，煤层过低影响煤气质量和产量，严重时会点不着火。

加热炉燃烧温度与煤气量、一二次风量、烟囱抽力有关，生产中应及时调整各阀门大小。

⑨煤质粒度应符合要求，以免影响产气量，煤块粒度过大或过小或易结渣都会影响煤气生产，严重时会点不着火。

⑩各减速机、转动部位严禁缺油；司炉工必须经过专业培训上岗，严禁非工作人员操作开关、阀门；非工作人员不得进入工作现场；严禁在煤气发生炉运行状态下进行维修，煤气发生炉2 米范围内严禁火焰。

（4）连续工作的煤气发生炉可省去铺炉和木柴引火步骤。警告：加热炉内空气烟尘浑浊时不能点火，一定要用二次风吹扫炉膛，直至炉膛视线清楚无浑浊气体时才可以供气点火。

5.3风险防范具体措施

5.3.1 废气污染事故防范措施

(1)制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识。

对回转窑气体进出口、管道、阀门各接口处都要定期检查，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生；

(2)加强管理，确保回转窑烟气除尘设施正常运行，同时配有备用风机；

(3)健全焙烧车间的通风系统；

(4)定期排查并消除可能导致事故的诱因，加强安全管理，将事故排放的机率减到最小、

采取措施杜绝风险事故的发生；。

(5)配备应急电源，作为突然停电时车间通风用电供应；(6)定期清灰，以保证除尘器的高效除尘。

5.11.5.3.2 废水污染事故防范措施

(1)设置100m3 的事故应急池；

(2)及时清理废渣，以防因处理池中固废过多而影响循环水的利用；

(3)对水泵等设备应定期检查，以保证设备的正常运行，水循环系统应配套备用水泵等；

(4)有专人负责对循环水池进行定时观察，一旦发现废水有跑、冒、渗、漏现象，及时采

取将废水引入事故应急池等措施防止事故的进一步扩展；

(5)配备废水监测设备。

5.3.2 停电事故防范措施

(1)企业必须设有备用电源，突发停电故障时，后备电源紧急启动，自动开启旁路烟道，

维持引风机、冷却系统供电；

(2) 回转窑等设备的冷却系统发生故障直接影响正常生产，因此应装设报警设备，在故障时发出信号以便及时采取措施，必要时应分断各设备的供电或单独设置备用电源；

(3) 建议旋风除尘、布袋收尘系统采用双路供电，以防止停电后烟气外溢；。

(4) 自动控制系统安装有停电保护、过载保护、线路故障报警和误操作等安全保护装置。

5.3.4煤气发生炉的安全运行应做到如下各点：

a.注意各水封部位经常保持一定水位，及时清除落入水封的异物。

b.注意观察电气控制柜上的仪表应保持在正常范围之内。

c.打钎带好石棉手套和防护眼镜，人不要正对打钎孔。

e.经常检查煤气管道和除尘器防止堵塞及泄漏，除尘器要按期排灰。

f.停炉时一定要打开排空管排尽煤气，关闭蒸汽、切断电源。

g.各机械转动部分定期加油，保持良好润滑。

h.临时停电时应打开排空管防止回火

5.3.5 次/伴生污染防治措施

发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；

事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入厂内消防尾水收集池（以设置的100m3 事故池替代）暂时收集，然后分批进入厂内污水站处理或外运处置；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。特别应注意的是，对于可能引起沸溅、发生二次反应物料的泄漏，应使用覆土、砂石等材料覆盖，尽量避免使用消防水抢救，防止产生二次污染。

第六章 环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响分析

6.1.1施工期地表水环境影响分析

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。施工废水设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地；员工生活污水化粪池处理后农灌。经过这些措施，本工程施工期对地表水环境的影响很小。

6.1.2施工期环境空气环境影响分析

（1）施工期扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

施工期扬尘的一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/t·a；      V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；      W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此本项目施工期应特别注意防尘的问题，采取必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

②车辆行驶产生的动力起尘

动力起尘主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；      V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6.1-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：mg/m3

| 车速(km/h) | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

表6.1-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表6.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

③施工期扬尘影响分析

施工扬尘的产生情况随着施工阶段的不同而不同，其造成的污染影响是局部和短期的，施工结束后就会消失。扬尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，不同粒径粉尘的沉降速度详见表6.1-3。

表6.1-3  不同粒径粉尘的沉降速度表

| 粉尘粒径 (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径 (m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径 (m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

施工场地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内，由于距离的不同，其污染影响程度亦不同，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。据类比调查，在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。

参照同类施工场地的一般做法，施工场地可用塑料编织袋布置围栏，场地经常洒水保持表土湿润，物料运输车辆采用密闭的专用车辆等，在采取该类有效的防尘措施后，施工场地扬尘的影响范围基本可控制在50m范围内，随着距离的增加，浓度迅速减小，至150m处符合二级质量标准，具有明显的局地污染特征，根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围也有所不同。但由于距离较近，施工扬尘影响无法完全消除，施工单位应主动沟通解释，取得谅解；并提高工作效率，缩短影响时长。

（2）施工机械燃油废气

施工机械和运输车辆的动力源为柴油，产生的尾气主要的污染物有CO、THC、NOx、SO2。施工机械和运输车辆作业均为露天作业，地面空气流动性大，扩散能力强，上述机械排放的尾气难于聚集，很快便扩散，故施工机械和运输车辆所排放的尾气对环境影响较小。

总之，施工期废气对环境的影响是暂时的，施工完成后影响也随即消失，通过加强施工管理，文明施工，并采取相应的措施治理和控制后，可将施工期对环境的影响降到最低程度。

6.1.3施工期声环境影响分析

（1）预测模式

施工期各工段的噪声设备主要为推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等，由于其移动速度和距离相对于声波的传播速度要小得多，可以当作固定设备声源对待（运输车辆噪声可看着流动的点声源），采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。公式如下：

Lp=LWA－20lgr－8

式中：Lp—距声源r处的声压级（dB）；

LWA—声源的声功率级（dB）； r —声源距预测点的距离，m。

（3）施工期噪声影响

根据上述模式计算结果，施工机械噪声影响范围见表6.1-4，施工机械达标距离见表6.1-5。

表6.1-4  主要施工机械不同距离处的噪声级

| 施工设备名称 | 5m | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压挖掘机 | 82 | 76 | 70 | 66.5 | 63 | 60.4 | 57.9 | 56 | 52.5 | 50 |
| 轮式装载机 | 90 | 84 | 78 | 74.5 | 71 | 68.5 | 65.9 | 64 | 60.5 | 58 |
| 推土机 | 83 | 77 | 71 | 67.5 | 64 | 61.5 | 58.9 | 57 | 53.5 | 51 |
| 压路机 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 61 | 58.5 | 55.9 | 54 | 50.5 | 48 |
| 重型运输车 | 82 | 76 | 70 | 66.5 | 63 | 60.5 | 57.9 | 56 | 52.5 | 50 |
| 木工电锯 | 93 | 87 | 81 | 77.5 | 74 | 71.5 | 68.9 | 67 | 63.5 | 61 |
| 电锤 | 100 | 94 | 88 | 84.5 | 81 | 78.5 | 75.9 | 74 | 70.5 | 68 |
| 振动夯锤 | 92 | 86 | 80 | 76.9245 | 73 | 70.5 | 67.9 | 66 | 62.5 | 60 |
| 打桩机 | 100 | 94 | 88 | 84.5 | 81 | 78.5 | 75.9 | 74 | 70.5 | 68 |
| 静力压桩机 | 70 | 64 | 58 | 54.5 | 51 | 48.5 | 45.9 | 44 | 40.5 | 38 |
| 风镐 | 88 | 82 | 76 | 72.5 | 69 | 66.5 | 63.9 | 62 | 58.5 | 56 |
| 混凝土输送泵 | 88 | 82 | 76 | 72.5 | 69 | 66.5 | 63.9 | 62 | 58.5 | 56 |
| 商砼搅拌机 | 85 | 79 | 73 | 69.5 | 66 | 63.5 | 60.9 | 59 | 55.5 | 53 |
| 混凝土振捣器 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 61 | 58.5 | 55.9 | 54 | 50.5 | 48 |

由表6.1-4、表6.1-5可知，在施工阶段，若现场无隔声减噪措施，施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响。如果使用单台施工机械，昼间距施工场地158.4m、夜间距891m左右可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；但在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。

表6.1-5  施工机械噪声影响范围

| 机械类型 | 标准值[dB（A）] |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 液压挖掘机 | 70 | 55 | 20 | 112.2 |
| 轮式装载机 |  |  | 50 | 281 |
| 推土机 |  |  | 22.3 | 126 |
| 压路机 |  |  | 16 | 89 |
| 重型运输车 |  |  | 20 | 112.2 |
| 木工电锯 |  |  | 70.8 | 398 |
| 电锤 |  |  | 158.4 | 891 |
| 振动夯锤 |  |  | 63.1 | 354.8 |
| 打桩机 |  |  | 158.4 | 891 |
| 静力压桩机 |  |  | 5 | 28.1 |
| 风镐 |  |  | 39.8 | 223.8 |
| 混凝土输送泵 |  |  | 39.8 | 223.8 |
| 商砼搅拌机 |  |  | 28.1 | 158.4 |
| 混凝土振捣器 |  |  | 16 | 89 |

施工期间施工设备、物料运输等施工噪声对环境存在一定的影响，为减轻施工过程带来的声环境影响，应通过修建围墙、施工设备必须符合国家规定噪声标准、施工及来往运输车辆禁止鸣笛、尽量避免多台施工机械同时作业、合理组织、调整施工作业时间等措施控制噪声对环境的影响，因施工工艺要求确需夜间连续施工作业的，必须向有关部门报批手续，且必须告知周围居民。

因施工期噪声对环境的影响是暂时的，且不会产生积累，随着施工活动的结束，影响消除。故施工期的噪声影响是暂时、可以恢复的。

6.1.4施工期的固废影响分析

施工期间施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；

建筑垃圾：建筑垃圾包括混凝土碎块、废弃钢筋、废弃瓷砖、废弃大理石块、废弃建筑包装材料等主体施工产生建筑垃圾，根据类比资料，建筑垃圾产生量为10t，运至当地建筑垃圾场处置，对环境影响较小。

土石方：本项目挖方量5000m3，回填方5000m3，其中土方（5000m3）用土袋装存后用于项目建成后的绿化用土。

6.1.5施工期生态影响分析

本项目用地已场平，无珍稀野生动植物。工程建设将会减少现有植被覆盖率，对动物生存环境有一定的破坏；建设所需挖方，填方等工序造成土地裸露，可能造成少量水土流失。施工过程中只要注意科学施工，尽量减少土石方的开挖量，开挖后应及时回填，工程施工的结束将在周边营建绿地，缓解项目建设对生态环境的不利影响。

6.2运营期环境影响预测与评价

6.2.1运营期地表水环境影响分析

冷却水循环使用；脱硫塔废水加入CaO沉淀后回用；软水系统再生水用于脱硫补充水；化验废水、冲洗废水、生活污水经厂内污水处理设施处理后用作工艺补充水；初期雨水隔油沉淀后用于冷却水。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018），项目地表水评价等级为三级B。项目生产废水经自建污水处理站回用于生产，不外排，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入珠市乡污水处理厂。

本项目废水不直接排入地表水体，对地表水基本无影响。

生活污水进入珠市污水处理厂的可行性分析：珠市污水处理厂位于珠市乡青杠村海坝组七股水，设计处理规模为1200m3/d，工艺为 A2/O处理工艺，出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级B标准后排入珠市河。根据现场勘查，珠市污水处理厂已运行，从时间上分析项目进入珠市污水处理厂可行；项目生活污水排放量为2.35m3/d，占珠市污水处理厂规模的0.2%，从处理规模上分析项目进入珠市污水处理厂可行；项目生活用水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，满足珠市污水处理厂的入水水质要求，从水质上分析项目进入珠市污水处理厂可行；根据现场勘查，项目周边污水管网已建成（管网沿珠市河铺设），项目所在地标高2036m，珠市污水处理厂标高2020m，项目污水能通过重力进入珠市污水处理厂，且有进入珠市污水处理厂的证明（见附件11），项目生活污水排放路径图见图5.2-3，从排污路径上分析项目进入珠市污水处理厂可行。综上，项目生活污水进入珠市污水处理厂可行。

表6.2-1  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 □√；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 □√ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B □√ |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□√；在建□√；拟建□√；其他□ |  |  | 拟替代的污染源 □√ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □√；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □√；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □√；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | （pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、高锰酸盐指数、石油类、总磷、挥发酚、粪大肠菌群） |  |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |  |  |
| 现状评 价 | 评价范围 | 河流：长度（4）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □√；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □√；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ √ 不达标区 □ |
| 影响预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 □√；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.2运营期大气环境影响预测与评价

1、评价等级及范围确定

根据2.3.1章节对项目大气环境影响评价等级的判定，本项目大气环境影响评价等级为一级。评价范围是以回转窑烟囱为中心，边长23km×23km的长方形区域范围。

2、环境空气影响预测与评价

（1）预测内容及参数选取

①预测因子

项目NOx+SO2＜500t/a，故无需评价二次污染物因子PM2.5。

本项目预测因子为：PM10、PM2.5、NO2、SO2。

②预测范围

23km×23km的矩形。

③预测模式

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在地2017年风速≤0.5m/s的持续时间为9h小于72h、20年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）频率为8.14%小于35%；又本项目大气环境评价范围为11.5km ≤50 km，故大气环境影响评价可采用 Aermod 模式进行预测，该模式适用于评价范围小于等于 50km 的一级评价项目。

④计算点及网格化

本次预测设定回转窑烟囱为坐标原点（0，0）坐标，向东为x轴正方向，向北为y轴正方向。以回转窑烟囱为中心，23km为边长的矩形。预测主要内容为环境敏感目标、网格点以及区域最大地面浓度点，其中网格点采用直角坐标网格，网格间距设置为250m。

⑤污染源清单

项目污染物排放情况见表6.2-2。评价范围内无与本项目有关的在建项目、已通过环评的拟建项目。

表6.2-2  项目有组织排放预测参数表

| 序号 | 污染源名称 | 排放高度（m） | 排气筒直径（m） | 排气温度（℃） | 烟气量 （m3/h） | 排放强度（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 |
| 1 | 回转窑烟囱 | 30 | 0.7 | 60 | 18750 | 1.88 | 1.32 | 11 | 3.75 |
| 2 | 原矿仓 | 15 | 0.6 | 25 | 15000 | 0.23 | 0.16 | / | / |
| 3 | 原矿储存仓 | 15 | 0.9 | 25 | 30000 | 0.45 | 0.315 | / | / |
| 4 | 加料仓 | 15 | 1.3 | 40 | 60000 | 0.9 | 0.63 | / | / |
| 5 | 转运站 | 15 | 0.6 | 25 | 12000 | 0.18 | 0.126 | / | / |

⑥气象条件

赫章县气象站位于北纬27.13333°、东经 104.73333°，海拔高度1538m。距本项目拟建厂址23公里。建设项目与赫章县气象站属同一气候区，且海拔高度差异不大，在AERMOD模式评价范围内（50km），满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求。本项目的大 气污染物预测可直接采用该气象站的气象资料和气象参数。

地面气象资料：采用2017年连续一年的赫章县气象站地面气象资料进行逐次计算各污染物的浓度计算。

高空气象资料：采用站点编号105043提供的2017年连续一年的高空气象资料。

⑦地形数据

本次评价所需地形数据由http://srtm.csi.cgiar.org/免费提供，精度为3秒（约90m）。

⑧预测内容

项目正常排放情况下，环境空气保护目标、网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度的贡献值，评价其最大浓度占标率；

项目正常排放情况下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标、网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；或对只有短期浓度限值的，预测评价叠加背景值后短期浓度的达标情况；

项目非正常排放情况下，环境空气保护目标、网格点主要污染物的1h最大浓度的贡献值及其占标率；

本项目预测情景组合详见表 6.2-3。

表6.2-3  环境空气主要预测情景组合

| 污染物排放形式 | 污染源 | 规预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 新增污染源 | 短期浓度 长期浓度 | 环境空气保护目标、网格点的贡献值以及最大浓度占标率 |
| 正常工况 | 新增污染源—以新带老污染源+现状值 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况 |
| 非正常工况 | 新增污染源 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度贡献值占标率 |

⑨预测参数

地面特征参数：①AERMET通用地表类型农作地；②AERMET通用地表湿度选择潮湿气候；③粗糙度按AERMET通用地表类型选取；④地面特征参数按地表类型生成。

预测气象生成：①对无探空数据日，廓线数据采用地面数据模拟法；②小风条件下调整u。

网格范围覆盖评价区，网格间距为250m。预测浓度：①考虑地形影响；②考虑烟囱出口下洗现象。③评价区内无其他在建、拟建污染源。④考虑NO2反应。

（2）正常工况环境影响预测与评价

①正常情况新增污染源贡献值环境影响预测与评价

项目投产运营后，正常排放情况时，项目废气排放对网格点及保护目标的贡献值评价结果见表6.2-12~表6.2-15。预测结果见图6.2-5～图6.2-14。

根据预测，本项目正常排放时，评价区内SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%。

评价区内SO2、NO2、PM10、PM2.5的日均浓度贡献值，均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；评价区内SO2、NO2小时浓度贡献值，均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

②正常情况叠加背景值后环境影响预测与评价

项目投产运营后，正常排放情况时，评价区SO2、NO2、PM10、PM2.5预测浓度叠加背景值后对网格点及保护目标的评价结果见表6.2-13~表6.2-23及图6.2-15~图6.2-21。

根据预测，评价区内网格点及保护目标SO2、NO2、PM10、PM2.5的短期浓度预测值叠加背景值后，均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

表6.2-4  各时段PM10对网格点及保护目标的贡献值评价结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 地面高程(m) | 山体高度尺度(m) | 浓度类型 | 贡献值浓度 (mg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m^3) | 贡献值占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青杠村 | -326，311 | 2031.64 | 2885 | 日平均 | 0.000903 | 170712 | 0.15 | 0.6 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000216 | 平均值 | 0.07 | 0.31 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116，-100 | 2063.6 | 2885 | 日平均 | 0.0137 | 170719 | 0.15 | 9.12 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00407 | 平均值 | 0.07 | 5.81 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357，574 | 2060.69 | 2885 | 日平均 | 0.00183 | 170727 | 0.15 | 1.22 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000211 | 平均值 | 0.07 | 0.3 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112，405 | 1992.89 | 2885 | 日平均 | 0.000513 | 170801 | 0.15 | 0.34 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000725 | 平均值 | 0.07 | 0.1 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909，-1623 | 2043.12 | 2885 | 日平均 | 0.000729 | 170728 | 0.15 | 0.49 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000814 | 平均值 | 0.07 | 0.12 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025，89 | 2003.02 | 2885 | 日平均 | 0.000565 | 170104 | 0.15 | 0.38 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000603 | 平均值 | 0.07 | 0.09 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098，1309 | 2094.57 | 2616 | 日平均 | 0.00119 | 170710 | 0.15 | 0.79 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000106 | 平均值 | 0.07 | 0.15 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250，2537 | 2088.66 | 2561 | 日平均 | 0.000588 | 170710 | 0.15 | 0.39 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000556 | 平均值 | 0.07 | 0.08 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656，-3953 | 1898.5 | 2885 | 日平均 | 0.000259 | 170803 | 0.15 | 0.17 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000325 | 平均值 | 0.07 | 0.05 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032，-5825 | 1882.68 | 2885 | 日平均 | 0.000258 | 170809 | 0.15 | 0.17 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000266 | 平均值 | 0.07 | 0.04 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285，-6684 | 1864.64 | 2885 | 日平均 | 0.000156 | 170911 | 0.15 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000214 | 平均值 | 0.07 | 0.03 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680，-8548 | 1941.9 | 2885 | 日平均 | 0.00012 | 170709 | 0.15 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000177 | 平均值 | 0.07 | 0.03 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477，-711 | 2167.2 | 2885 | 日平均 | 0.000909 | 171230 | 0.15 | 0.61 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000278 | 平均值 | 0.07 | 0.4 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634，-2482 | 2272.19 | 2851 | 日平均 | 0.00029 | 171230 | 0.15 | 0.19 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000684 | 平均值 | 0.07 | 0.1 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13，-9169 | 2402.5 | 2885 | 日平均 | 0.000116 | 170618 | 0.15 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000134 | 平均值 | 0.07 | 0.02 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845，-7591 | 2161.1 | 2885 | 日平均 | 0.000377 | 171217 | 0.15 | 0.25 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000351 | 平均值 | 0.07 | 0.05 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869，-11336 | 2002.13 | 2885 | 日平均 | 0.00024 | 170713 | 0.15 | 0.16 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000478 | 平均值 | 0.07 | 0.07 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595,-10853 | 1948.59 | 2885 | 日平均 | 0.000324 | 171011 | 0.15 | 0.22 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000562 | 平均值 | 0.07 | 0.08 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025,-9636 | 1848.96 | 2885 | 日平均 | 0.000297 | 171022 | 0.15 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000653 | 平均值 | 0.07 | 0.09 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305,-11021 | 1808.65 | 2429 | 日平均 | 0.000215 | 171022 | 0.15 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000422 | 平均值 | 0.07 | 0.06 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743,-8847 | 1841.29 | 2694 | 日平均 | 0.000308 | 170112 | 0.15 | 0.21 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000789 | 平均值 | 0.07 | 0.11 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814,-3808 | 2033.87 | 2694 | 日平均 | 0.00099 | 170110 | 0.15 | 0.66 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000227 | 平均值 | 0.07 | 0.32 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856,-6002 | 2139.3 | 2885 | 日平均 | 0.000574 | 171022 | 0.15 | 0.38 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000697 | 平均值 | 0.07 | 0.1 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925,-615 | 2294.66 | 2694 | 日平均 | 0.000145 | 170312 | 0.15 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000332 | 平均值 | 0.07 | 0.05 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -79271246 | 2205.14 | 2694 | 日平均 | 0.000198 | 170821 | 0.15 | 0.13 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000166 | 平均值 | 0.07 | 0.02 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724，2705 | 2142.43 | 2334 | 日平均 | 0.000374 | 170617 | 0.15 | 0.25 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000472 | 平均值 | 0.07 | 0.07 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933，4108 | 2161.9 | 2408 | 日平均 | 0.000123 | 170415 | 0.15 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000142 | 平均值 | 0.07 | 0.02 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594，2969 | 2077 | 2421 | 日平均 | 0.000444 | 170513 | 0.15 | 0.3 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000527 | 平均值 | 0.07 | 0.08 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427，6300 | 2024.24 | 2451 | 日平均 | 0.000126 | 170712 | 0.15 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000172 | 平均值 | 0.07 | 0.02 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620，10120 | 1928.19 | 2451 | 日平均 | 0.0000513 | 170621 | 0.15 | 0.03 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000114 | 平均值 | 0.07 | 0.02 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780，10919 | 2044.99 | 2474 | 日平均 | 0.0000956 | 170130 | 0.15 | 0.06 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000138 | 平均值 | 0.07 | 0.02 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031，10533 | 2105.5 | 2567 | 日平均 | 0.000278 | 170910 | 0.15 | 0.19 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000335 | 平均值 | 0.07 | 0.05 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443，7421 | 2217 | 2490 | 日平均 | 0.0000476 | 170624 | 0.15 | 0.03 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000084 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056，6545 | 2209.66 | 2432 | 日平均 | 0.000104 | 170502 | 0.15 | 0.07 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000925 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030，8421 | 2236.74 | 2764 | 日平均 | 0.0001 | 170625 | 0.15 | 0.07 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000822 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827，5878 | 2196.88 | 2764 | 日平均 | 0.0000853 | 171108 | 0.15 | 0.06 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000088 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621，4024 | 2121.55 | 2616 | 日平均 | 0.000855 | 170525 | 0.15 | 0.57 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000939 | 平均值 | 0.07 | 0.13 | 达标 |
| 38 | 网格 | 0,0 | 2054.9 | 2885 | 日平均 | 0.0242 | 170821 | 0.15 | 16.14 | 达标 |
|  |  | -250,-250 | 2101.4 | 2885 | 全时段 | 0.00711 | 平均值 | 0.07 | 10.16 | 达标 |
| 39 | 韭菜坪风景区 | -3000,-3750 | 2309.4 | 2885 | 日平均 | 0.000273 | 170610 | 0.05 | 0.55 | 达标 |
|  |  | -3000,-3750 | 2309.4 | 2885 | 全时段 | 0.0000415 | 平均值 | 0.04 | 0.1 | 达标 |

表6.2-5  各时段PM2.5对网格点及保护目标的贡献值评价结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 地面高程(m) | 山体高度尺度(m) | 浓度类型 | 贡献值浓度 (mg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m^3) | 贡献值占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青杠村 | -326，311 | 2031.64 | 2885 | 日平均 | 0.000632 | 170712 | 0.075 | 0.84 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000151 | 平均值 | 0.035 | 0.43 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116，-100 | 2063.6 | 2885 | 日平均 | 0.00956 | 170719 | 0.075 | 12.75 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00284 | 平均值 | 0.035 | 8.13 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357，574 | 2060.69 | 2885 | 日平均 | 0.00128 | 170727 | 0.075 | 1.71 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000148 | 平均值 | 0.035 | 0.42 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112，405 | 1992.89 | 2885 | 日平均 | 0.000359 | 170801 | 0.075 | 0.48 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000508 | 平均值 | 0.035 | 0.15 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909，-1623 | 2043.12 | 2885 | 日平均 | 0.00051 | 170728 | 0.075 | 0.68 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000057 | 平均值 | 0.035 | 0.16 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025，89 | 2003.02 | 2885 | 日平均 | 0.000396 | 170104 | 0.075 | 0.53 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000422 | 平均值 | 0.035 | 0.12 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098，1309 | 2094.57 | 2616 | 日平均 | 0.00083 | 170710 | 0.075 | 1.11 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000743 | 平均值 | 0.035 | 0.21 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250，2537 | 2088.66 | 2561 | 日平均 | 0.000411 | 170710 | 0.075 | 0.55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000389 | 平均值 | 0.035 | 0.11 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656，-3953 | 1898.5 | 2885 | 日平均 | 0.000181 | 170803 | 0.075 | 0.24 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000227 | 平均值 | 0.035 | 0.06 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032，-5825 | 1882.68 | 2885 | 日平均 | 0.00018 | 170809 | 0.075 | 0.24 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000186 | 平均值 | 0.035 | 0.05 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285，-6684 | 1864.64 | 2885 | 日平均 | 0.000109 | 170911 | 0.075 | 0.15 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000015 | 平均值 | 0.035 | 0.04 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680，-8548 | 1941.9 | 2885 | 日平均 | 0.000084 | 170709 | 0.075 | 0.11 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000124 | 平均值 | 0.035 | 0.04 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477，-711 | 2167.2 | 2885 | 日平均 | 0.000637 | 171230 | 0.075 | 0.85 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000195 | 平均值 | 0.035 | 0.56 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634，-2482 | 2272.19 | 2851 | 日平均 | 0.000203 | 171230 | 0.075 | 0.27 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000479 | 平均值 | 0.035 | 0.14 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13，-9169 | 2402.5 | 2885 | 日平均 | 0.0000815 | 170618 | 0.075 | 0.11 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000939 | 平均值 | 0.035 | 0.03 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845，-7591 | 2161.1 | 2885 | 日平均 | 0.000264 | 171217 | 0.075 | 0.35 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000246 | 平均值 | 0.035 | 0.07 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869，-11336 | 2002.13 | 2885 | 日平均 | 0.000168 | 170713 | 0.075 | 0.22 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000334 | 平均值 | 0.035 | 0.1 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595,-10853 | 1948.59 | 2885 | 日平均 | 0.000227 | 171011 | 0.075 | 0.3 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000394 | 平均值 | 0.035 | 0.11 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025,-9636 | 1848.96 | 2885 | 日平均 | 0.000208 | 171022 | 0.075 | 0.28 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000457 | 平均值 | 0.035 | 0.13 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305,-11021 | 1808.65 | 2429 | 日平均 | 0.00015 | 171022 | 0.075 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000295 | 平均值 | 0.035 | 0.08 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743,-8847 | 1841.29 | 2694 | 日平均 | 0.000215 | 170112 | 0.075 | 0.29 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000553 | 平均值 | 0.035 | 0.16 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814,-3808 | 2033.87 | 2694 | 日平均 | 0.000694 | 170110 | 0.075 | 0.92 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000159 | 平均值 | 0.035 | 0.45 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856,-6002 | 2139.3 | 2885 | 日平均 | 0.000403 | 171022 | 0.075 | 0.54 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000489 | 平均值 | 0.035 | 0.14 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925,-615 | 2294.66 | 2694 | 日平均 | 0.000102 | 170312 | 0.075 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000233 | 平均值 | 0.035 | 0.07 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -79271246 | 2205.14 | 2694 | 日平均 | 0.000139 | 170821 | 0.075 | 0.18 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000117 | 平均值 | 0.035 | 0.03 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724，2705 | 2142.43 | 2334 | 日平均 | 0.000263 | 170617 | 0.075 | 0.35 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000331 | 平均值 | 0.035 | 0.09 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933，4108 | 2161.9 | 2408 | 日平均 | 0.0000859 | 170415 | 0.075 | 0.11 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000997 | 平均值 | 0.035 | 0.03 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594，2969 | 2077 | 2421 | 日平均 | 0.00031 | 170513 | 0.075 | 0.41 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000369 | 平均值 | 0.035 | 0.11 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427，6300 | 2024.24 | 2451 | 日平均 | 0.0000885 | 170712 | 0.075 | 0.12 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000012 | 平均值 | 0.035 | 0.03 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620，10120 | 1928.19 | 2451 | 日平均 | 0.0000359 | 170621 | 0.075 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000799 | 平均值 | 0.035 | 0.02 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780，10919 | 2044.99 | 2474 | 日平均 | 0.000067 | 170130 | 0.075 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000963 | 平均值 | 0.035 | 0.03 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031，10533 | 2105.5 | 2567 | 日平均 | 0.000195 | 170910 | 0.075 | 0.26 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000235 | 平均值 | 0.035 | 0.07 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443，7421 | 2217 | 2490 | 日平均 | 0.0000333 | 170624 | 0.075 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000588 | 平均值 | 0.035 | 0.02 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056，6545 | 2209.66 | 2432 | 日平均 | 0.0000729 | 170502 | 0.075 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000648 | 平均值 | 0.035 | 0.02 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030，8421 | 2236.74 | 2764 | 日平均 | 0.0000701 | 170625 | 0.075 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000576 | 平均值 | 0.035 | 0.02 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827，5878 | 2196.88 | 2764 | 日平均 | 0.0000598 | 171108 | 0.075 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000617 | 平均值 | 0.035 | 0.02 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621，4024 | 2121.55 | 2616 | 日平均 | 0.0006 | 170525 | 0.075 | 0.8 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000658 | 平均值 | 0.035 | 0.19 | 达标 |
| 38 | 网格 | 0,0 | 2054.9 | 2885 | 日平均 | 0.0169 | 170821 | 0.075 | 22.58 | 达标 |
|  |  | -250,-250 | 2101.4 | 2885 | 全时段 | 0.00499 | 平均值 | 0.035 | 14.25 | 达标 |
| 39 | 韭菜坪风景区 | -3000,-3750 | 2309.4 | 2885 | 日平均 | 0.000191 | 170610 | 0.035 | 0.55 | 达标 |
|  |  | -3000,-3750 | 2309.4 | 2885 | 全时段 | 0.0000291 | 平均值 | 0.015 | 0.19 | 达标 |

表6.2-6  各时段SO2对网格点及保护目标的贡献值评价结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 地面高程(m) | 山体高度尺度(m) | 浓度类型 | 贡献值浓度 (mg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m^3) | 贡献值占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青杠村 | -326，311 | 2031.64 | 2885 | 1小时 | 0.0168 | 17102910 | 0.5 | 3.36 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000782 | 171029 | 0.15 | 0.52 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000179 | 平均值 | 0.06 | 0.3 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116,-100 | 2063.6 | 2885 | 1小时 | 0.0209 | 17080912 | 0.5 | 4.19 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00244 | 170513 | 0.15 | 1.62 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000791 | 平均值 | 0.06 | 1.32 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357，574 | 2060.69 | 2885 | 1小时 | 0.0144 | 17062907 | 0.5 | 2.87 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00077 | 170712 | 0.15 | 0.51 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000903 | 平均值 | 0.06 | 0.15 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112，405 | 1992.89 | 2885 | 1小时 | 0.00716 | 17051607 | 0.5 | 1.43 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000615 | 170516 | 0.15 | 0.41 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000545 | 平均值 | 0.06 | 0.09 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909,-1623 | 2043.12 | 2885 | 1小时 | 0.00889 | 17043007 | 0.5 | 1.78 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000646 | 170113 | 0.15 | 0.43 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000616 | 平均值 | 0.06 | 0.1 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025,89 | 2003.02 | 2885 | 1小时 | 0.00547 | 17070908 | 0.5 | 1.09 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000441 | 170104 | 0.15 | 0.29 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000388 | 平均值 | 0.06 | 0.06 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098，1309 | 2094.57 | 2616 | 1小时 | 0.0131 | 17092318 | 0.5 | 2.62 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00124 | 170710 | 0.15 | 0.83 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000994 | 平均值 | 0.06 | 0.17 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250，2537 | 2088.66 | 2561 | 1小时 | 0.00293 | 17022105 | 0.5 | 0.59 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000329 | 170710 | 0.15 | 0.22 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000346 | 平均值 | 0.06 | 0.06 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656,-3953 | 1898.5 | 2885 | 1小时 | 0.00288 | 17072407 | 0.5 | 0.58 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000224 | 170113 | 0.15 | 0.15 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000205 | 平均值 | 0.06 | 0.03 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032,-5825 | 1882.68 | 2885 | 1小时 | 0.00332 | 17010620 | 0.5 | 0.66 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000191 | 170709 | 0.15 | 0.13 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000172 | 平均值 | 0.06 | 0.03 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285,-6684 | 1864.64 | 2885 | 1小时 | 0.00216 | 17072407 | 0.5 | 0.43 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000203 | 170113 | 0.15 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000137 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680,-8548 | 1941.9 | 2885 | 1小时 | 0.00186 | 17091108 | 0.5 | 0.37 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000145 | 170709 | 0.15 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000013 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477,-711 | 2167.2 | 2885 | 1小时 | 0.0164 | 17120809 | 0.5 | 3.29 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00144 | 171208 | 0.15 | 0.96 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00041 | 平均值 | 0.06 | 0.68 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634,-2482 | 2272.19 | 2851 | 1小时 | 0.00426 | 17071608 | 0.5 | 0.85 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000466 | 171230 | 0.15 | 0.31 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000107 | 平均值 | 0.06 | 0.18 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13,-9169 | 2402.5 | 2885 | 1小时 | 0.0023 | 17061807 | 0.5 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00014 | 170618 | 0.15 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000192 | 平均值 | 0.06 | 0.03 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845,-7591 | 2161.1 | 2885 | 1小时 | 0.00475 | 17062407 | 0.5 | 0.95 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000527 | 171217 | 0.15 | 0.35 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000576 | 平均值 | 0.06 | 0.1 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869,-11336 | 2002.13 | 2885 | 1小时 | 0.00231 | 17111408 | 0.5 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000264 | 171217 | 0.15 | 0.18 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000045 | 平均值 | 0.06 | 0.07 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595,-10853 | 1948.59 | 2885 | 1小时 | 0.00288 | 17052007 | 0.5 | 0.58 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000341 | 171114 | 0.15 | 0.23 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000556 | 平均值 | 0.06 | 0.09 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025,-9636 | 1848.96 | 2885 | 1小时 | 0.00334 | 17072421 | 0.5 | 0.67 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000332 | 170601 | 0.15 | 0.22 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000063 | 平均值 | 0.06 | 0.11 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305,-11021 | 1808.65 | 2429 | 1小时 | 0.00176 | 17081807 | 0.5 | 0.35 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000208 | 171022 | 0.15 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000389 | 平均值 | 0.06 | 0.06 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743,-8847 | 1841.29 | 2694 | 1小时 | 0.00293 | 17082719 | 0.5 | 0.59 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000331 | 170112 | 0.15 | 0.22 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000749 | 平均值 | 0.06 | 0.12 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814,-3808 | 2033.87 | 2694 | 1小时 | 0.00408 | 17071419 | 0.5 | 0.82 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00144 | 170110 | 0.15 | 0.96 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000245 | 平均值 | 0.06 | 0.41 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856,-6002 | 2139.3 | 2885 | 1小时 | 0.0111 | 17021624 | 0.5 | 2.22 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0012 | 171022 | 0.15 | 0.8 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000143 | 平均值 | 0.06 | 0.24 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925,-615 | 2294.66 | 2694 | 1小时 | 0.00268 | 17103008 | 0.5 | 0.54 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000201 | 170402 | 0.15 | 0.13 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000456 | 平均值 | 0.06 | 0.08 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927，1246 | 2205.14 | 2694 | 1小时 | 0.00457 | 17071607 | 0.5 | 0.91 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000259 | 170821 | 0.15 | 0.17 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000242 | 平均值 | 0.06 | 0.04 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724，2705 | 2142.43 | 2334 | 1小时 | 0.0209 | 17040302 | 0.5 | 4.18 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000942 | 170617 | 0.15 | 0.63 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000991 | 平均值 | 0.06 | 0.17 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933，4108 | 2161.9 | 2408 | 1小时 | 0.00327 | 17012711 | 0.5 | 0.65 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000174 | 170415 | 0.15 | 0.12 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000232 | 平均值 | 0.06 | 0.04 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594，2969 | 2077 | 2421 | 1小时 | 0.00276 | 17051707 | 0.5 | 0.55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000211 | 170821 | 0.15 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000022 | 平均值 | 0.06 | 0.04 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427，6300 | 2024.24 | 2451 | 1小时 | 0.00245 | 17062907 | 0.5 | 0.49 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000117 | 170712 | 0.15 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000126 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620，10120 | 1928.19 | 2451 | 1小时 | 0.00113 | 17041509 | 0.5 | 0.23 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000054 | 170127 | 0.15 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000855 | 平均值 | 0.06 | 0.01 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780，10919 | 2044.99 | 2474 | 1小时 | 0.00234 | 17013021 | 0.5 | 0.47 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000135 | 170130 | 0.15 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000111 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031，10533 | 2105.5 | 2567 | 1小时 | 0.0128 | 17091007 | 0.5 | 2.55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000596 | 170910 | 0.15 | 0.4 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000546 | 平均值 | 0.06 | 0.09 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -14437421 | 2217 | 2490 | 1小时 | 0.0011 | 17020409 | 0.5 | 0.22 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000697 | 170624 | 0.15 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000123 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056，6545 | 2209.66 | 2432 | 1小时 | 0.00351 | 17050207 | 0.5 | 0.7 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000152 | 170502 | 0.15 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000136 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030，8421 | 2236.74 | 2764 | 1小时 | 0.00276 | 17052407 | 0.5 | 0.55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000138 | 170625 | 0.15 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000012 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827，5878 | 2196.88 | 2764 | 1小时 | 0.00273 | 17110808 | 0.5 | 0.55 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000125 | 171108 | 0.15 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000134 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621，4024 | 2121.55 | 2616 | 1小时 | 0.0453 | 17060205 | 0.5 | 9.06 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00217 | 170602 | 0.15 | 1.44 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000207 | 平均值 | 0.06 | 0.35 | 达标 |
| 38 | 网格 | -250,-250 | 2101.4 | 2885 | 1小时 | 0.427 | 17070522 | 0.5 | 85.43 | 达标 |
|  |  | -250,-250 | 2101.4 | 2885 | 日平均 | 0.0604 | 171212 | 0.15 | 40.26 | 达标 |
|  |  | -250,-250 | 2101.4 | 2885 | 全时段 | 0.0165 | 平均值 | 0.06 | 27.5 | 达标 |
| 39 | 韭菜坪风景区 | -3000,-3750 | 2309.4 | 2885 | 1小时 | 0.00404 | 17061007 | 0.15 | 2.69 | 达标 |
|  |  | -1750,-3500 | 2417 | 2885 | 日平均 | 0.000368 | 171011 | 0.05 | 0.74 | 达标 |
|  |  | -3000,-3750 | 2309.4 | 2885 | 全时段 | 0.0000627 | 平均值 | 0.02 | 0.31 | 达标 |

表6.2-7  各时段NO2对网格点及保护目标的贡献值评价结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x或r,y或a) | 地面高程(m) | 山体高度尺度(m) | 浓度类型 | 贡献值浓度 (mg/m^3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(mg/m^3) | 贡献值占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青杠村 | -326，311 | 2031.64 | 2885 | 1小时 | 0.0103 | 17102910 | 0.2 | 5.16 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00048 | 171029 | 0.08 | 0.6 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00011 | 平均值 | 0.04 | 0.27 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116,-100 | 2063.6 | 2885 | 1小时 | 0.0128 | 17080912 | 0.2 | 6.42 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0015 | 170513 | 0.08 | 1.87 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000486 | 平均值 | 0.04 | 1.21 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357，574 | 2060.69 | 2885 | 1小时 | 0.00881 | 17062907 | 0.2 | 4.4 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000473 | 170712 | 0.08 | 0.59 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000554 | 平均值 | 0.04 | 0.14 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112，405 | 1992.89 | 2885 | 1小时 | 0.00439 | 17051607 | 0.2 | 2.2 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000377 | 170516 | 0.08 | 0.47 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000334 | 平均值 | 0.04 | 0.08 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909,-1623 | 2043.12 | 2885 | 1小时 | 0.00546 | 17043007 | 0.2 | 2.73 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000397 | 170113 | 0.08 | 0.5 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000378 | 平均值 | 0.04 | 0.09 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025,89 | 2003.02 | 2885 | 1小时 | 0.00336 | 17070908 | 0.2 | 1.68 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000271 | 170104 | 0.08 | 0.34 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000238 | 平均值 | 0.04 | 0.06 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098，1309 | 2094.57 | 2616 | 1小时 | 0.00803 | 17092318 | 0.2 | 4.02 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000762 | 170710 | 0.08 | 0.95 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000061 | 平均值 | 0.04 | 0.15 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250，2537 | 2088.66 | 2561 | 1小时 | 0.0018 | 17022105 | 0.2 | 0.9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000202 | 170710 | 0.08 | 0.25 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000212 | 平均值 | 0.04 | 0.05 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656,-3953 | 1898.5 | 2885 | 1小时 | 0.00177 | 17072407 | 0.2 | 0.88 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000137 | 170113 | 0.08 | 0.17 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000126 | 平均值 | 0.04 | 0.03 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032,-5825 | 1882.68 | 2885 | 1小时 | 0.00204 | 17010620 | 0.2 | 1.02 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000117 | 170709 | 0.08 | 0.15 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000106 | 平均值 | 0.04 | 0.03 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285,-6684 | 1864.64 | 2885 | 1小时 | 0.00133 | 17072407 | 0.2 | 0.66 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000125 | 170113 | 0.08 | 0.16 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000839 | 平均值 | 0.04 | 0.02 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680,-8548 | 1941.9 | 2885 | 1小时 | 0.00114 | 17091108 | 0.2 | 0.57 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000887 | 170709 | 0.08 | 0.11 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000008 | 平均值 | 0.04 | 0.02 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477,-711 | 2167.2 | 2885 | 1小时 | 0.0101 | 17120809 | 0.2 | 5.05 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000883 | 171208 | 0.08 | 1.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000252 | 平均值 | 0.04 | 0.63 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634,-2482 | 2272.19 | 2851 | 1小时 | 0.00261 | 17071608 | 0.2 | 1.31 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000286 | 171230 | 0.08 | 0.36 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000659 | 平均值 | 0.04 | 0.16 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13,-9169 | 2402.5 | 2885 | 1小时 | 0.00141 | 17061807 | 0.2 | 0.71 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000859 | 170618 | 0.08 | 0.11 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000118 | 平均值 | 0.04 | 0.03 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845,-7591 | 2161.1 | 2885 | 1小时 | 0.00291 | 17062407 | 0.2 | 1.46 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000323 | 171217 | 0.08 | 0.4 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000354 | 平均值 | 0.04 | 0.09 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869,-11336 | 2002.13 | 2885 | 1小时 | 0.00142 | 17111408 | 0.2 | 0.71 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000162 | 171217 | 0.08 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000276 | 平均值 | 0.04 | 0.07 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595,-10853 | 1948.59 | 2885 | 1小时 | 0.00177 | 17052007 | 0.2 | 0.88 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000209 | 171114 | 0.08 | 0.26 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000341 | 平均值 | 0.04 | 0.09 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025,-9636 | 1848.96 | 2885 | 1小时 | 0.00205 | 17072421 | 0.2 | 1.02 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000204 | 170601 | 0.08 | 0.25 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000387 | 平均值 | 0.04 | 0.1 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305,-11021 | 1808.65 | 2429 | 1小时 | 0.00108 | 17081807 | 0.2 | 0.54 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000128 | 171022 | 0.08 | 0.16 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000238 | 平均值 | 0.04 | 0.06 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743,-8847 | 1841.29 | 2694 | 1小时 | 0.0018 | 17082719 | 0.2 | 0.9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000203 | 170112 | 0.08 | 0.25 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000046 | 平均值 | 0.04 | 0.11 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814,-3808 | 2033.87 | 2694 | 1小时 | 0.0025 | 17071419 | 0.2 | 1.25 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000885 | 170110 | 0.08 | 1.11 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00015 | 平均值 | 0.04 | 0.38 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856,-6002 | 2139.3 | 2885 | 1小时 | 0.0068 | 17021624 | 0.2 | 3.4 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000739 | 171022 | 0.08 | 0.92 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000875 | 平均值 | 0.04 | 0.22 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925,-615 | 2294.66 | 2694 | 1小时 | 0.00165 | 17103008 | 0.2 | 0.82 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000124 | 170402 | 0.08 | 0.15 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000028 | 平均值 | 0.04 | 0.07 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927，1246 | 2205.14 | 2694 | 1小时 | 0.0028 | 17071607 | 0.2 | 1.4 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000159 | 170821 | 0.08 | 0.2 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000149 | 平均值 | 0.04 | 0.04 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724，2705 | 2142.43 | 2334 | 1小时 | 0.0128 | 17040302 | 0.2 | 6.41 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000578 | 170617 | 0.08 | 0.72 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000608 | 平均值 | 0.04 | 0.15 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933，4108 | 2161.9 | 2408 | 1小时 | 0.00201 | 17012711 | 0.2 | 1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000107 | 170415 | 0.08 | 0.13 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000143 | 平均值 | 0.04 | 0.04 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594，2969 | 2077 | 2421 | 1小时 | 0.0017 | 17051707 | 0.2 | 0.85 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00013 | 170821 | 0.08 | 0.16 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000135 | 平均值 | 0.04 | 0.03 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427，6300 | 2024.24 | 2451 | 1小时 | 0.0015 | 17062907 | 0.2 | 0.75 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000717 | 170712 | 0.08 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000775 | 平均值 | 0.04 | 0.02 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620，10120 | 1928.19 | 2451 | 1小时 | 0.000692 | 17041509 | 0.2 | 0.35 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000331 | 170127 | 0.08 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000525 | 平均值 | 0.04 | 0.01 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780，10919 | 2044.99 | 2474 | 1小时 | 0.00144 | 17013021 | 0.2 | 0.72 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000827 | 170130 | 0.08 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000682 | 平均值 | 0.04 | 0.02 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031，10533 | 2105.5 | 2567 | 1小时 | 0.00783 | 17091007 | 0.2 | 3.91 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.000366 | 170910 | 0.08 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000335 | 平均值 | 0.04 | 0.08 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -14437421 | 2217 | 2490 | 1小时 | 0.000677 | 17020409 | 0.2 | 0.34 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000428 | 170624 | 0.08 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000756 | 平均值 | 0.04 | 0.02 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056，6545 | 2209.66 | 2432 | 1小时 | 0.00215 | 17050207 | 0.2 | 1.08 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000936 | 170502 | 0.08 | 0.12 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000834 | 平均值 | 0.04 | 0.02 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030，8421 | 2236.74 | 2764 | 1小时 | 0.00169 | 17052407 | 0.2 | 0.85 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000844 | 170625 | 0.08 | 0.11 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.00000736 | 平均值 | 0.04 | 0.02 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827，5878 | 2196.88 | 2764 | 1小时 | 0.00168 | 17110808 | 0.2 | 0.84 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.0000767 | 171108 | 0.08 | 0.1 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.0000082 | 平均值 | 0.04 | 0.02 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621，4024 | 2121.55 | 2616 | 1小时 | 0.0278 | 17060205 | 0.2 | 13.9 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.00133 | 170602 | 0.08 | 1.66 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 全时段 | 0.000127 | 平均值 | 0.04 | 0.32 | 达标 |
| 38 | 网格 | -250,-250 | 2101.4 | 2885 | 1小时 | 0.0799 | 17070522 | 0.2 | 39.96 | 达标 |
|  |  | -250,-250 | 2101.4 | 2885 | 日平均 | 0.0236 | 171212 | 0.08 | 29.48 | 达标 |
|  |  | -250,-250 | 2101.4 | 2885 | 全时段 | 0.00711 | 平均值 | 0.04 | 17.77 | 达标 |
| 39 | 韭菜坪风景区 | -3000,-3750 | 2309.4 | 2885 | 1小时 | 0.00248 | 17061007 | 0.2 | 1.24 | 达标 |
|  |  | -1750,-3500 | 2417 | 2885 | 日平均 | 0.000226 | 171011 | 0.08 | 0.28 | 达标 |
|  |  | -3000,-3750 | 2309.4 | 2885 | 全时段 | 0.0000385 | 平均值 | 0.04 | 0.1 | 达标 |

表6.2-8  PM10保证率日平均质量浓度预测结果

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程m | 控制 高度 m | 浓度类型 m值 | 贡献值 (mg/m3) | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 95百分位 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 347 | 0.000538 | 2017/12/8 | 0.088 | 0.088538 | 0.15 | 59.03 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 347 | 0.00905 | 2017/10/8 | 0.088 | 0.09705 | 0.15 | 64.70 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 347 | 0.000818 | 2017/8/5 | 0.088 | 0.088818 | 0.15 | 59.21 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 347 | 0.000243 | 2017/2/19 | 0.088 | 0.088243 | 0.15 | 58.83 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 347 | 0.0003 | 2017/9/12 | 0.088 | 0.0883 | 0.15 | 58.87 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 347 | 0.000225 | 2017/9/3 | 0.088 | 0.088225 | 0.15 | 58.82 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 347 | 0.000456 | 2017/2/4 | 0.088 | 0.088456 | 0.15 | 58.97 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 347 | 0.00024 | 2017/9/11 | 0.088 | 0.08824 | 0.15 | 58.83 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 347 | 0.000122 | 2017/10/31 | 0.088 | 0.088122 | 0.15 | 58.75 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 347 | 0.000112 | 2017/8/10 | 0.088 | 0.088112 | 0.15 | 58.74 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 347 | 0.0000772 | 2017/11/24 | 0.088 | 0.088077 | 0.15 | 58.72 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 347 | 0.0000539 | 2017/7/28 | 0.088 | 0.088054 | 0.15 | 58.70 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 347 | 0.000557 | 2017/12/1 | 0.088 | 0.088557 | 0.15 | 59.04 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 347 | 0.000161 | 2017/12/6 | 0.088 | 0.088161 | 0.15 | 58.77 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 347 | 0.0000467 | 2017/5/20 | 0.088 | 0.088047 | 0.15 | 58.70 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 347 | 0.0000963 | 2017/7/5 | 0.088 | 0.088096 | 0.15 | 58.73 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 347 | 0.000124 | 2017/8/28 | 0.088 | 0.088124 | 0.15 | 58.75 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 347 | 0.000166 | 2017/2/28 | 0.088 | 0.088166 | 0.15 | 58.78 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 347 | 0.00019 | 2017/6/5 | 0.088 | 0.08819 | 0.15 | 58.79 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 347 | 0.000106 | 2017/6/10 | 0.088 | 0.088106 | 0.15 | 58.74 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 347 | 0.000229 | 2017/10/25 | 0.088 | 0.088229 | 0.15 | 58.82 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 347 | 0.000548 | 2017/12/29 | 0.088 | 0.088548 | 0.15 | 59.03 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 347 | 0.000193 | 2017/6/27 | 0.088 | 0.088193 | 0.15 | 58.80 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 347 | 0.0000892 | 2017/10/11 | 0.088 | 0.088089 | 0.15 | 58.73 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 347 | 0.0000457 | 2017/5/13 | 0.088 | 0.088046 | 0.15 | 58.70 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 347 | 0.000138 | 2017/4/26 | 0.088 | 0.088138 | 0.15 | 58.76 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 347 | 0.0000433 | 2017/8/10 | 0.088 | 0.088043 | 0.15 | 58.70 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 347 | 0.000184 | 2017/11/9 | 0.088 | 0.088184 | 0.15 | 58.79 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 347 | 0.0000518 | 2017/12/8 | 0.088 | 0.088052 | 0.15 | 58.70 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 347 | 0.0000296 | 2017/6/4 | 0.088 | 0.08803 | 0.15 | 58.69 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 347 | 0.0000285 | 2017/6/26 | 0.088 | 0.088029 | 0.15 | 58.69 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 347 | 0.0000796 | 2017/5/14 | 0.088 | 0.08808 | 0.15 | 58.72 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 347 | 0.0000246 | 2017/11/6 | 0.088 | 0.088025 | 0.15 | 58.68 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 347 | 0.0000272 | 2017/8/13 | 0.088 | 0.088027 | 0.15 | 58.68 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 347 | 0.0000212 | 2017/3/31 | 0.088 | 0.088021 | 0.15 | 58.68 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 347 | 0.0000237 | 2017/7/15 | 0.088 | 0.088024 | 0.15 | 58.68 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 347 | 0.000306 | 2017/8/14 | 0.088 | 0.088306 | 0.15 | 58.87 | 达标 |

表6.2-9  PM2.5保证率日平均质量浓度预测结果

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程m | 控制 高度 m | 浓度类型 m值 | 贡献值 (mg/m3) | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 95百分位 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 347 | 0.000377 | 2017/12/8 | 0.055 | 0.055377 | 0.075 | 73.84 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 347 | 0.00632 | 2017/10/8 | 0.055 | 0.06132 | 0.075 | 81.76 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 347 | 0.000572 | 2017/8/5 | 0.055 | 0.055572 | 0.075 | 74.10 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 347 | 0.00017 | 2017/2/19 | 0.055 | 0.05517 | 0.075 | 73.56 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 347 | 0.00021 | 2017/4/17 | 0.055 | 0.05521 | 0.075 | 73.61 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 347 | 0.000157 | 2017/9/3 | 0.055 | 0.055157 | 0.075 | 73.54 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 347 | 0.000319 | 2017/2/4 | 0.055 | 0.055319 | 0.075 | 73.76 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 347 | 0.000168 | 2017/9/11 | 0.055 | 0.055168 | 0.075 | 73.56 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 347 | 0.0000856 | 2017/10/31 | 0.055 | 0.055086 | 0.075 | 73.45 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 347 | 0.000078 | 2017/8/10 | 0.055 | 0.055078 | 0.075 | 73.44 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 347 | 0.000054 | 2017/10/31 | 0.055 | 0.055054 | 0.075 | 73.41 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 347 | 0.0000377 | 2017/7/28 | 0.055 | 0.055038 | 0.075 | 73.38 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 347 | 0.000391 | 2017/12/1 | 0.055 | 0.055391 | 0.075 | 73.85 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 347 | 0.000113 | 2017/12/6 | 0.055 | 0.055113 | 0.075 | 73.48 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 347 | 0.0000327 | 2017/5/20 | 0.055 | 0.055033 | 0.075 | 73.38 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 347 | 0.0000675 | 2017/7/5 | 0.055 | 0.055068 | 0.075 | 73.42 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 347 | 0.0000869 | 2017/8/28 | 0.055 | 0.055087 | 0.075 | 73.45 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 347 | 0.000116 | 2017/2/28 | 0.055 | 0.055116 | 0.075 | 73.49 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 347 | 0.000133 | 2017/6/5 | 0.055 | 0.055133 | 0.075 | 73.51 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 347 | 0.0000745 | 2017/6/10 | 0.055 | 0.055075 | 0.075 | 73.43 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 347 | 0.00016 | 2017/10/25 | 0.055 | 0.05516 | 0.075 | 73.55 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 347 | 0.000384 | 2017/12/29 | 0.055 | 0.055384 | 0.075 | 73.85 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 347 | 0.000135 | 2017/6/27 | 0.055 | 0.055135 | 0.075 | 73.51 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 347 | 0.0000625 | 2017/10/11 | 0.055 | 0.055063 | 0.075 | 73.42 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 347 | 0.000032 | 2017/5/13 | 0.055 | 0.055032 | 0.075 | 73.38 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 347 | 0.0000965 | 2017/4/26 | 0.055 | 0.055097 | 0.075 | 73.46 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 347 | 0.0000304 | 2017/8/10 | 0.055 | 0.05503 | 0.075 | 73.37 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 347 | 0.000129 | 2017/11/9 | 0.055 | 0.055129 | 0.075 | 73.51 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 347 | 0.0000363 | 2017/12/8 | 0.055 | 0.055036 | 0.075 | 73.38 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 347 | 0.0000208 | 2017/6/4 | 0.055 | 0.055021 | 0.075 | 73.36 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 347 | 0.0000199 | 2017/6/26 | 0.055 | 0.05502 | 0.075 | 73.36 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 347 | 0.0000558 | 2017/5/14 | 0.055 | 0.055056 | 0.075 | 73.41 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 347 | 0.0000172 | 2017/11/6 | 0.055 | 0.055017 | 0.075 | 73.36 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 347 | 0.0000191 | 2017/8/13 | 0.055 | 0.055019 | 0.075 | 73.36 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 347 | 0.0000148 | 2017/3/31 | 0.055 | 0.055015 | 0.075 | 73.35 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 347 | 0.0000166 | 2017/7/15 | 0.055 | 0.055017 | 0.075 | 73.36 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 347 | 0.000215 | 2017/8/14 | 0.055 | 0.055215 | 0.075 | 73.62 | 达标 |

表6.2-10  SO2保证率日平均质量浓度预测结果

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程m | 控制 高度 m | 浓度类型 m值 | 贡献值 (mg/m3) | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 98百分位 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 358 | 0.000572 | 2017/12/8 | 0.026 | 0.026572 | 0.15 | 17.71 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 358 | 0.00203 | 2017/4/19 | 0.026 | 0.02803 | 0.15 | 18.69 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 358 | 0.000448 | 2017/5/13 | 0.026 | 0.026448 | 0.15 | 17.63 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 358 | 0.000262 | 2017/1/15 | 0.026 | 0.026262 | 0.15 | 17.51 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 358 | 0.000319 | 2017/9/3 | 0.026 | 0.026319 | 0.15 | 17.55 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 358 | 0.000237 | 2017/4/19 | 0.026 | 0.026237 | 0.15 | 17.49 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 358 | 0.000607 | 2017/2/17 | 0.026 | 0.026607 | 0.15 | 17.74 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 358 | 0.000162 | 2017/10/27 | 0.026 | 0.026162 | 0.15 | 17.44 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 358 | 0.000103 | 2017/11/4 | 0.026 | 0.026103 | 0.15 | 17.40 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 358 | 0.000114 | 2017/6/27 | 0.026 | 0.026114 | 0.15 | 17.41 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 358 | 0.0000772 | 2017/12/19 | 0.026 | 0.0260772 | 0.15 | 17.38 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 358 | 0.0000709 | 2017/7/11 | 0.026 | 0.0260709 | 0.15 | 17.38 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 358 | 0.000975 | 2017/2/3 | 0.026 | 0.026975 | 0.15 | 17.98 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 358 | 0.000295 | 2017/1/11 | 0.026 | 0.026295 | 0.15 | 17.53 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 358 | 0.0000832 | 2017/10/15 | 0.026 | 0.0260832 | 0.15 | 17.39 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 358 | 0.000215 | 2017/8/8 | 0.026 | 0.026215 | 0.15 | 17.48 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 358 | 0.000156 | 2017/10/23 | 0.026 | 0.026156 | 0.15 | 17.44 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 358 | 0.000227 | 2017/5/29 | 0.026 | 0.026227 | 0.15 | 17.48 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 358 | 0.000261 | 2017/10/22 | 0.026 | 0.026261 | 0.15 | 17.51 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 358 | 0.00012 | 2017/11/7 | 0.026 | 0.02612 | 0.15 | 17.41 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 358 | 0.000278 | 2017/3/15 | 0.026 | 0.026278 | 0.15 | 17.52 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 358 | 0.000867 | 2017/1/16 | 0.026 | 0.026867 | 0.15 | 17.91 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 358 | 0.000528 | 2017/6/22 | 0.026 | 0.026528 | 0.15 | 17.69 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 358 | 0.000167 | 2017/7/2 | 0.026 | 0.026167 | 0.15 | 17.44 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 358 | 0.000137 | 2017/1/6 | 0.026 | 0.026137 | 0.15 | 17.42 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 358 | 0.000426 | 2017/12/27 | 0.026 | 0.026426 | 0.15 | 17.62 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 358 | 0.0000993 | 2017/10/29 | 0.026 | 0.0260993 | 0.15 | 17.40 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 358 | 0.000109 | 2017/11/2 | 0.026 | 0.026109 | 0.15 | 17.41 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 358 | 0.0000517 | 2017/1/27 | 0.026 | 0.0260517 | 0.15 | 17.37 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 358 | 0.000034 | 2017/6/4 | 0.026 | 0.026034 | 0.15 | 17.36 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 358 | 0.000033 | 2017/12/8 | 0.026 | 0.026033 | 0.15 | 17.36 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 358 | 0.000298 | 2017/10/3 | 0.026 | 0.026298 | 0.15 | 17.53 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 358 | 0.0000404 | 2017/8/13 | 0.026 | 0.0260404 | 0.15 | 17.36 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 358 | 0.0000473 | 2017/12/8 | 0.026 | 0.0260473 | 0.15 | 17.36 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 358 | 0.0000728 | 2017/7/7 | 0.026 | 0.0260728 | 0.15 | 17.38 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 358 | 0.0000477 | 2017/10/31 | 0.026 | 0.0260477 | 0.15 | 17.37 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 358 | 0.00154 | 2017/6/6 | 0.026 | 0.02754 | 0.15 | 18.36 | 达标 |

表6.2-11  NO2保证率日平均质量浓度预测结果

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程m | 控制 高度 m | 浓度类型 m值 | 贡献值 (mg/m3) | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 98百分位 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 358 | 0.000351 | 2017/12/8 | 0.032 | 0.032351 | 0.08 | 40.44 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 358 | 0.00124 | 2017/4/19 | 0.032 | 0.03324 | 0.08 | 41.55 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 358 | 0.000275 | 2017/5/13 | 0.032 | 0.032275 | 0.08 | 40.34 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 358 | 0.000161 | 2017/1/15 | 0.032 | 0.032161 | 0.08 | 40.20 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 358 | 0.000196 | 2017/9/3 | 0.032 | 0.032196 | 0.08 | 40.25 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 358 | 0.000145 | 2017/4/19 | 0.032 | 0.032145 | 0.08 | 40.18 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 358 | 0.000372 | 2017/2/17 | 0.032 | 0.032372 | 0.08 | 40.47 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 358 | 0.0000994 | 2017/10/27 | 0.032 | 0.032099 | 0.08 | 40.12 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 358 | 0.0000632 | 2017/11/4 | 0.032 | 0.032063 | 0.08 | 40.08 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 358 | 0.0000701 | 2017/6/27 | 0.032 | 0.03207 | 0.08 | 40.09 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 358 | 0.0000473 | 2017/12/19 | 0.032 | 0.032047 | 0.08 | 40.06 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 358 | 0.0000435 | 2017/7/11 | 0.032 | 0.032044 | 0.08 | 40.05 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 358 | 0.000598 | 2017/2/3 | 0.032 | 0.032598 | 0.08 | 40.75 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 358 | 0.000181 | 2017/1/11 | 0.032 | 0.032181 | 0.08 | 40.23 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 358 | 0.0000511 | 2017/10/15 | 0.032 | 0.032051 | 0.08 | 40.06 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 358 | 0.000132 | 2017/8/8 | 0.032 | 0.032132 | 0.08 | 40.17 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 358 | 0.0000956 | 2017/10/23 | 0.032 | 0.032096 | 0.08 | 40.12 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 358 | 0.00014 | 2017/5/29 | 0.032 | 0.03214 | 0.08 | 40.18 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 358 | 0.00016 | 2017/10/22 | 0.032 | 0.03216 | 0.08 | 40.20 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 358 | 0.0000738 | 2017/11/7 | 0.032 | 0.032074 | 0.08 | 40.09 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 358 | 0.00017 | 2017/3/15 | 0.032 | 0.03217 | 0.08 | 40.21 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 358 | 0.000532 | 2017/1/16 | 0.032 | 0.032532 | 0.08 | 40.67 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 358 | 0.000324 | 2017/6/22 | 0.032 | 0.032324 | 0.08 | 40.41 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 358 | 0.000103 | 2017/7/2 | 0.032 | 0.032103 | 0.08 | 40.13 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 358 | 0.0000841 | 2017/1/6 | 0.032 | 0.032084 | 0.08 | 40.11 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 358 | 0.000261 | 2017/12/27 | 0.032 | 0.032261 | 0.08 | 40.33 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 358 | 0.000061 | 2017/10/29 | 0.032 | 0.032061 | 0.08 | 40.08 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 358 | 0.0000666 | 2017/11/2 | 0.032 | 0.032067 | 0.08 | 40.08 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 358 | 0.0000318 | 2017/1/27 | 0.032 | 0.032032 | 0.08 | 40.04 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 358 | 0.0000209 | 2017/6/4 | 0.032 | 0.032021 | 0.08 | 40.03 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 358 | 0.0000202 | 2017/12/8 | 0.032 | 0.03202 | 0.08 | 40.03 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 358 | 0.000183 | 2017/10/3 | 0.032 | 0.032183 | 0.08 | 40.23 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 358 | 0.0000248 | 2017/8/13 | 0.032 | 0.032025 | 0.08 | 40.03 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 358 | 0.000029 | 2017/12/8 | 0.032 | 0.032029 | 0.08 | 40.04 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 358 | 0.0000447 | 2017/7/7 | 0.032 | 0.032045 | 0.08 | 40.06 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 358 | 0.0000293 | 2017/10/31 | 0.032 | 0.032029 | 0.08 | 40.04 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 358 | 0.000943 | 2017/6/6 | 0.032 | 0.032943 | 0.08 | 41.18 | 达标 |

表6.2-12 PM10年平均质量浓度预测结果

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程 m | 控制 高度m | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 贡献值 (mg/m3) | 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 全时段 | 0.000216 | 0.044 | 0.044216 | 0.07 | 63.17 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 全时段 | 0.00407 | 0.044 | 0.04807 | 0.07 | 68.67 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 全时段 | 0.000211 | 0.044 | 0.044211 | 0.07 | 63.16 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 全时段 | 0.0000725 | 0.044 | 0.044073 | 0.07 | 62.96 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 全时段 | 0.0000814 | 0.044 | 0.044081 | 0.07 | 62.97 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 全时段 | 0.0000603 | 0.044 | 0.04406 | 0.07 | 62.94 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 全时段 | 0.000106 | 0.044 | 0.044106 | 0.07 | 63.01 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 全时段 | 0.0000556 | 0.044 | 0.044056 | 0.07 | 62.94 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 全时段 | 0.0000325 | 0.044 | 0.044033 | 0.07 | 62.90 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 全时段 | 0.0000266 | 0.044 | 0.044027 | 0.07 | 62.90 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 全时段 | 0.0000214 | 0.044 | 0.044021 | 0.07 | 62.89 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 全时段 | 0.0000177 | 0.044 | 0.044018 | 0.07 | 62.88 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 全时段 | 0.000278 | 0.044 | 0.044278 | 0.07 | 63.25 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 全时段 | 0.0000683 | 0.044 | 0.044068 | 0.07 | 62.95 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 全时段 | 0.0000134 | 0.044 | 0.044013 | 0.07 | 62.88 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 全时段 | 0.0000351 | 0.044 | 0.044035 | 0.07 | 62.91 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 全时段 | 0.0000478 | 0.044 | 0.044048 | 0.07 | 62.93 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 全时段 | 0.0000562 | 0.044 | 0.044056 | 0.07 | 62.94 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 全时段 | 0.0000653 | 0.044 | 0.044065 | 0.07 | 62.95 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 全时段 | 0.0000422 | 0.044 | 0.044042 | 0.07 | 62.92 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 全时段 | 0.0000789 | 0.044 | 0.044079 | 0.07 | 62.97 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 全时段 | 0.000227 | 0.044 | 0.044227 | 0.07 | 63.18 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 全时段 | 0.0000697 | 0.044 | 0.04407 | 0.07 | 62.96 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 全时段 | 0.0000332 | 0.044 | 0.044033 | 0.07 | 62.90 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 全时段 | 0.0000166 | 0.044 | 0.044017 | 0.07 | 62.88 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 全时段 | 0.0000472 | 0.044 | 0.044047 | 0.07 | 62.92 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 全时段 | 0.0000142 | 0.044 | 0.044014 | 0.07 | 62.88 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 全时段 | 0.0000527 | 0.044 | 0.044053 | 0.07 | 62.93 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 全时段 | 0.0000172 | 0.044 | 0.044017 | 0.07 | 62.88 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 全时段 | 0.0000114 | 0.044 | 0.044011 | 0.07 | 62.87 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 全时段 | 0.0000138 | 0.044 | 0.044014 | 0.07 | 62.88 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 全时段 | 0.0000335 | 0.044 | 0.044034 | 0.07 | 62.91 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 全时段 | 0.0000084 | 0.044 | 0.044008 | 0.07 | 62.87 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 全时段 | 0.00000925 | 0.044 | 0.044009 | 0.07 | 62.87 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 全时段 | 0.00000822 | 0.044 | 0.044008 | 0.07 | 62.87 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 全时段 | 0.0000088 | 0.044 | 0.044009 | 0.07 | 62.87 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 全时段 | 0.0000938 | 0.044 | 0.044094 | 0.07 | 62.99 | 达标 |

表6.2-13  PM2.5年平均质量浓度预测结果

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程 m | 控制 高度m | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 贡献值 (mg/m3) | 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 全时段 | 0.000151 | 0.018 | 0.018151 | 0.035 | 51.86 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 全时段 | 0.00284 | 0.018 | 0.02084 | 0.035 | 59.54 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 全时段 | 0.000148 | 0.018 | 0.018148 | 0.035 | 51.85 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 全时段 | 0.0000508 | 0.018 | 0.018051 | 0.035 | 51.57 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 全时段 | 0.000057 | 0.018 | 0.018057 | 0.035 | 51.59 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 全时段 | 0.0000422 | 0.018 | 0.018042 | 0.035 | 51.55 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 全时段 | 0.0000743 | 0.018 | 0.018074 | 0.035 | 51.64 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 全时段 | 0.0000389 | 0.018 | 0.018039 | 0.035 | 51.54 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 全时段 | 0.0000227 | 0.018 | 0.018023 | 0.035 | 51.49 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 全时段 | 0.0000186 | 0.018 | 0.018019 | 0.035 | 51.48 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 全时段 | 0.000015 | 0.018 | 0.018015 | 0.035 | 51.47 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 全时段 | 0.0000124 | 0.018 | 0.018012 | 0.035 | 51.46 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 全时段 | 0.000195 | 0.018 | 0.018195 | 0.035 | 51.99 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 全时段 | 0.0000479 | 0.018 | 0.018048 | 0.035 | 51.57 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 全时段 | 0.00000939 | 0.018 | 0.018009 | 0.035 | 51.46 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 全时段 | 0.0000246 | 0.018 | 0.018025 | 0.035 | 51.50 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 全时段 | 0.0000334 | 0.018 | 0.018033 | 0.035 | 51.52 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 全时段 | 0.0000394 | 0.018 | 0.018039 | 0.035 | 51.54 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 全时段 | 0.0000457 | 0.018 | 0.018046 | 0.035 | 51.56 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 全时段 | 0.0000295 | 0.018 | 0.01803 | 0.035 | 51.51 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 全时段 | 0.0000553 | 0.018 | 0.018055 | 0.035 | 51.59 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 全时段 | 0.000159 | 0.018 | 0.018159 | 0.035 | 51.88 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 全时段 | 0.0000489 | 0.018 | 0.018049 | 0.035 | 51.57 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 全时段 | 0.0000233 | 0.018 | 0.018023 | 0.035 | 51.50 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 全时段 | 0.0000117 | 0.018 | 0.018012 | 0.035 | 51.46 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 全时段 | 0.0000331 | 0.018 | 0.018033 | 0.035 | 51.52 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 全时段 | 0.00000997 | 0.018 | 0.01801 | 0.035 | 51.46 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 全时段 | 0.0000369 | 0.018 | 0.018037 | 0.035 | 51.53 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 全时段 | 0.000012 | 0.018 | 0.018012 | 0.035 | 51.46 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 全时段 | 0.00000799 | 0.018 | 0.018008 | 0.035 | 51.45 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 全时段 | 0.00000963 | 0.018 | 0.01801 | 0.035 | 51.46 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 全时段 | 0.0000235 | 0.018 | 0.018024 | 0.035 | 51.50 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 全时段 | 0.00000588 | 0.018 | 0.018006 | 0.035 | 51.45 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 全时段 | 0.00000648 | 0.018 | 0.018006 | 0.035 | 51.45 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 全时段 | 0.00000576 | 0.018 | 0.018006 | 0.035 | 51.45 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 全时段 | 0.00000617 | 0.018 | 0.018006 | 0.035 | 51.45 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 全时段 | 0.0000658 | 0.018 | 0.018066 | 0.035 | 51.62 | 达标 |

表6.2-14  SO2年平均质量浓度预测结果

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程 m | 控制 高度m | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 贡献值 (mg/m3) | 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 全时段 | 0.000179 | 0.01 | 0.010179 | 0.06 | 16.97 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 全时段 | 0.000791 | 0.01 | 0.010791 | 0.06 | 17.99 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 全时段 | 0.0000903 | 0.01 | 0.01009 | 0.06 | 16.82 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 全时段 | 0.0000545 | 0.01 | 0.010055 | 0.06 | 16.76 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 全时段 | 0.0000616 | 0.01 | 0.010062 | 0.06 | 16.77 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 全时段 | 0.0000388 | 0.01 | 0.010039 | 0.06 | 16.73 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 全时段 | 0.0000994 | 0.01 | 0.010099 | 0.06 | 16.83 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 全时段 | 0.0000346 | 0.01 | 0.010035 | 0.06 | 16.72 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 全时段 | 0.0000205 | 0.01 | 0.010021 | 0.06 | 16.70 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 全时段 | 0.0000172 | 0.01 | 0.010017 | 0.06 | 16.70 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 全时段 | 0.0000137 | 0.01 | 0.010014 | 0.06 | 16.69 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 全时段 | 0.000013 | 0.01 | 0.010013 | 0.06 | 16.69 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 全时段 | 0.00041 | 0.01 | 0.01041 | 0.06 | 17.35 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 全时段 | 0.000107 | 0.01 | 0.010107 | 0.06 | 16.85 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 全时段 | 0.0000192 | 0.01 | 0.010019 | 0.06 | 16.70 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 全时段 | 0.0000576 | 0.01 | 0.010058 | 0.06 | 16.76 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 全时段 | 0.000045 | 0.01 | 0.010045 | 0.06 | 16.74 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 全时段 | 0.0000556 | 0.01 | 0.010056 | 0.06 | 16.76 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 全时段 | 0.000063 | 0.01 | 0.010063 | 0.06 | 16.77 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 全时段 | 0.0000389 | 0.01 | 0.010039 | 0.06 | 16.73 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 全时段 | 0.0000749 | 0.01 | 0.010075 | 0.06 | 16.79 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 全时段 | 0.000245 | 0.01 | 0.010245 | 0.06 | 17.08 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 全时段 | 0.000143 | 0.01 | 0.010143 | 0.06 | 16.91 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 全时段 | 0.0000456 | 0.01 | 0.010046 | 0.06 | 16.74 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 全时段 | 0.0000242 | 0.01 | 0.010024 | 0.06 | 16.71 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 全时段 | 0.0000991 | 0.01 | 0.010099 | 0.06 | 16.83 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 全时段 | 0.0000232 | 0.01 | 0.010023 | 0.06 | 16.71 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 全时段 | 0.000022 | 0.01 | 0.010022 | 0.06 | 16.70 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 全时段 | 0.0000126 | 0.01 | 0.010013 | 0.06 | 16.69 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 全时段 | 0.00000855 | 0.01 | 0.010009 | 0.06 | 16.68 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 全时段 | 0.0000111 | 0.01 | 0.010011 | 0.06 | 16.69 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 全时段 | 0.0000546 | 0.01 | 0.010055 | 0.06 | 16.76 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 全时段 | 0.0000123 | 0.01 | 0.010012 | 0.06 | 16.69 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 全时段 | 0.0000136 | 0.01 | 0.010014 | 0.06 | 16.69 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 全时段 | 0.000012 | 0.01 | 0.010012 | 0.06 | 16.69 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 全时段 | 0.0000134 | 0.01 | 0.010013 | 0.06 | 16.69 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 全时段 | 0.000207 | 0.01 | 0.010207 | 0.06 | 17.01 | 达标 |

表6.2-15  NO2年平均质量浓度预测结果

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程 m | 控制 高度m | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 贡献值 (mg/m3) | 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 全时段 | 0.00011 | 0.012 | 0.01211 | 0.04 | 30.28 | 达标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 全时段 | 0.000486 | 0.012 | 0.012486 | 0.04 | 31.22 | 达标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 全时段 | 0.0000554 | 0.012 | 0.012055 | 0.04 | 30.14 | 达标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 全时段 | 0.0000334 | 0.012 | 0.012033 | 0.04 | 30.08 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 全时段 | 0.0000378 | 0.012 | 0.012038 | 0.04 | 30.09 | 达标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 全时段 | 0.0000238 | 0.012 | 0.012024 | 0.04 | 30.06 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 全时段 | 0.000061 | 0.012 | 0.012061 | 0.04 | 30.15 | 达标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 全时段 | 0.0000212 | 0.012 | 0.012021 | 0.04 | 30.05 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 全时段 | 0.0000126 | 0.012 | 0.012013 | 0.04 | 30.03 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 全时段 | 0.0000106 | 0.012 | 0.012011 | 0.04 | 30.03 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 全时段 | 0.00000839 | 0.012 | 0.012008 | 0.04 | 30.02 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 全时段 | 0.000008 | 0.012 | 0.012008 | 0.04 | 30.02 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 全时段 | 0.000252 | 0.012 | 0.012252 | 0.04 | 30.63 | 达标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 全时段 | 0.0000659 | 0.012 | 0.012066 | 0.04 | 30.16 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 全时段 | 0.0000118 | 0.012 | 0.012012 | 0.04 | 30.03 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 全时段 | 0.0000354 | 0.012 | 0.012035 | 0.04 | 30.09 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 全时段 | 0.0000276 | 0.012 | 0.012028 | 0.04 | 30.07 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 全时段 | 0.0000341 | 0.012 | 0.012034 | 0.04 | 30.09 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 全时段 | 0.0000387 | 0.012 | 0.012039 | 0.04 | 30.10 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 全时段 | 0.0000238 | 0.012 | 0.012024 | 0.04 | 30.06 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 全时段 | 0.000046 | 0.012 | 0.012046 | 0.04 | 30.12 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 全时段 | 0.00015 | 0.012 | 0.01215 | 0.04 | 30.38 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 全时段 | 0.0000875 | 0.012 | 0.012088 | 0.04 | 30.22 | 达标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 全时段 | 0.000028 | 0.012 | 0.012028 | 0.04 | 30.07 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 全时段 | 0.0000149 | 0.012 | 0.012015 | 0.04 | 30.04 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 全时段 | 0.0000608 | 0.012 | 0.012061 | 0.04 | 30.15 | 达标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 全时段 | 0.0000143 | 0.012 | 0.012014 | 0.04 | 30.04 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 全时段 | 0.0000135 | 0.012 | 0.012014 | 0.04 | 30.03 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 全时段 | 0.00000775 | 0.012 | 0.012008 | 0.04 | 30.02 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 全时段 | 0.00000525 | 0.012 | 0.012005 | 0.04 | 30.01 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 全时段 | 0.00000682 | 0.012 | 0.012007 | 0.04 | 30.02 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 全时段 | 0.0000335 | 0.012 | 0.012034 | 0.04 | 30.08 | 达标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 全时段 | 0.00000756 | 0.012 | 0.012008 | 0.04 | 30.02 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 全时段 | 0.00000834 | 0.012 | 0.012008 | 0.04 | 30.02 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 全时段 | 0.00000736 | 0.012 | 0.012007 | 0.04 | 30.02 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 全时段 | 0.0000082 | 0.012 | 0.012008 | 0.04 | 30.02 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 全时段 | 0.000127 | 0.012 | 0.012127 | 0.04 | 30.32 | 达标 |

（3）非正常工况预测结果

非正常工况生产车间排气筒排放情况见下表。

表6.2-16非正常工况排放废气情况表

| 序号 | 污染源名称 | 故障类型 | 排放强度（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PM10 | PM2.5 | SO2 |
| 1 | 回转窑烟囱 | 旋风除尘+布袋除尘器+石膏脱硫失效 | 375 | 262.5 | 345 |
| 2 | 原矿仓 | 布袋除尘器失效 | 45 | 31.5 | / |
| 3 | 原矿储存仓 | 布袋除尘器失效 | 90 | 63 | / |
| 4 | 加料仓 | 布袋除尘器失效 | 180 | 126 | / |
| 5 | 转运站 | 布袋除尘器失效 | 36 | 25.2 | / |

非正常工况下SO2、PM10、PM2.5小时预测结果见表5.2-25~表5.2-27，预测浓度分布等值线图见图5.2-22、图5.2-23、图5.2-24。

根据预测结果可知，在非正常工况下，SO2网格点最大浓度值出现在项目厂区内，最大占标率为5363.89%，最大点坐标（-250，-250），远高于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，严重超标。对环境影响较大。

在非正常工况下，PM10网格点最大浓度值出现在项目厂区内，最大占标率为20892.37%，最大点坐标（0， 0），高于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，严重超标。对环境影响较大。

在非正常工况下，PM2.5网格点最大浓度值出现在项目厂区内，最大占标率为29249.32%，最大点坐标（0，0），高于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，严重超标。对环境影响较大。

表6.2-13  非正常工况下PM10小时浓度影响预测

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程m | 控制 高度 m | 浓度类型 | 贡献值 (mg/m3) | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 1小时 | 2.7 | 17041509 | 0 | 2.7 | 0.45 | 599.11 | 超标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 1小时 | 27.6 | 17082306 | 0 | 27.6 | 0.45 | 6126.92 | 超标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 1小时 | 3.84 | 17060822 | 0 | 3.84 | 0.45 | 853 | 超标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 1小时 | 1.11 | 17051607 | 0 | 1.11 | 0.45 | 247.11 | 超标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 1小时 | 1.54 | 17072407 | 0 | 1.54 | 0.45 | 342.34 | 超标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 1小时 | 0.952 | 17080407 | 0 | 0.952 | 0.45 | 211.53 | 超标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 1小时 | 1.79 | 17121904 | 0 | 1.79 | 0.45 | 397.9 | 超标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 1小时 | 0.934 | 17020505 | 0 | 0.934 | 0.45 | 207.5 | 超标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 1小时 | 0.495 | 17072407 | 0 | 0.495 | 0.45 | 110.01 | 超标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 1小时 | 0.6 | 17080905 | 0 | 0.6 | 0.45 | 133.42 | 超标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 1小时 | 0.325 | 17072407 | 0 | 0.325 | 0.45 | 72.16 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 1小时 | 0.261 | 17091108 | 0 | 0.261 | 0.45 | 57.94 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 1小时 | 1.76 | 17120809 | 0 | 1.76 | 0.45 | 392.11 | 超标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 1小时 | 0.554 | 17062207 | 0 | 0.554 | 0.45 | 123.07 | 超标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 1小时 | 0.403 | 17061807 | 0 | 0.403 | 0.45 | 89.54 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 1小时 | 0.688 | 17062407 | 0 | 0.688 | 0.45 | 152.8 | 超标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 1小时 | 0.358 | 17111408 | 0 | 0.358 | 0.45 | 79.65 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 1小时 | 0.443 | 17052007 | 0 | 0.443 | 0.45 | 98.55 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 1小时 | 0.536 | 17080801 | 0 | 0.536 | 0.45 | 119.1 | 超标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 1小时 | 0.313 | 17080807 | 0 | 0.313 | 0.45 | 69.56 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 1小时 | 0.465 | 17052924 | 0 | 0.465 | 0.45 | 103.32 | 超标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 1小时 | 0.699 | 17082120 | 0 | 0.699 | 0.45 | 155.31 | 超标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 1小时 | 0.863 | 17121818 | 0 | 0.863 | 0.45 | 191.81 | 超标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 1小时 | 0.412 | 17101108 | 0 | 0.412 | 0.45 | 91.53 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 1小时 | 0.653 | 17082007 | 0 | 0.653 | 0.45 | 145.13 | 超标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 1小时 | 1.52 | 17040302 | 0 | 1.52 | 0.45 | 337.49 | 超标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 1小时 | 0.485 | 17012711 | 0 | 0.485 | 0.45 | 107.82 | 超标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 1小时 | 0.601 | 17100707 | 0 | 0.601 | 0.45 | 133.66 | 超标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 1小时 | 0.53 | 17092720 | 0 | 0.53 | 0.45 | 117.8 | 超标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 1小时 | 0.186 | 17041509 | 0 | 0.186 | 0.45 | 41.35 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 1小时 | 0.366 | 17050207 | 0 | 0.366 | 0.45 | 81.43 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 1小时 | 1.12 | 17091007 | 0 | 1.12 | 0.45 | 249.72 | 超标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 1小时 | 0.143 | 17020409 | 0 | 0.143 | 0.45 | 31.81 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 1小时 | 0.477 | 17050207 | 0 | 0.477 | 0.45 | 106.07 | 超标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 1小时 | 0.412 | 17052407 | 0 | 0.412 | 0.45 | 91.58 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 1小时 | 0.372 | 17110808 | 0 | 0.372 | 0.45 | 82.65 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 1小时 | 3.49 | 17052502 | 0 | 3.49 | 0.45 | 774.48 | 超标 |
| 38 | 网格 | 0 | 0 | 2054.9 | 2885 | 1小时 | 94 | 17080723 | 0 | 94 | 0.45 | 20892.37 | 超标 |
| 39 | 韭菜坪 风景区 | -1250 | -3250 | 2483.7 | 2851 | 1小时 | 0.721 | 17080808 | 0 | 0.721 | 0.15 | 480.86 | 超标 |

表6.2-14 非正常工况下PM2.5小时浓度影响预测

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程m | 控制 高度 m | 浓度类型 | 贡献值 (mg/m3) | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 1小时 | 1.89 | 17041509 | 0 | 1.89 | 0.225 | 838.76 | 超标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 1小时 | 19.3 | 17082306 | 0 | 19.3 | 0.225 | 8577.68 | 超标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 1小时 | 2.69 | 17060822 | 0 | 2.69 | 0.225 | 1194.2 | 超标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 1小时 | 0.778 | 17051607 | 0 | 0.778 | 0.225 | 345.95 | 超标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 1小时 | 1.08 | 17072407 | 0 | 1.08 | 0.225 | 479.28 | 超标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 1小时 | 0.666 | 17080407 | 0 | 0.666 | 0.225 | 296.14 | 超标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 1小时 | 1.25 | 17121904 | 0 | 1.25 | 0.225 | 557.06 | 超标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 1小时 | 0.654 | 17020505 | 0 | 0.654 | 0.225 | 290.5 | 超标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 1小时 | 0.347 | 17072407 | 0 | 0.347 | 0.225 | 154.02 | 超标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 1小时 | 0.42 | 17080905 | 0 | 0.42 | 0.225 | 186.79 | 超标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 1小时 | 0.227 | 17072407 | 0 | 0.227 | 0.225 | 101.03 | 超标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 1小时 | 0.183 | 17091108 | 0 | 0.183 | 0.225 | 81.11 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 1小时 | 1.24 | 17120809 | 0 | 1.24 | 0.225 | 548.95 | 超标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 1小时 | 0.388 | 17062207 | 0 | 0.388 | 0.225 | 172.3 | 超标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 1小时 | 0.282 | 17061807 | 0 | 0.282 | 0.225 | 125.36 | 超标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 1小时 | 0.481 | 17062407 | 0 | 0.481 | 0.225 | 213.92 | 超标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 1小时 | 0.251 | 17111408 | 0 | 0.251 | 0.225 | 111.5 | 超标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 1小时 | 0.31 | 17052007 | 0 | 0.31 | 0.225 | 137.97 | 超标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 1小时 | 0.375 | 17080801 | 0 | 0.375 | 0.225 | 166.74 | 超标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 1小时 | 0.219 | 17080807 | 0 | 0.219 | 0.225 | 97.39 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 1小时 | 0.325 | 17052924 | 0 | 0.325 | 0.225 | 144.65 | 超标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 1小时 | 0.489 | 17082120 | 0 | 0.489 | 0.225 | 217.44 | 超标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 1小时 | 0.604 | 17121818 | 0 | 0.604 | 0.225 | 268.54 | 超标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 1小时 | 0.288 | 17101108 | 0 | 0.288 | 0.225 | 128.14 | 超标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 1小时 | 0.457 | 17082007 | 0 | 0.457 | 0.225 | 203.18 | 超标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 1小时 | 1.06 | 17040302 | 0 | 1.06 | 0.225 | 472.48 | 超标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 1小时 | 0.34 | 17012711 | 0 | 0.34 | 0.225 | 150.95 | 超标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 1小时 | 0.421 | 17100707 | 0 | 0.421 | 0.225 | 187.13 | 超标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 1小时 | 0.371 | 17092720 | 0 | 0.371 | 0.225 | 164.92 | 超标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 1小时 | 0.13 | 17041509 | 0 | 0.13 | 0.225 | 57.88 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 1小时 | 0.256 | 17050207 | 0 | 0.256 | 0.225 | 114 | 超标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 1小时 | 0.787 | 17091007 | 0 | 0.787 | 0.225 | 349.6 | 超标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 1小时 | 0.1 | 17020409 | 0 | 0.1 | 0.225 | 44.54 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 1小时 | 0.334 | 17050207 | 0 | 0.334 | 0.225 | 148.5 | 超标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 1小时 | 0.288 | 17052407 | 0 | 0.288 | 0.225 | 128.21 | 超标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 1小时 | 0.26 | 17110808 | 0 | 0.26 | 0.225 | 115.7 | 超标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 1小时 | 2.44 | 17052502 | 0 | 2.44 | 0.225 | 1084.28 | 超标 |
| 38 | 网格 | 0 | 0 | 2054.9 | 2885 | 1小时 | 65.8 | 17080723 | 0 | 65.8 | 0.225 | 29249.32 | 超标 |
| 39 | 韭菜坪 风景区 | -1250 | -3250 | 2483.7 | 2851 | 1小时 | 0.505 | 17080808 | 0 | 0.505 | 0.105 | 480.86 | 超标 |

表6.2-15  非正常工况下SO2小时浓度影响预测

| 序号 | 名称 | 点坐标 |  | 地面高程m | 控制 高度 m | 浓度类型 | 贡献值 (mg/m3) | 出现时间 (YYYY/MM/DD) | 背景值(mg/m3) | 贡献+现状 (mg/m3) | 评价标准 (mg/m3) | 叠加占 标率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青杠村 | -326 | 311 | 2031.64 | 2885 | 1小时 | 1.06 | 17102910 | 0.024 | 1.08 | 0.5 | 215.83 | 超标 |
| 2 | 杨家寨 | -116 | -100 | 2063.6 | 2885 | 1小时 | 1.31 | 17080912 | 0.024 | 1.34 | 0.5 | 267.32 | 超标 |
| 3 | 珠市乡 | -1357 | 574 | 2060.69 | 2885 | 1小时 | 0.9 | 17062907 | 0.024 | 0.924 | 0.5 | 184.84 | 超标 |
| 4 | 汞山村 | 3112 | 405 | 1992.89 | 2885 | 1小时 | 0.449 | 17051607 | 0.024 | 0.473 | 0.5 | 94.65 | 达标 |
| 5 | 大河村 | 2909 | -1623 | 2043.12 | 2885 | 1小时 | 0.558 | 17043007 | 0.024 | 0.582 | 0.5 | 116.34 | 超标 |
| 6 | 木嘎村 | 5025 | 89 | 2003.02 | 2885 | 1小时 | 0.343 | 17070908 | 0.024 | 0.367 | 0.5 | 73.44 | 达标 |
| 7 | 海子边 | 7098 | 1309 | 2094.57 | 2616 | 1小时 | 0.821 | 17092318 | 0.024 | 0.845 | 0.5 | 169.07 | 超标 |
| 8 | 中寨村 | 11250 | 2537 | 2088.66 | 2561 | 1小时 | 0.184 | 17022105 | 0.024 | 0.208 | 0.5 | 41.51 | 达标 |
| 9 | 雉街乡 | 7656 | -3953 | 1898.5 | 2885 | 1小时 | 0.181 | 17072407 | 0.024 | 0.205 | 0.5 | 40.98 | 达标 |
| 10 | 发达村 | 7032 | -5825 | 1882.68 | 2885 | 1小时 | 0.208 | 17010620 | 0.024 | 0.232 | 0.5 | 46.46 | 达标 |
| 11 | 雉街村 | 10285 | -6684 | 1864.64 | 2885 | 1小时 | 0.136 | 17072407 | 0.024 | 0.16 | 0.5 | 31.95 | 达标 |
| 12 | 联发村 | 8680 | -8548 | 1941.9 | 2885 | 1小时 | 0.116 | 17091108 | 0.024 | 0.14 | 0.5 | 28.07 | 达标 |
| 13 | 核桃村 | -1477 | -711 | 2167.2 | 2885 | 1小时 | 1.03 | 17120809 | 0.024 | 1.06 | 0.5 | 211.16 | 超标 |
| 14 | 余家弯子 | -3634 | -2482 | 2272.19 | 2851 | 1小时 | 0.267 | 17071608 | 0.024 | 0.291 | 0.5 | 58.22 | 达标 |
| 15 | 海嘎村 | 13 | -9169 | 2402.5 | 2885 | 1小时 | 0.144 | 17061807 | 0.024 | 0.168 | 0.5 | 33.69 | 达标 |
| 16 | 光明村 | -2845 | -7591 | 2161.1 | 2885 | 1小时 | 0.298 | 17062407 | 0.024 | 0.322 | 0.5 | 64.36 | 达标 |
| 17 | 熊英寨 | -2869 | -11336 | 2002.13 | 2885 | 1小时 | 0.145 | 17111408 | 0.024 | 0.169 | 0.5 | 33.84 | 达标 |
| 18 | 大湾镇 | -5595 | -10853 | 1948.59 | 2885 | 1小时 | 0.181 | 17052007 | 0.024 | 0.205 | 0.5 | 40.95 | 达标 |
| 19 | 东风镇 | -8025 | -9636 | 1848.96 | 2885 | 1小时 | 0.209 | 17072421 | 0.024 | 0.233 | 0.5 | 46.65 | 达标 |
| 20 | 黄泥村 | -10305 | -11021 | 1808.65 | 2429 | 1小时 | 0.111 | 17081807 | 0.024 | 0.135 | 0.5 | 26.94 | 达标 |
| 21 | 拱桥村 | -10743 | -8847 | 1841.29 | 2694 | 1小时 | 0.184 | 17082719 | 0.024 | 0.208 | 0.5 | 41.57 | 达标 |
| 22 | 开平村 | -9814 | -3808 | 2033.87 | 2694 | 1小时 | 0.256 | 17071419 | 0.024 | 0.28 | 0.5 | 55.96 | 达标 |
| 23 | 采拖村 | -5856 | -6002 | 2139.3 | 2885 | 1小时 | 0.695 | 17021624 | 0.024 | 0.719 | 0.5 | 143.77 | 超标 |
| 24 | 黄泥坡 | -5925 | -615 | 2294.66 | 2694 | 1小时 | 0.168 | 17103008 | 0.024 | 0.192 | 0.5 | 38.47 | 达标 |
| 25 | 清河村 | -7927 | 1246 | 2205.14 | 2694 | 1小时 | 0.286 | 17071607 | 0.024 | 0.31 | 0.5 | 62.08 | 达标 |
| 26 | 团结村 | -1724 | 2705 | 2142.43 | 2334 | 1小时 | 1.31 | 17040302 | 0.024 | 1.34 | 0.5 | 267 | 超标 |
| 27 | 兴营村 | -4933 | 4108 | 2161.9 | 2408 | 1小时 | 0.205 | 17012711 | 0.024 | 0.229 | 0.5 | 45.79 | 达标 |
| 28 | 新胜村 | -10594 | 2969 | 2077 | 2421 | 1小时 | 0.173 | 17051707 | 0.024 | 0.197 | 0.5 | 39.48 | 达标 |
| 29 | 寨子村 | -10427 | 6300 | 2024.24 | 2451 | 1小时 | 0.154 | 17062907 | 0.024 | 0.178 | 0.5 | 35.54 | 达标 |
| 30 | 砂石村 | -10620 | 10120 | 1928.19 | 2451 | 1小时 | 0.0707 | 17041509 | 0.024 | 0.0947 | 0.5 | 18.94 | 达标 |
| 31 | 桃源村 | -6780 | 10919 | 2044.99 | 2474 | 1小时 | 0.147 | 17013021 | 0.024 | 0.171 | 0.5 | 34.16 | 达标 |
| 32 | 草子坪村 | -1031 | 10533 | 2105.5 | 2567 | 1小时 | 0.8 | 17091007 | 0.024 | 0.824 | 0.5 | 164.79 | 超标 |
| 33 | 矿山村 | -1443 | 7421 | 2217 | 2490 | 1小时 | 0.0692 | 17020409 | 0.024 | 0.0932 | 0.5 | 18.64 | 达标 |
| 34 | 陆坪村 | -3056 | 6545 | 2209.66 | 2432 | 1小时 | 0.22 | 17050207 | 0.024 | 0.244 | 0.5 | 48.79 | 达标 |
| 35 | 丫都村 | 3030 | 8421 | 2236.74 | 2764 | 1小时 | 0.173 | 17052407 | 0.024 | 0.197 | 0.5 | 39.43 | 达标 |
| 36 | 中营村 | 7827 | 5878 | 2196.88 | 2764 | 1小时 | 0.171 | 17110808 | 0.024 | 0.195 | 0.5 | 39.07 | 达标 |
| 37 | 兴山村 | 621 | 4024 | 2121.55 | 2616 | 1小时 | 2.84 | 17060205 | 0.024 | 2.87 | 0.5 | 573.29 | 超标 |
| 38 | 网格 | 0 | 0 | 2054.9 | 2885 | 1小时 | 26.8 | 17070522 | 0.024 | 26.8 | 0.5 | 5363.89 | 超标 |
| 39 | 韭菜坪 风景区 | -1250 | -3250 | 2483.7 | 2851 | 1小时 | 0.254 | 17061007 | 0.024 | 0.278 | 0.15 | 185.33 | 超标 |

3、大气环境防护距离

大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。本次环评采用国家生态环境部推荐模式中的大气环境防护距离模式AERMOD计算确定项目排放源的大气环境防护距离。

根据AERMOD模式计算项目大气防护距离，结果表明：本项目厂界外无超标点。则项目无需设置大气环境防护距离。

4、污染物排放量核算

（1）项目有组织排放量核算见下表。

表6.2-16  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排气口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转窑排气口 | 颗粒物 | 100000 | 1.88 | 14.85 |
|  |  | SO2 | 587000 | 11 | 87.12 |
|  |  | NOx | 200 | 3.75 | 29.7 |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 14.85 |
|  |  | SO2 |  |  | 87.12 |
|  |  | NOx |  |  | 29.7 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 2 | 原矿仓排气口 | 颗粒物 | 15000 | 0.23 | 1.78 |
| 3 | 原矿储矿仓排气口 | 颗粒物 | 15000 | 0.45 | 3.56 |
| 4 | 回转窑加料仓排气口 | 颗粒物 | 15000 | 0.9 | 7.13 |
| 5 | 转运站排气口 | 颗粒物 | 15000 | 0.18 | 1.43 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 13.9 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 28.75 |
|  |  | SO2 |  |  | 87.12 |
|  |  | NOX |  |  | 29.7 |

（2）项目无组织排放量核算见下表。

表6.2-17  大气污染物无组织排放量核算表

| 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎，原料装卸、堆存 | 颗粒物 | 布袋除尘器、洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1000 | 10 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | / | / | 1000 | 10 |

（3）项目大气污染物年排放量核算见下表。

表6.2-18  大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 38.75 |
| 2 | SO2 | 87.12 |
| 3 | NOX | 29.7 |

（4）非正常情况排放量核算见下表。

表6.2-19  污染源非正常情况排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（μg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转窑 | 旋风+布袋除尘器+石膏脱硫除尘失效 | 颗粒物 | 20000000 | 375 | 0.5 | 1 | 加强管理，定期检查更换处理设施 |
|  |  |  | SO2 | 18380000 | 345 |  |  |  |
| 2 | 原矿仓 | 布袋除尘器失效 | 颗粒物 | 3000000 | 45 | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 原矿储存仓 | 布袋除尘器失效 | 颗粒物 | 3000000 | 90 | 0.5 | 1 |  |
| 4 | 加料仓 | 布袋除尘器失效 | 颗粒物 | 3000000 | 180 | 0.5 | 1 |  |
| 5 | 转运站 | 布袋除尘器失效 | 颗粒物 | 3000000 | 36 | 0.5 | 1 |  |

5、大气环境影响评价结论

（1）根据预测结果可知，本项目正常排放时，评价区内网格点及敏感点SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%，SO2、NO2、PM10、PM2.5对韭菜坪风景区的年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤10%。评价区内网格点及敏感点SO2、NO2、PM10、PM2.5的日均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%。评价区内SO2、NO2的小时浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%。

项目符合环境功能区划，评价区内网格点及保护目标SO2、NO2、PM10、PM2.5的短期浓度预测值叠加背景值后，均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

则项目的建设对周边大气环境的影响可以接受。

（2）项目非正常排放工况下，相关敏感点SO2、颗粒物污染物的浓度增加较大，SO2网格点最大浓度远超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，颗粒物网格点的小时最大浓度远超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，生产过程中必须加强环保治理设施的管理，严格操作，避免非正常风险排放的发生，准备好废气治理设备易损备用件，以便出现故障时及时更换，减轻废气非正常排放对周围环境的影响。

（3）环评采用AERMOD模式计算了本项目大气防护距离，计算结果表明：本项目厂界外无超标点。则项目无需设置大气环境防护距离。

综上所述，本工程建设在落实本评价提出的污染防治措施并保证其正常运行的前提下，大气污染物达标排放，对外环境空气质量影响较小，可以为环境所接受。因此，从大气环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

6、大气环境影响评价自查表

表6.2-20  项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□√ |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5~50km□√ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a□√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2） 其他污染物（） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□√ |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□√ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据□√ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□√ |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□√ 本项目非正常排放源□√ 现有污染源□√ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□√ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□√ |  |  |  |  |  | 区域污染源□√ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD√ | ADMS |  | AUTAL2000 |  | ADMS/AEDT |  |  |  | CALPUFF |  |  |  | 网格模型 |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5~50km□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、PM2.5、SO2、NO2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100%□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （0.5）h |  |  |  | 占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标□√ |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤20%□ |  |  |  | k＞20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（PM10、PM2.5、SO2、NO2） |  |  |  | 有组织废气监测□√ 无组织废气监测□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（PM10、PM2.5、SO2、NO2） |  |  |  | 监测点位□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受□√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（87.12）t/a |  | NOX（29.7）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物（38.75）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOC（）t/a |  |
| 注“□”为勾选，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.3运营期声环境影响预测与评价

1、噪声污染源

本项目噪声污染源主要为生产设备、风机、水泵等设备运行时产生的噪声，其噪声源强详见表6.2-21。

表6.2-21主要噪声源强

2、预测模式

预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的模式，其数学表达式如下：

①对于室外噪点声源，已知A声功率级或者某点的A声级时，可以按下列公式计算距离该点声源r米处的A声级：

式中：—距离声源r处的A声级；

—距离声源r米处的A声级；

—声源的A声功率级；

—各因素衰减；

—几何发散衰减；

—空气吸收引起的衰减；

—地面效应衰减；

—屏障引起的衰减；

—其他多方面引起的衰减；

—预测点与声源的距离；

—距离声源米处的距离。

表6.2-22 隔墙等遮挡物引起的A 声级衰减表  单位：dB(A)

| 条件 |  |
| --- | --- |
| 开小窗、密闭，门经隔声处理 | 25 |
| 开大窗且不密闭，门较密闭 | 20 |
| 开大窗且不密闭，门不密闭 | 13 |
| 门与窗全部敞开 | 8 |

②对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。

式中：—等效室外声源的声功率级；

—室内声源的声功率级；

—透声面积；

—室内靠近围护结构处的声压级；

—室外靠近围护结构处的声压级；

—隔墙（或窗户）隔离声量；

—声源到靠近围护结构某点处的距离；

—房间常数；

—指向性因数。

③对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

式中：—预测点的总等效声级，dB（A）；

—第i个声源对预测点的声级，dB（A）。

3、预测结果

①厂界噪声预测结果

项目厂界噪声预测结果见表6.2-13，项目噪声等值线图见图6.2-22。

表6.2-13  厂界噪声预测结果表（dB(A)）

| 序号 | 位置 | 噪声预测值 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界 | 45.4 | 昼：60 夜：50 | 达标 |
| 2 | 南侧厂界 | 48.4 |  | 达标 |
| 3 | 西侧厂界 | 49.3 |  | 达标 |
| 4 | 北侧厂界 | 46.1 |  | 达标 |

由上表预测结果可以看出，项目运营期间边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

②对敏感点的影响预测结果

表6.2-14  对敏感点影响预测结果表（dB(A)）

| 序号 | 位置 | 预测值 | 时段 | 背景值 | 叠加值 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨家寨（南侧10m） | 45.4 | 昼 |  |  | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜 |  |  | 50 | 达标 |
| 2 | 青杠村（西北侧10m） | 48.4 | 昼 |  |  | 60 | 达标 |
|  |  |  | 夜 |  |  | 50 | 达标 |

营运期周边敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目营运期噪声对周边敏感点影响较小。

6.2.4运营期地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中根据建设项目对地下水环境影响的程度，将建设项目分为四类（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类），根据HJ610-2016附录A，本项目属于“G黑色金属 43炼铁、球团、烧结”类别，地下水环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中规定“IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。

6.2.5运营期固体废物影响分析

1、固废产生种类

项目产生的固废主要为脱硫除尘过程产生的脱硫石膏、水处理污泥、发生炉灰渣、除尘灰、废机油废润滑油和生活垃圾等。

（1）脱硫石膏

项目烟气采用湿法脱硫除尘。脱硫渣为脱硫石膏，主要成份为CaSO4 等，对照《固体废物编号表》，为第51 项“含钙废物”，属于Ⅱ类渣。经压滤后产生量约7344t/a，拟外售水泥公司作生产水泥的原料。

（2）污泥

废水生化处理过程会产生废水处理污泥，压滤后送往垃圾场堆存。

（3）煤渣

本项目煤渣产生量10400t/a，主要成份为SiO2，CaO，Al2O3，MgO等，拟外售水泥公司作生产水泥的原料。

（4）除尘灰

原矿仓、粉料仓及破碎车间布袋除尘器收集的除尘灰，以及焙烧车间旋风、布袋除尘器收集的除尘灰，灰尘量为2799.92t/a，成分与原料成份相同，属一般固废，直接进入焙烧工序回用。

（5）废树脂

处理软水产生的废树脂平均50kg/a，属于危险废物，设50m2 危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（及2013 年修改单）建设和管理，然后委托有危废处置资质的单位或部门进行处理。

（8）废机油、废润滑油

各类机械设备更换下来的废机油、废润滑油的年产生量约为0.1t/a，为危险废物，不得随意丢弃，污染环境。设50m2危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 年修改单）建设和管理，然后委托有危废处置资质的单位或部门进行处理。

（9）生活垃圾

项目定员78人，以生活垃圾产生量1kg/人·天计，则产生量约78kg/d，由环卫部门统一收集处理。

2危废环境影响分析

废机油、废离子树脂分别采用专门容器收集后在厂区内危废暂存间（50m2）内暂时储存，危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设及管理。精馏废液存于储罐内，周边设置围堰，地面进行防渗处理。

①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目危险废物暂存间位于产品仓库，危废暂存间面积50m2，废机油、废离子树脂分别收集于桶内加盖竖直放置堆放，桶加盖集中竖直放置堆放。全厂最大危废存储量约为0.5t。废机油、废离子交换树脂暂存时间为30d，危废暂存间内贮存量为0.01t，在堆场最大容量范围内。因此本项目建成后危废暂存间面积能够满足全厂危废贮存需求。

本项目危废为废机油、废离子树脂，加盖密封后对周围大气环境影响较小；距本项目最近的水体为紧邻项目的珠市河，项目产生危废存放于危废暂存桶内，不会发生泄露或流动，因此对周围地表水环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间进行防渗处理，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。距离本项目最近的敏感点为南侧10m的杨家寨居民点，但项目危废存放于危废暂存间内的危废暂存桶内，不会发生泄露或流动，且危废暂存间铺设防渗材料，不会对周边敏感点产生影响。

②运输过程的环境影响分析

本项目危废主要为废机油、废离子树脂。各类危险废物分类收集、集中竖直堆放于危废间，另危废暂存间严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，项目危废由有资质单位处理处置。本项目危废厂内运输过程中可能产生滴漏，由建设单位内清洁人员进行收集清理，放置在危废暂存区内，不会散落或泄露至厂外，对周边环境影响较小。

本环评要求建设单位就近选择危废处置单位，由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。

综上所述，本项目营运期产生的固体废弃物皆可得到综合利用或合理化处置，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。

6.2.6生态环境影响分析

运营期间只要按照评价中提出的固体废物处置方法认真落实固体废物的收集和处置工作，本项目产生的固体废物可以得到有效处置，不会对项目所在区域环境质量造成影响。

项目区所在区域降雨集中，雨季暴雨多，降雨强度大，为施工地区土壤水力侵蚀的发生提供了前提条件。本项目工程施工期间，特别是施工过程中所产生的弃土、弃渣和地表开挖，填筑形成裸露边坡，由于土壤结构松散，地表植被的破坏，造成原地表水土保持功能降低。雨季容易造成水土流失，特别是在暴雨时水土流失较为严重。

本项目建设期及运营期主要生态影响包括对水土流失的影响及对区域内动植物的影响。随着本项目建设的完成，绿化等生态防护措施的实施，生态系统将得到重建，形成新的工业生态系统。当本项目“三废”排放能有效控制，没有对区域环境质量有太大影响情况下，营运期“三废”排放不会对周边生态系统造成不利影响。

6.2.7土壤环境影响评价

本项目属于炼铁、球团、烧结；属于污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为Ⅱ类建设项目。本项目占地面积11.566hm2，占地规模为中型（5~50hm2），建设项目土壤环境敏感程度为敏感（项目周边0.2km内存在耕地）。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为二级。

项目产生的污染物主要通过排气筒以大气沉降方式进入土壤环境。

1、预测步骤

（1）通过工程分析计算土壤中某种物质的输入量，涉及大气沉降影响的，可参照HJ2.2 相关技术方法给出；

（2）土壤中某种物质的输出量主要包括淋溶或径流排出、土壤缓冲消耗等两部分；植物吸收量通常较小，不予考虑；涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量；

（3）分析比较输入量和输出量，计算土壤中某种物质的增量；

（4）将土壤中某种物质的增量与土壤现状值进行叠加，进行土壤环境影响预测。

项目涉及大气沉降影响，因此不考虑输出量。

2、预测方法

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次土壤预测方法采用导则附录E 中“E.1.3 预测方法”，单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：

3、预测结果

排气筒烟气累积影响评价采用AERMOD 的沉降模式（总沉降），输入项目参数进行预测，假设最不利情景，在整个评价范围内沉积量均为最大值，评价范围内各污染物最大预测结果见表6.2-24。项目所在区域土壤平均密度为1800kg/m3，表层厚度20cm、单位面积（1m2）的土壤重量为360kg。预测结果如下表。

表6.2-24  沉降预测结果

| 污染物 | 年均最大沉降量 （mg /m3） | 每平方米土壤累积量（mg） | 每平方米贡献浓度（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.00125 | 0.116 | 2.5×10-4 |
| SO2 | 0.000622 | 0.01866 | 5.18×10-5 |
| NOx | 0.004878 | 0.14634 | 4.065×10-4 |

由于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中无颗粒物、SO2、NOx，则不进行达标评价。

4、土壤环境影响评价自查表

表6.2-25  建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （11.566）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（四周）、距离（厂界200m范围内）；敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）； |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类□；II类□；III类√；IV类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级√ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特征 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 1 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | 3 | 0 | 0-3m |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□;GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 其污染物含量低于（GB36600-2018）中规定的风险筛选值，土壤污染风险低 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 颗粒物、SO2、NOx |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响程度（ ） 影响范围（ ） |  |  |  |  | 无标准 |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 只要做好源头控制，并做好防渗漏措施，本项目对土壤环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

第七章环境影响经济损益分析

项目建设及建成投运后会对周边环境造成一定的污染影响。经济的增长和环境保护是一个系统的两个因素，它们之间既相互促进，又相互制约。

环境经济损益分析的目的在于改善资源分配的经济效益，在确保经济增长的基础上，最大限度地降低环境污染，寻求经济效益、社会效益和环保效益的统一。

7.1 经济效益分析

项目总投资为9974 万元，其中环保投资为850 万元。项目投产后，年销售收入可达45955万元，年均利润1126 万元。财务分析表明，项目内部收益率达13.6%，投资回收期7 年。可见，项目投资利润较高，经济效益较好。

7.2 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现为：

（1）项目投产后，增加了当地的财政收入，有利地促进了当地经济建设的发展。

（2）本项目拟新增劳动人员，可创造就业岗位，能解决当地剩余劳动力的就业压力，对

改善当地的就业状况、促进社会稳定有积极意义。

（3）项目营运势必会增加原、辅材料的流通，可推动和促进当地交通运输、商业和其他

服务行业的发展，这对带动当地经济发展具有重要意义。

（4）本项目技术先进性、创新性和高经济效益可整体提高工业园区的技术和投资水平，

对区域经济的发展产生积极的影响。

综合认为，本项目的社会效益较为显著。

7.3 污染治理损益分析

7.3.1 环保治理设施建设和运行费用分析

项目共投入环保资金850 万元人民币，环保投资占项目总投资的8.5%。

7.3.2 环保投资经济损益分析

本项目采用的废水、废气、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保

护环境的目的。其环境效益表现在以下方面：

（1）废气治理环境效益。烘干烟气中含有大量的烟尘(含铅等重金属及其化合物)、SO2等污染物，项目拟采用旋风+布袋除尘装置和石灰石石膏法脱硫除尘工艺进行治理，在回收粉尘、制取副产品石膏的同时，实现了污染物排放的削减，环境效益显著。

（2）废水治理环境效益。本项目设循环水系统、水回用系统、地埋式污水处理设施，湿法脱硫废水经处理后循环使用后，生活污水和和设备及地面冲洗水混合排入厂内地埋式污水处理设施生化处理，达标后与循环冷却水排污一起作工艺补充水，所有废水全部在厂区内部循环消化，不向外环境排放，有良好的环境效益。

（3）噪声治理的环境效益分析。噪声污染防治措施的落实将大大减轻噪声污染，对厂界的声环境影响较小，噪声影响均在环境容许的范围内，有较好的环境效益。

（4）固废治理的环境效益。本项目石膏拟外售给水泥生产企业作为生产水泥的原辅材料；水处理污泥拟压滤后送往垃圾场堆存；生活垃圾拟由环卫部门统一收集处理。最终做到零排放，不会对周围环境产生影响。

（5）绿化建设。在控制污染、治理污染的同时，厂区内进行绿化，有利于净化空气、衰减噪音，同时美化了厂区环境。

由此可见，本项目环境效益较显著。

第八章环境管理与监测计划

环境管理是以科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程，施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为了缓解建设项目对环境构成的负面影响，在采取工程缓解措施解决建设项目环境影响的同时，企业必须制定全面的、长期的环境管理计划。根据环境评价报告书提出的主要环境问题、环保措施，提出项目的环境管理和监测计划。

8.1 环境管理的基本原则

本项目开展环境管理将遵守环境保护法规有关规定，针对项目特点，遵循以下基本原则：

（1）按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境之间的关系，把经济和环境效益统一起来。

（2）把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。

（3）企业在生产运营中，认真吸取国内外先进经验，在选用清洁的能源、原材料、清洁工艺及无污染、少污染的生产方式等方面不断进取和提高，提高清洁生产水平。

（4）加强全公司职工的环境保护意识，将专业管理和群众管理相结合。

8.2 环境管理内容

项目的建设基本上是从无到有的建设过程，不同阶段环境管理的主要目标和具体工作各有不同。本项目主要针对土建施工和营运期环境管理内容进行分析。

8.3 建设期环境管理

本项目建设过程中应遵循环境保护法的有关规定，将环境保护的内容体现在建设项目的承包合同中，对施工方法、施工机械、施工进度等充分考虑环境保护的要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声等对区域环境的影响，应予以足够重视。

项目建设期的环境监埋，主要是监督环境保护法规的执行情况，了解施工过程中施工设备、物质、施工方法对生态环境造成的影响，以保证施工对区域内居民的正常生活不产生严重干扰，对挖填土石方、施工中扬尘及噪声的影响应充分重视。若出现噪声影响周围农民的正常生活秩序，则应适当调整施工作业时间，采取防噪措施。此外，在整个工程建设期，应建立严格的制度以监督环保措施的执行，对各类监测类据应认真加以记录和整理，从而加强施工期的环境管理。

8.4 运行期环境管理

8.4.1 环境管理机构

环境管理体系应是企业全面管理体系的一个组成部分，本项目将按照体系要求建立环境管理机构，负责企业的一切环境保护工作，使环境管理与企业的生产、销售、行政、质量管理相一致，并尽可能结合起来。

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响，公司还将高度重视环境保护工作，设立环境保护管理科室，设专职环境监督人员1~2名，负责环境监督管理工作，同时实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

环境管理机构职责如下：

（1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

（2）及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，做好环境统计，监测报表、污染源等基本工作，以备检查。

（5）负责组织突发性污染事故的应急处置和善后处理，追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规章制度对事故责任人作出妥善处理。

（6）负责与周边群众、企业及其他社会各界单位有关环保问题的协调工作。

8.4.2 环境管理制度

（1）“三同时”制度

在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，确保各三废处理等环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

（2）报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况，污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等你情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，按《建设项目环境保护管理条例》等相关文件要求实施。

（3）污染治理设施的管理制度

本项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料，同时要简历岗位责任制、操作规程和管理台账。企业应制定并逐步完善对各类生产和消防安全事故的环保处置预案、建设环保应急处

置设施。报当地环保局备案，并定期组织演练。

（4）环保奖惩条例

企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术资质水平；设立岗位实则制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者予以处罚。

（5）固体废物管理制度

①建设单位应通过“危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的

实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，简历危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

②建设单位作为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及硬件救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

③危险废物贮存场所按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。

8.4.3 排污口规范化设置

排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。

（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（3）环境保护图形标志

在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。

环境保护图形符号见表8.4-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表8.4-2。

表8.4-1 环境保护图形符号一览表

序号提示图形符号警告图形符号名称功能

8.4.4 环境风险管理

公司建立环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、仓库安全管理制度、危化品装卸管理制度、危险废物规范化管理制度等，已落实定期巡检和维护责任制度。环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构不太明确。

公司应急预案体系中，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。没有定期开展安全生产动员大会；未定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

8.4.5 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令部令第31 号）第十二条：重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。其信息公开内容参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令部令第31 号）

第九条中的内容，即公开下列信息：

1、基础信息，包括单位单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，

以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、突发环境事件应急预案。

8.5 监测计划

监测计划主要包括污染源监测以及环境质量监测。

大气：建议厂界周围设置4 个监测点(按照相关管理要求，在上下风向分别设置)，监测项目：SO2、NOX、PM10、PM2.5。

噪声：在厂界设测点4 个，每次分昼间、夜间进行。

地下水：在废石堆场、污水处理设施等潜在污染源附近各设1 个监测点。

监测频率由当地环保局确定。

8.5.1 事故监测计划

环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当返现环保设施发生故障或运行不正常

时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失进行调查统计。

上述监测内容均按国家规定的数据采集、处理、采样和分析方法进行监测，若企业不具备监测条件，可委托有资质的检测单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。

8.6 总量指标

8.6.1 总量控制目的

贯彻落实国家和污染物排放总量控制规划是实现环境保护目标的重大举措之一。由浓度控制向总量控制的转变标志着我国环境保护工作迈入了一个新的发展阶段。实施总量控制将促进资源、能源的合理利用和优化配置，加速产业结构的调整，实现经济增长方式的根本转变；实施总量控制可以较好地处理经济发展与环境保护之间的协调关系，推动可持续发展战略的实行。

8.6.2 总量控制的原则

(1) 建设项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准和地方标准。

(2) 污染物排放总量必须满足当地区域环境质量达标或区域总量控制的要求。

(3) 生产工艺及污染治理措施符合清洁生产的要求。

8.6.3 总量指标可建议值

根据项目情况，本项目污染物排放总量指标为

（1）废气总量指标：SO2：87.12t/a、NOx 排放量29.7t/a、

特征污染物：烟尘14.85t/a、工业粉尘13.9t/a；

（2）无水污染物排放，无废水污染物总量指标。

（3）固废：0t/a

第九章  入河排污口论证及排污许可证

9.1 “三合一”实施的意义

为进一步深化环评领域“放管服”改革，切实推进生态环境保护，改善营商环境， 服务全省经济发展，根据《环境影响评价法》、《排污许可管理办法（试行）》等 相关法律法规和《省人民政府办公厅关于公布贵州省省直部门权力清单和责任清单目录（2019 年版的通知）》（黔府办发【2019】13 号）的指导精神，做好环评、排污许可、入河排污口设置“三合一”行政审批改革试点工作，进一步简化行政审批程 序，优化行政审批流程，提高行政审批效率，改善营商环境，协同推进全省经济高 质量发展和生态环境高水平保护。

9.2入河排污口论证

贵州宝华矿产资源开发有限公司厂区生活污水经化粪池沉淀后进入污水处理厂，生产废水经自建污水处理站处理达标后，通过管网全部回用于生产工艺，实现“零 排放”，无入河排污口。因此本次评价不进行入河排污口论证。

9.3 排污许可证

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令 第11号），本项目属于重点管理。本次将根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）进行排污许可证填报。

排污许可证申请表（试行）

（首次申请）

单位名称：贵州宝华矿产资源开发有限公司

注册地址：贵州省毕节市赫章县珠市乡青杠村河边组

行业类别：铁矿采选，工业炉窑

生产经营场所地址：贵州省毕节市赫章县珠市乡青杠村河边组

统一社会信用代码：91520527MAAJQ91L7M

法定代表人（主要负责人）：王显龙

技术负责人：王显龙

固定电话：19184308687

移动电话：19184308687

企业盖章：

申请日期：年月日

## 一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

| 单位名称 | 贵州宝华矿产资源开发有限公司 | 注册地址 | 贵州省毕节市赫章县珠市乡青杠村河边组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 贵州省毕节市赫章县珠市乡青杠村河边组 | 邮政编码（1） | 553200 |
| 行业类别 | 铁矿采选，工业炉窑 | 是否投产（2） | 否 |
| 生产经营场所中心经度（4） | 104°41′58.07″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 26°54′26.95″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91520527MAAJQ91L7M |
| 技术负责人 | 王显龙 | 联系电话 | 19184308687 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 否 | 所在地是否属于总磷控制区（7） | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区（7） | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 否 |
| 是否位于工业园区（9） | 否 | 所属工业园区名称 |  |
| 是否有环评审批文件 | 否 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10） |  |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否需要改正（12） | 否 | 排污许可证管理类别（13） | 重点管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14） | 是 | 总量分配计划文件文号 |  |

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

— 2 —

指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

- 、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS 系统点选后自动生成经纬度。

- “大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

- 总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》

（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

- 是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

- 是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

- 是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

- 对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号

）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号

。

- 指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

- 排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

- 对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

— 3 —

二、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要 | Th产单元编号 | 主要 | Th产 | Th产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称 （4） | 计量单位 （6） | Th产能力 （5） | 设计年Th 产时间（ h）（7） | 近三年实际产量（8） |  |  | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Th产单元 名称 |  | 工艺名称 （1） | 设施名称 （2） |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数 信息 |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |  |
| 1 | 原燃料预处理单元 | 001 | 贮存系统 | 燃料堆 场 | MF0 015 | 占地面积 | m2 | 200 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原料堆 场 | MF0 001 | 占地面积 | m2 | 1200 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原 | MF0 | 容积 | m3 | 50 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 主要 | Th产单元编号 | 主要 | Th产 | Th产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称 （4） | 计量单位 （6） | Th产能力 （5） | 设计年Th 产时间（ h）（7） | 近三年实际产量（8） |  |  | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Th产单元 名称 |  | 工艺名称 （1） | 设施名称 （2） |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数 信息 |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |  |
|  |  |  |  | 料料 仓 | 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原料料 仓 | MF0 003 | 容积 | m3 | 50 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原料料 仓 | MF0 004 | 容积 | m3 | 50 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原料料 仓 | MF0 005 | 容积 | m3 | 50 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原 | 002 | 预 | 破 | MF0 | 处理 | t/h | 30 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 主要Th产单元 名称 | Th产单元编号 | 主要工艺名称 （1） | Th产设施名称 （2） | Th产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称 （4） | 计量单位 （6） | Th产能力 （5） | 设计年Th 产时间（ h）（7） | 近三年实际产量（8） |  |  | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数 信息 |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |  |
|  | 燃料预处理单 元 |  | 处理系统 | 碎 机 | 006 | 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装载机 | MF0 007 | 处理能力 | t/h | 30 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热工单元 | 003 | 焙 （ 煅 ） 烧 | 焙烧炉 （竖炉 ） | MF0 008 | 处理 能力 | t/h | 5 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 直径 | m | 2 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 筒体长度 | m | 20 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焙烧 | MF0 009 | 直径 | m | 2 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 筒体 | m | 20 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

| 序号 | 主要Th产单元 名称 | Th产单元编号 | 主要工艺名称 （1） | Th产设施名称 （2） | Th产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称 （4） | 计量单位 （6） | Th产能力 （5） | 设计年Th 产时间（ h）（7） | 近三年实际产量（8） |  |  | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数 信息 |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |  |
|  |  |  |  | 炉 （竖炉 ） |  | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 处理能力 | t/h | 5 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焙烧炉 （竖炉 ） | MF0 010 | 直径 | m | 2 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 处理 能力 | t/h | 5 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 筒体长度 | m | 20 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焙烧炉 （ | MF0 011 | 筒体 长度 | m | 20 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 处理 能力 | t/h | 5 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

| 序号 | 主要 | Th产单元编号 | 主要 | Th产 | Th产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称 （4） | 计量单位 （6） | Th产能力 （5） | 设计年Th 产时间（ h）（7） | 近三年实际产量（8） |  |  | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Th产单元 名称 |  | 工艺名称 （1） | 设施名称 （2） |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数 信息 |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |  |
|  |  |  |  | 竖炉 ） |  | 直径 | m | 2 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品后处理单 元 | 004 | 输送系统 | 皮带运输机 | MF0 012 | 处理量 | t/h | 30 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品后处理 单 | 004 | 后处理系统 | 破碎机 | MF0 013 | 处理量 | t/h | 20 | / | / | 菱铁矿 | 万t/a | 5 | 2400 | 5 | 4 | 5 | / |

| 序号 | 主要 | Th产单元编号 | 主要 | Th产 | Th产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称 （4） | 计量单位 （6） | Th产能力 （5） | 设计年Th 产时间（ h）（7） | 近三年实际产量（8） |  |  | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Th产单元 名称 |  | 工艺名称 （1） | 设施名称 （2） |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数 信息 |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |  |
|  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品后处理单 元 | 004 | 贮存系统 | 成品堆场 | MF0 014 | 面积 | m2 | 1500 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热工单元 | 004 | 煤气发生 炉 | 煤气发生 炉 | MF0 016 | 热值 | KJ/N m3 | 5500 | 双段式煤气发生炉 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

  - 指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

  - 指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

  - 指相应工艺中主要产品名称。

  - 、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

（二）主要原辅材料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比() | 有毒有害成分及占比（）（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原料 | 菱铁矿 | 5 | 万t/a | 0.7 | 0 | / |
| 2 | 原料 | 石灰 | 120 | t/a | 0 | 0 | / |

10

| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分() | 硫分() | 挥发分() | 热值(MJ/kg、 MJ/m³) | 年最大使用量（ 万t/a、万m³/a） | 其他信息 |
| 1 | 煤气发生炉煤气 | 8 | 1.6 | 28 | 1400 | 1 | / |

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

- 指原料、辅料名称。

- 指万t/a、万m3/a等。

- 指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

1

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原燃料预处理单元00 1 | MF0001 | 原料堆场 | 原料堆场 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 喷淋洒水降尘 |
| 2 | 原燃料预处理单元00 1 | MF0002 | 原料料仓 | 原料料仓 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 设置密封罩等 |
| 3 | 原燃料 预处理 | MF0003 | 原料料 仓 | 原料料 仓 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | 、 |  |  |  |  | 设置 密封 |

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
|  | 单元00 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罩等 |
| 4 | 原燃料预处理单元00 1 | MF0004 | 原料料仓 | 原料料仓 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 设置密封罩等 |
| 5 | 原燃料预处理单元00 1 | MF0005 | 原料料仓 | 原料料仓 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 设置密封罩等 |
| 6 | 原燃料预处理单元00 2 | MF0006 | 破碎机 | 破碎废气 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 半封闭罩棚， 喷淋 洒水 |

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 7 | 原燃料预处理单元00 2 | MF0007 | 装载机 | 装载机 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 半封闭罩棚， 喷淋 洒水 |
| 8 | 热工单元003 | MF0008 | 焙烧炉 （竖炉 ） | 焙烧炉 （竖炉 ） | 颗粒物 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风管道进入脱硫 塔 |
|  |  |  |  | 焙烧炉 （竖炉 | 二氧化 硫 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除 尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组 织废 | 是 | 一般 排放 | 经引 风机 |

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气排放口 |  | 口 | 通过迎风管道进入脱硫 塔 |
|  |  |  |  | 脱硫除尘 | 氮氧化物 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风管道进入脱硫 塔 |
| 9 | 热工单 | MF0009 | 焙烧炉 | 焙烧炉 | 颗粒物 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组 | 是 | 一般 | 经引 |

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
|  | 元003 |  | （竖炉 ） | （竖炉 ） |  |  |  |  | 尘 |  |  |  |  | 织废气排放口 |  | 排放口 | 风机通过迎风管道进入脱硫 塔 |
| 10 | 热工单元003 | MF0010 | 焙烧炉 （竖炉 ） | 焙烧炉 （竖炉 ） | 颗粒物 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风管道进入脱硫 塔 |

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 11 | 热工单元003 | MF0011 | 焙烧炉 （竖炉 ） | 焙烧炉 （竖炉 ） | 二氧化硫 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风管道进入脱硫 塔 |
| 12 | 成品后处理单元004 | MF0012 | 皮带运输机 | 皮带运输机废气 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 封闭空间 ，喷淋洒 水 |
| 13 | 成品后 处理单 | MF0013 | 破碎机 | 破碎废 气 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 封闭 空间 |

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
|  | 元004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ，喷淋洒 水 |
| 14 | 成品后处理单元004 | MF0014 | 成品堆场 | 成品堆场 | 颗粒物 | 无组织 | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 封闭空间 ，喷淋洒 水 |
| 15 | 热工单元003 | MF0009 | 焙烧炉 （竖炉 ） | 焙烧炉 （竖炉 ）出窑 | 二氧化硫 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风管道进入 脱硫 |

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塔 |
| 16 | 热工单元003 | MF0010 | 焙烧炉 （竖炉 ） | 焙烧炉 （竖炉 ）出窑 | 二氧化硫 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风管道进入脱硫 塔 |
| 17 | 热工单元003 | MF0011 | 焙烧炉 （竖炉 ） | 焙烧炉 （竖炉 ）出窑 | 氮氧化物 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风管道 进入 |

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱硫 塔 |
| 18 | 热工单元003 | MF0009 | 焙烧炉 （竖炉 ） | 焙烧炉 （竖炉 ）出窑 | 氮氧化物 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风管道进入脱硫 塔 |
| 19 | 热工单元003 | MF0010 | 焙烧炉 （竖炉 ） | 焙烧炉 （竖炉 ）出窑 | 氮氧化物 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风 管道 |

| 序号 | 主要Th产单元名称及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1 ） | 对应产污环节名称 （2） | 污染物种类（3） | 排放形式 （4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6 ） | 有 组 织 排 放 口 名 称 要 | 排放口设置是否符合求（7 ） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 （5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（ ） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进入脱硫 塔 |
| 20 | 热工单元003 | MF0011 | 焙烧炉 （竖炉 ） | 焙烧炉 （竖炉 ）出窑 | 颗粒物 | 有组织 | TA001 | 脱硫塔 | 脱硫除尘 | 90 | 是 | / | DA001 | 有组织废气排放口 | 是 | 一般排放口 | 经引风机通过迎风管道进入脱硫 塔 |

注：（1）指主要生产设施。

- 指生产设施对应的主要产污环节名称。

- 以相应排放标准中确定的污染因子为准。

- 指有组织排放或无组织排放。

- 污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

- 排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

- 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

22

表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 （1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 （4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称 （5） | 污染防治设施工艺 | 污水处理量规模（ m3/a） | 年运行时间（h） | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  | 置是否符 合要求（ 7） |  |  |
| 1 | 生活污水 | 化学需氧量,氨氮（NH3 - N）,pH 值,五日生化需氧量,悬浮物 | TW001 | 化粪池 | 化粪池 | / | 8760 | 是 | / | 不外排 | 无 |  |  |  |  |  | 生活污水经化粪池处理后用于周边农地 |
| 2 | 生产废水 | 化学需氧量,氨氮（NH3 - N）,总 磷（以P | TW002 | 沉淀池 | 沉淀池 | / | 8760 | 是 | / | 不外排 | 无 |  |  |  |  |  | 生产废水主要为焙烧炉烟气处理废 水，经 |

| 序号 | 废水类别 （1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 |  |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 （4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称 （5） | 污染防治设施工艺 | 污水处理量规模（ m3/a） | 年运行时间（h） | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他 信息 |  |  |  |  |  | 置是否符合要求（ 7） |  |  |
|  |  | 计）,pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沉淀后 |
|  |  | 值,悬浮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回用， |
|  |  | 物,五日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不外排 |
|  |  | 生化需 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

- 以相应排放标准中确定的污染因子为准。

- 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填

、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

- 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定

，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

- 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

- 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

- 指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

三、大气污染物排放

（一）排放口

表6 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m ） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃ ） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 有组织废气排放口 | 颗粒物, 二氧化硫 ,氮氧化 物 | 104°40′1.20″ | 26°58′34.64″ | 25 | 0.2 | 40 | / |

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编 号 | 排放口名 称 | 污染物种 类 | 国家或地方污染物排放标准（1） | 环境影响评价批复 要求（2） | 承诺更加严格排放 限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

26

|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 有组织废气排放口 | 氮氧化物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 300mg/Nm3 | / | /mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
| 2 | DA001 | 有组织废气排放口 | 颗粒物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 50mg/Nm3 | / | /mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |
| 3 | DA001 | 有组织废气排放口 | 二氧化硫 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 200mg/Nm3 | / | /mg/Nm3 | /mg/Nm3 | / |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

- 新增污染源必填。

- 如火电厂超低排放浓度限值。

（二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值(kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊排放浓度限值 （1） | 申请特殊时段许可排放量限值 （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | SO2 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | NOx |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | VOCs |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 有组织废气排放口 |  | 氮氧化物 | 300mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | / |
| 2 | DA001 | 有组织废气排放口 |  | 二氧化硫 | 200mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | / |
| 3 | DA001 | 有组织 |  | 颗粒物 | 50mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | / |

29

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊排放浓度限值 （1） | 申请特殊时段许可排放量限值 （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
|  |  | 废气排 放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | SO2 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | NOx |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | VOCs |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 全厂有组织排放总计（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | SO2 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | NOx |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | VOCs |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |

主要排放口备注信息

30

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

（三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

| 序号 | Th产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3 ） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 | 厂界 |  | 颗粒物 | 道路硬化， 喷淋洒水 | 大气污染物综合 排放标准GB16297 -1996 | 1.00mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | MF0014 | 成品堆场 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团 工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8.00mg/ Nm3 | 封闭空间，喷淋洒水 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | MF0012 | 皮带运输机废气 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团 工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8.00mg/ Nm3 | 封闭空间，喷淋洒水 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | MF0013 | 破碎废气 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团 工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8.00mg/ Nm3 | 封闭空间，喷淋洒水 | / | / | / | / | / | / |

33

| 序号 | Th产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3 ） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 5 | MF0006 | 破碎废气 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8.00mg/ Nm3 | 半封闭罩棚， 喷淋洒水 | / | / | / | / | / | / |
| 6 | MF0001 | 原料堆场 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8.00mg/ Nm3 | 喷淋洒水降尘 | / | / | / | / | / | / |
| 7 | MF0002 | 原料料仓 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8.00mg/ Nm3 | 设置密封罩等 | / | / | / | / | / | / |
| 8 | MF0003 | 原料料仓 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8.00mg/ Nm3 | 设置密封罩等 | / | / | / | / | / | / |
| 9 | MF0004 | 原料料仓 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团工业大气污染物 | 8.00mg/ Nm3 | 设置密封罩等 | / | / | / | / | / | / |

| 序号 | Th产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3 ） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
|  |  |  |  |  | 排放标准GB 28662-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MF0005 | 原料料仓 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8.00mg/ Nm3 | 设置密封罩等 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | MF0007 | 装载机 | 颗粒物 |  | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8.00mg/ Nm3 | 半封闭罩棚， 喷淋洒水 | / | / | / | / | / | / |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | NOx |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | VOCs |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

5

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

36

（四）企业大气排放总许可量

表10   企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | / | / | / | / | / |
| 2 | SO2 | / | / | / | / | / |
| 3 | NOx | / | / | / | / | / |
| 4 | VOCs | / | / | / | / | / |

企业大气排放总许可量备注信息

37

/

企业大气排放总许可量备注信息

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

38

四、水污染物排放

（一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2 ） | 受纳水体功能目标 （3） | 经度 | 纬度 |  |

表11-1 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |

表11-2雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2 ） | 受纳水体功能目标 （3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | YS 00 1 | 雨水排放口 | 104°40′1.2 0″ | 26°58′34. 64″ | 不外排 | 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |  |  | III类 |  |  | 雨水经雨水沟进入沉淀池沉淀回用于绿化 等 |

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

40

- 指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

- 指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

- 对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标； 可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

- 废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

41

- 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

- 属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

- 指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表13 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 （1） |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

- 属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

- 新增污染源必填。

42

（二）申请排放信息

表14 废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值 | 申请年排放量限值（t/a）（1） |  |  |  |  | 申请特殊时段排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | / |
| 全厂排放口源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / | / |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

44

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

45

五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

| 噪声类别 | Th产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准 |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

46

六、固体废物排放信息

表16 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产Th量（ t/a） | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a ） | 自行利用 （t/a） | 自行处置 （t/a） | 转移量（t/a） |  | 排放量（ t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 1 | 热工单元 | 煤灰渣 | 煤灰渣 | 一般工业固体废物 | 煤灰渣 | 300 | 自行处置 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 煤灰渣大部分用于铺路，部分收集后运输至附近渣场， 渣场封场进行 |

47

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 覆土绿 化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 热工单元 | 炉渣 |  | 炉渣 | 一般工业固体废物 | 炉渣 | 80 | 自行处置 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 收集后运输至附近渣场，渣场封场进行覆 土绿化 |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位 危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 热工单元 |  |  | 煤灰渣 |  |  |  | 一般工业固体废物 |  |  | 煤灰渣大部分用于铺路，部分收集后运输至附近渣场， 渣场封场进行覆土绿化 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 热工单元 |  |  | 炉渣 |  |  |  | 一般工业固体废物 |  |  | 收集后运输至附近渣场，渣 场封场进行覆土绿化 |  |  |  |

48

七、环境管理要求

（一）自行监测

表17 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源 类别/ 监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口 名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施 是否符合安装 、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4 ） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA001 | 有组织废气排放口 | 烟气 流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气量,氧 含量, 烟道截面 | 氮氧化物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法HJ/T 42-1999 | / |

49

| 序号 | 污染源类别/ 监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4 ） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 废气 | DA001 | 有组织废气排放口 | 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气量,氧 含量, 烟道截面积 | 二氧化硫 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 碘量法 HJ/T 56-2000 | / |
| 3 | 废气 | DA001 | 有组织废气排放口 | 烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方 法 GB/T 16157-1996 | / |

50

| 序号 | 污染源类别/ 监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装 、运行、维护 等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4 ） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟气量,氧 含量, 烟道截面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 废气 | 厂界 |  | 温度, 气压, 风速, 风向 | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

- 指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”

- 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

- 指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

- 根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求:

按照HJ 819、HJ/T

373要求，工业炉窑排污单位应当根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测数据质量保证与质量控制体系。

监测数据记录、整理、存档要求:

监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照HJ

819执行。应同步记录监测期间的生产工况。包括1、采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等；2、样品保存和交接：样品保存方式．样品传输交接记录；3、样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等；4、质控记录： 质控结果报告单。

（二）环境管理台账记录

表18 环境管理台账信息表

| 序 号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形 式 | 其他信 息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | 主要包括单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编 号、生产及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等。 | 对于未发 生变化的基本信息 ，按年记录，1次/ 年，对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。 | 电子台账+纸质台账 | 台账信息至少保存三年 |
| 2 | 其他环境管理信息 | a)无组织废气污染防治措施管理维护信息管理维护时间 | 严格根据检测方案以及监测 | 电子台 账+纸质台账 | 台账信息至少保存三 |

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 及主要内容等。 | 规定进行. |  | 年 |
|  |  | b)特殊时段环境管理信息 | a废气无组 |  |  |
|  |  | 具体管理要求及其执行情况 | 织污染防 治措施管 |  |  |
|  |  | 。 | 理信息按 |  |  |
|  |  | c)其他信息 | 日记录，1 次/日 |  |  |
|  |  | 法律法规、标准规范确定的 | b特殊时段 |  |  |
|  |  |  | 环境管理 |  |  |
|  |  | 其他信息，排污单位自主记 | 信息，按 |  |  |
|  |  | 录的环境管理信息。 | 照8.13.1- |  |  |
|  |  |  | 8.1.3.4规 |  |  |
|  |  |  | 定频次记 |  |  |
|  |  |  | 录；对于 |  |  |
|  |  |  | 停产或错 |  |  |
|  |  |  | 峰生产的 |  |  |
|  |  |  | ，原则上 |  |  |
|  |  |  | 仅对停产 |  |  |

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 。 |  |  |
| 3 | 生产设施运行管理信息 | 包括按月或批次记录主要产品产量，按采购批次记录原辅料用量、硫元素占比等， 按采 购批次记录燃料用量、热值 、品质等。 | 包括按批次记录除尘灰/泥、脱硫副产物、脱硝副产物等产生量， 按批次记录袋式除尘 系统滤料更换量和时间，按批次记录脱硫剂、脱硝剂添加量和时 | 电子台账+纸质台账 | 台账信息至少保存三年 |

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间。 |  |  |
|  |  |  | 1）有组织废气 |  |  |
| 4 | 污染防治设施运行管理信息 | 包括按批次记录除尘灰/泥、脱硫副产物、脱硝副产物等产生量，按批次记录袋式除尘 系统滤料更换量和时间，按批次记录脱硫剂、脱硝剂添加量和时间。 | 有组织废气污染物排放情况手工监测记录信息应包括采样日期、采样人姓名等采样信 | 电子台账+纸质台账 | 台账信息至少保存三年 |
|  |  |  | 息，并记录排放口编码、污染因子、 |  |  |

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测浓度 、监测浓度（折标 ）、测定方法以及是否超标 等信息。 2）无组织废气 无组织废气污染物排放情况手工监测记录信息应包括记录采样日期、采样 |  |  |

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人姓名等采样 信息，并记录污染因子、监测浓度、测定方法 、是否超标等信息 。 |  |  |

八、补充登记信息

  - 主要产品信息

| 序号 | 行业类别 | Th产工艺名称 | 主要产品 | 主要产品产能 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 燃料使用信息

| 序号 | 燃料类别 | 燃料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 涉VOCs辅料使用信息

| 序号 | 辅料类别 | 辅料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 废气排放信息

| 序号 | 废气排放形式 | 废气污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 废气排放口名称 | 执行标准名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 废水排放信息

| 序号 | 废水污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 废水排放口名称 | 执行标准名称 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

60

  - 工业固体废物排放信息

| 序号 | 工业固废废物名称 | 是否属于危险废物 | 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 其他需要说明的信息

九、有核发权的地方Th态环境主管部门增加的管理内容（如需）

/

十、改正规定（如需）

61

表19 改正规定信息表

62

十、附图

图1 生产工艺流程图

图2   生产厂区总平面布置图

第十章 结论

10.1项目概况

1) 项目名称： 45万吨低品位菱铁矿（难处理矿）综合利用项目

2) 项目性质：新建

3）建设单位：贵州宝华矿产资源开发有限公司

4) 项目地址：贵州省毕节市赫章县珠市乡青杠村河边组

5) 项目投资：一起投资1.2亿元，二级投资8000万元

6) 占地面积：总占地面积180亩（120000.6㎡）

7) 职工人数：职工定员78人，管理人员6人

本项目占地约180亩，建设厂房30000㎡，成品仓库20000㎡，租用水钢办公楼2000㎡，建菱铁矿矿粉生产线一条，铁精粉生产线一条，建海绵铁生产线一条。根据实际情况得知，项目目前仅建设建菱铁矿矿粉生产线一条。如需建另外两条生产线，则另做环评。因此，本次评价内容为菱铁矿矿粉生产线一条。

10.2环境质量现状

贵州金洋检测工程有限公司于2016 年7 月7 日至7 月9 日对本项目大气环境现状监测料，作为本次评价的基础数据。

（1）大气环境：

SO2 小时浓度变化范围为57～274μg/m3，均未超过《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准，最大值出现在G6 大树脚居民点，为二级标准值的55％；SO2 日均浓度变化范围为50～82μg/m3，均未超过《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准，最大值出现在G6 大树脚居民点，为二级标准值的55％，所有监测点的SO2 小时浓度和日均浓度值均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准。NO2 小时浓度变化范围为16～69μg/m3，均未超过《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准，最大值出现在G6 大树脚居民点，为二级标准值的35％；NO2 日均浓度变化范围为29～55μg/m3，均未超过《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准，最大值出现在G5 上河边居民点，为二级标准值的69％。PM10 日均浓度变化范围为29～48μg/m3，均未超过《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准，最大值出现在G6 大树脚居民点，为二级标准值的32％。PM2.5 日均浓度变化范围为20～31μg/m3，均未超过《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准，最大值出现在G2 上木冲居民点，为二级标准值的41％。

（2）地表水环境：小河边小溪W1 和雉街河W2 断面所有监测项目均未超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准水质量要求；雉街河W3 断面除锌超标0.13 倍外，其他监测项目均未超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准水质量要求；雉街河W4 断面除锌和石油类分别超标0.004 和2.08 倍外，其他监测项目均未超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准水质量要求。

（3）声环境：厂区噪声环境噪声现状昼夜噪声监测结果表明，各监测点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。厂区周围声环境总体质量较好。

10.3 污染物排放情况

10.3.1废气污染物排放情况

工程主要工业废气污染源包括：原矿仓、细碎车间、精矿仓所产生的粉尘，焙烧车间、煤气站等烟气中的烟尘、SO2、NOx 等及无组织废气。

10.3.2废水污染物排放情况

（1）循环冷却系统排污

项目配置回转窑循环冷却水系统，不外排放。

2）离子交换废水

离子交换废水作脱硫补充水。

3）锅炉排污水

锅炉排污水排入厂内污水处理设施处理后用作工艺补充水，不对外排放。

4）化验废水

化验废水排入厂内污水处理设施处理后用作工艺补充水，不对外排放。

5）冲洗水废水

冲洗水排入厂内污水处理设施处理后用作工艺补充水，不对外排放。

（2）生活污水

生活污水经隔油池沉淀后经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政管网排入珠市乡污水处理厂处理。

10.3.3固废污染物排放情况

项目产生的固废主要为脱硫除尘过程产生的脱硫石膏、水处理污泥、发生炉灰渣、除尘灰、废机油废润滑油和生活垃圾等。

10.4环境影响预测

10.4.1地表水环境影响

废水非正常排放时（生产、生活废水19.43m3/d 全部外排）废水非正常排放时W1 断面硫化物、石油类、挥发酚预测值超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准限值，分别超标1.16、1.33、71.10 倍，COD、NH3-N 未超标。W2 断面石油类、挥发酚预测值超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准限值，分别超标0.15、24.95 倍，硫化物、COD、NH3-N 未超标。W3 断面仅挥发酚预测值超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准限值，超标17.74 倍，其他项目未超标。W4 断面石油类、挥发酚预测值超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准限值，分别超标2.41、15.86 倍，硫化物、COD、NH3-N 未超标。

由预测看出事故排放将严重污染小河边小溪和雉街河.

10.4.2地下水环境影响

该区域地下水以大气降雨补给为主，溶洞发育，主要为含碳酸盐裂隙溶洞水。从图《水文地质图》看出，建设项目周边地下水流向与地表水流向相同，从厂址由北向南北运动，在雉街河基准面排泄。

10.4.3噪声环境影响

在采取降噪措施减低项目的噪声排放，厂区东、南、西、北四个方位昼夜间噪声预测结果显示，昼夜间均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。项目的噪声排放对环境及周边居住人群的影响较小。

10.4.3.1运输车辆噪声对公路零散居民的影响评价

该项目运输班次为单班8h，通过村镇时产生的噪声影响值小时等效连续声级为67.2dB(A)，昼间低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（城市中的道路交通干线道路两侧区域）标准限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(B)），夜间超标12.2dB(A)。车辆通过时对街道旁产生较大的瞬时汽车噪声，噪声声级73.1dB(A)，鸣号时声级可达85dB(A)以上，矿山夜间停止作业，夜间交通噪声基本无影响。

项目建成后通过合理安排昼间运输班次、加强运输车辆维护、减小道路坡度、改造道路为低噪声路面、加强绿化等措施可进一步降低运输噪声对敏感点的环境影响。

10.4.4 环境空气影响预测结论

以2016 年全年逐时地面、高空气象资料和考虑地形影响的条件下对SO2、NO2、PM10、PM2.5 进行预测，具体分析如下：

（1）SO2、NO2 的最大预测落地小时浓度、日均浓度和年均浓度都能达到《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准； PM10、PM2.5 的最大预测落地日均浓度、年均浓度均能达到《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准；

（2）在6 个关心点处，SO2、NO2、PM10、PM2.5 浓度影响值及其最终的影响叠加值分别能达到《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准。

（3）在网格点处，SO2 逐日逐时计算的前50 大值预测结果，影响值占标率≥100%的分别有7 个，相当于全年8760 小时中有7 次出现较大浓度污染，每次持续时间约为1 小时，由此计算出高浓度影响出现频率SO2 约为0.08%，全年小时浓度良好率超过99.92%。建设项目对当地大气环境的影响是可以接受的。

（2）典型日排放的SO2 日均浓度分别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的3.5%～15.4%，NO2 日均浓度分别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的2.3%～10.9%，PM10 日均浓度分别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的4.4％～15.9％，PM2.5 日均浓度分别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的6.2％～22.2％。

因此，本项目排放的SO2、NO2、PM10、PM2.5 的日均浓度对评价区域的贡献值均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准日均浓度限值。

若窑尾的窑尾除尘设备失效，6 个关心点的TSP 占标率为13.69%~166.77，G2 上木冲居民点及网格点TSP 日均值均出现超标现象，超标率分别为166.77%和605.45，对环境的影响显著增大。若脱硫设备失效，6 个关心点的SO2 占标率为118.91%~799.21%，6 个关心点SO2小时值均出现超标现象，超标率为18.91%~699.21%，网格点SO2 小时值最大值超标2953.34倍，对环境的影响显著增大。

1 烟囱高度论证

在有风、静风和各种稳定度气象条件下，建设项目PM10、PM2.5、SO2、NO2 污染源在正常排放状况下，各保护目标现状最大值与最大落地浓度的叠加值均未超过《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准限值，说明项目窑尾烟囱高度40m 可以满足环保和工艺规定要求。

2大气防护距离

依据大气环境防护距离标准计算程序(ver1.1)进行计算，本项目无组织排放的控制水平为10 吨/年，在157t/a 的无组织排放量内，均无超标点，因此，可不设大气环境防护距离。16.1.3.6 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91 )规定，本项目与周围敏感点应有50m 的卫生防护距离。

10.4.5 固体废物影响分析

经工程分析可知，本项目固体废物均能得到有效的处理处置，不直接对外排放。

10.4.6环境风险影响

该项目可能存在的主要环境风险因素为火灾、爆炸和粉尘非正常排放。一般工业企业的环境风险事故，按其危害程度，可分为三类等级。本项目所发生的风险事故一般为Ⅲ级（一般事故风险）

10.5 污染物治理措施

10.5.1 施工期污染防治措施

（1）施工期水环境影响分析

施工期产生的废水包括施工人员的生活废水和施工本身产生的生产废水。由于本项目采用商品砼，不在现场搅拌混凝土，项目只有结构阶段混凝土养护水、混凝土输送泵冲洗水及各种车辆冲洗水及施工人员的生活污水。

A、施工废水通过设置沉淀池，经沉淀后回用于洒水防尘，不外排，对水环境影响小。

B、施工人员生活污水用于周围农灌，对水环境影响小。

（2）施工期的大气污染影响分析

施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

本项目采用商业混凝土，不设置现场混凝土搅拌站。建设单位拟采取如下措施以降尘、防尘：

A、本项目施工期原料应尽量置于堆棚内，并设置围挡，对场地及道路采取喷洒水的防治措施，减少施工扬尘对周围环境的影响。

B、施工现场工程基础开挖、土石方运输、水泥装卸等作业点面多，因此污染物将以面源无组织排放为主，受影响的主要为现场施工人员。通过设置围挡、喷洒水等措施能够有效地降低施工场地扬尘污染，可降低对施工人员、居民点的影响。

C、土石方运输往来车辆采取遮盖措施，盖上笘布、防止遗落和风吹起尘；

D、施工现场道路加强维护、勤洒水，保持一定湿度，控制二次扬尘的产生；

E、限制车速，合理分流车辆，防止车辆过度集中；

F、科学调配，合理堆存，减少扬尘。对需长工期堆存的物料如水泥、石灰等要加遮盖物或置于料库中；

G、对每次进出场地的车辆均进行冲洗轮胎、并定期对运输的车辆进行加盖防尘布的检查和更新等相关措施，来降低扬尘对运输道路的影响。确保项目周边排水口盖板干净、环卫设施干净。同时延长环卫洒水降尘作业时间，增加冲洗降尘作业次数并扩大洒水覆盖面。

施工期的活动属于短期行为，随着施工的结束，施工人员、生产设施的撤离，施工现场将得到恢复，环境空气质量将随之恢复到原有水平。

（3）施工期噪声影响分析

施工单位尽量选取高效低噪设备，通过采取临时声屏障，并且在周围敏感点安装移动声屏障，使施工场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求（昼间：75dB（A），夜间：55dB（A）），合理安排各类施工机械的工作时间，严格控制夜间（22：00～06：00）、午休时间（12：00～14：30）进行施工。如果本项目因混凝土连续浇注等生产工艺要求或者特殊需要原因,确需在夜间从事建筑施工作业的,施工单位应当在施工作业前7日向所在当地环保行政主管部门申报夜间作业的原因､时段､作业点､使用机具的种类､数量以及施工场界噪声最大值｡施工前2天将环保部门证明及施工时间告示居民。施工尽量短期完成，施工期噪声影响是暂时的，随着施工活动结束，施工噪声影响将消除。

由于施工时产生噪声影响附近居民，根据项目情况，效果较差，因此，环评要求施工单位在周围应修建临时声障板，降低对周围居民的影响。

（4）施工期固体废物处置措施

施工期固体废物主要包括施工土石方、施工工人的生活垃圾和装修垃圾。本项目不涉及山体爆破。

1）施工土石方弃方

对场内的运输车辆在进出道路时必须冲洗车轮泥土方方可上路。挖方产生的表土将作为项目绿化使用。

2）施工期生活垃圾

施工期间生活垃圾，经项目临时堆场处集中收集后送到都匀市城市生活垃圾填埋场统一处置。

3）建筑垃圾

建筑垃圾集中收集后少部分用作于回填，其余部分统一运至建筑垃圾填埋场。

4）装修固废和危废

在装修过程中使用有废油漆桶产生。环评要求尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对不可利用的废弃物集中收集交由环卫部门统一处置。废弃的装修材料和包装材料应分类收集，其中废油漆桶等属危险废物应妥善存放于危废收集点，集中委托有资质的单位收集处置。

装修过程中产生的固废主要包括一些包装袋、包装箱、碎木块等，进行了分类堆放，充分利用了其中可再利用部分，或用于施工中，或外卖。其他不能利用部分纳入生活垃圾由环卫部门及时清运，避免了“脏、乱、差”现象。经统一收集后运至环保局指定地点进行处理

10.5.2营运期污染防治措施

10.5.2.1 大气污染物治理措施

（1）回转窑焙烧废气

项目焙烧废气中污染物主要为SO2、烟尘、NOx 等，本项目配备三级脱硫除尘系统：旋风除尘器+袋式除尘器+脱硫除尘器对产生的烟气进行处理，本项目采用低温磁化焙烧，NOX浓度较低，未设置脱硝设备。采用“旋风除尘器+布袋除尘器+石灰石石膏法脱硫除尘”工艺后，可确保SO2排放浓度低于850mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4“燃煤炉窑”标准要求；SO2 排放浓度586mg/m3，烟尘浓度100 mg/m3，处理后的废气40m烟囱排放。安装在线监测系统，并与环保部门联网。

（2）原料仓、原矿储矿仓、回转窑加料仓、1#转运站收尘系统废气

项目在原料仓、原矿储矿仓、回转窑加料仓、1#转运站均配置通风收尘系统。各产尘点均采用集尘罩捕集、布袋除尘器净化，经除尘器净化后的排气分别由4×15m 高排气筒外排。经布袋除尘器处理后，可确保粉尘浓度低于15mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）要求。

（3）无组织废气

原料、燃煤、铁精矿采用封闭筒仓储存，生产过程中物料的输送采用密闭输送，布料系_统采用半封闭式，确保本项目无组织排放粉尘满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）无组织监控浓度限值要求。项目在原料输送、布料、出料、卸料过程会产生无组织粉尘，为了有效控制无组织排放，

建设单位采取了一些措施：

1）原料和燃煤堆存于封闭料仓内；

2）生产过程中物料的输送采用密闭输送；

3）布料系统为半封闭式；

4）回转窑出料口设计有集气罩，无组织粉尘收集后送三级脱硫除尘系统处理。

5）铁精矿堆存于封闭料仓内。

10.5.2.2废水治理措施

（1）生产废水

上述产生的废水中，湿法脱硫废水经处理后循环使用不外排；生活污水和和设备及地面冲洗水混合排入厂内WSZ-A/O 系列污水处理设备生化处理后作脱硫补充水，不外排放。既节约了水资源，又减少了进入水体的污染物总量。本项目水循环利用率> 100％。本项目污水处理能力20m3/d。

（2 地下水污染防治措施

厂区地面硬化，防止对地下水污染。

10.5.2.3固体废物处理措施

生产中各环节中除尘器收下的粉尘，全部返回生产工艺，不外排；废弃包装袋、废品等送废品公司回收；生活垃圾送垃圾场堆存统一处理。

项目产生的固废主要为脱硫除尘过程产生的脱硫石膏、水处理污泥、发生炉灰渣、废机油废润滑油和生活垃圾等。

项目烟气采用石灰石-石膏法脱硫除尘。脱硫反应中生成的亚硫酸钙在空气的作用下被氧化成硫酸钙晶体(即石膏)。经压滤后产生量4644t/a，硫酸钙含量80%，属于Ⅱ类渣，外售水泥公司作生产水泥的原料。

废水生化处理过程会产生废水处理污泥压滤后送往垃圾场堆存。发生炉燃烧煤炭过程中，产生约10400t/a 炉渣，主要成份为SiO2，CaO，Al2O3，MgO 等，

属一般固废Ⅱ类渣，拟外售水泥公司作生产水泥的原料。

原矿仓、粉料仓及破碎车间布袋除尘器收集的除尘灰，以及焙烧车间旋风、布袋除尘器收集的除尘灰，成分与原料成份相同，属一般固废，直接进入焙烧工序回用。各类机械设备更换下来的废机油、废润滑油，产生的废树脂，为危险废物，不得随意丢弃，污染环境。设50m2 危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（及2013 年修改单）建设和管理，然后委托有危废处置资质的单位或部门进行处理。项目产生的生活垃圾拟由当地环卫部门统一收集处理。

综上，本项目产生的各项固废，可得到合理处理处置，最终实现零排放。

10.5.2.4 噪声防治措施_

在设备选型时，尽可能选用同功率低噪声的设备，调整总图布置设备位置，安装时基础采取隔振措施，减少设备振动噪声。在建筑上采取吸声与隔离相结合的措施，留出足够的绿化用地，在噪声源强所在构筑物外围种植灌木丛形成绿色屏障，减少噪声对周围环境的影响。

10.5.2.5生态环境保护措施

（1）施工期加强施工期管理，尽量减少施工工程的影响范围。对临时工棚的搭建、建材堆放要合理布局，尽量减少临时占地造成的影响，对生活及生产中产生的废物（包括污水）要统一收集处理，不得任意排放，严禁影响景观和环境污染的现象发生。土建工程中产生的废弃土石方不得随意堆放，以防止水土流失造成沟渠阻塞等产生的生态环境影响。

（2）运营期生态环境保护措施

a.制定水土保持方案，采取修建防洪沟、设挡土墙等水保措施，以防止水土流失产生。

c.应采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水以及水土流失。

d.厂区制定严格的环境管理制度，保证各类除尘器正常运行，严防事故排放。

10.5.2.6风险防范措施

（1）煤气发生炉蒸汽压力特种设备，存在着因缺水，结垢散热不良，设计、制造、材料缺陷、安全附件失灵、超期服役、烘炉和点火时如因操作失误等原因都可能导致爆炸的危险。应制定应急救援预案并加强安全管理，最大限度减少事故造成的损失。依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006，本项目应作到：

a.煤气发生炉距道路间距不得小于25米。

b.工程竣工后经验收合格方可投入使用。

（2）加强管理防止风险事故发生，制定风险防范应急预案。

（3）厂房设计按《建筑设计防火规范》GB50016-2006标准执行。

（4）脱硫塔引风机与泵连锁，当泵停运时，风机同时停止运行

（4）所有水池应作防腐、防渗漏处理，防止污染地下水。

（5）设置的100m3事故收集池、平常保持空池状态，并与本项目生产区管道连接。设置的1000m3初期雨水收集池，平常保持空池状态。

10.6环境管理与监测计划

10.6.1 施工期的环境管理

项目需加强施工期的环境管理，具体措施如下：

(1)施工前认真编制施工组织计划，做到文明施工；

(2)将环保主要内容体现在建设项目工程施工承包合同中，对施工方法、施工机械、施工速度、施工时段等要充分考虑环境保护要求，特别是施工过程中产生的噪声、污水、固体废物、风扬尘及水土流失对周围环境的影响，要有行之有效的处置措施，建设单位要将此项内容作为工程施工考核的重要指标之一；

(3)施工期间要认真监督施工单位的环保执行情况，了解施工过程中施工设备、物料堆存_临时工棚搭建、施工便道及施工方法对生态环境造成的影响，确保附近居民的正常生活。若发现施工过程中影响周围群众正常的生活、学习秩序，应适当调整施工作业时间或作业程序；

(4)工程竣工后，要全面检查施工现场环境状况，施工单位要及时清理占用的场地，拆除临时设施，清除各类垃圾，恢复被破坏的地面，平整地面进行绿化，使项目以良好的环境投入运行。

10.6.2 营运期的环境管理

营运过程中必须定期监测设备运转情况和各类污染物的排放情况，并掌握厂区周围的环境质量和污染变化趋势，加强运行管理，杜绝污染事故的发生。

10.6.3环境监测计划

本项目对项目建设期的环境监理、运营前的环境监测、运营期的环境监测内容、排污口的建设等方面提出了相关要求。通过监测分析，资料整理，编制监测报表，建立监测档案，定期委托有资质单位进行监测。监测厂内各类污染源排放状况及临近地区的大气环境质量，监控环保设施的工作状态，当环保设施发生故障时，能及时发现并解决。

10.6.4 公众意见采纳情况

根据业主提供的公众参与调查（另成册内容），本项目第一次于2016年5月8日在赫章县雉街乡发达村进行张榜公示均未收到个人和团体对该项目的反对意见。第二次于2016年5月23日在《毕节市环保局》网站公示均未收到个人和团体对该项目的反对意见。发放调查团体调查表10

份、个人调查表100份，均全部收回。

（1）在被调查100人中，有44％被调查者关心大气污染问题，有8％关心水污染问题，有41％关心废渣污染问题，有7％关心噪声问题，从调查的情况看，基本反应了项目的污染特点。

（2）在被调查者中，99％认为能够增加经济收入，1％认为无关紧要。多数人认为对带动地方经济的发展有较大作用。

（3）100％支持该项目建设（0％无关紧要，无人反对）。

（4）公众团体调查

通过统计收集建设项目所在地10 个社会团体的调查意见中，有30％被调查者关心大气污染问题，有10％关心噪声问题，有10％关心水污染问题，有50％关心废渣污染问题，从调查的情况看，基本反应了项目的污染特点，100%都支持该项目的建设。并能够带动地方经济的发展增加经济。

10.7环境影响经济损益分析

项目总投资为9974万元，其中环保投资为850万元。项目投产后，年销售收入可达45955万元，年均利润1126万元。财务分析表明，项目内部收益率达13.6%，投资回收期7年。可见，项目投资利润较高，经济效益较好。

综上所述，本项目符合国家相应的政策和地方的发展规划，项目选址符合规划和环境保护规划要求，选址恰当，布局合理；采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定达标排放，不会造成区域环境功能的改变。因此本项目在认真落实本报告书提出的环保治理措施后，对周围环境的影响在相关标准范围内，项目建设从环境保护角度分析是可行的。

10.8 建议

根据项目情况，本项目污染物排放总量指标为：

（1）废气总量指标：SO2：87.12t/a、NOx 排放量29.7t/a、

特征污染物：烟尘14.85t/a、工业粉尘13.9t/a；

（2）无水污染物排放，无废水污染物总量指标。

（3）固废：0t/a